- UN LOGICIEL DE CONCEPTION D'INSTRUMENTS A VENT

NOTICE DU PROGRAMME TUTT43 ET DU LOGICIEL D'EDITION TUTTEDIT

- BB. NINOB

3 Août 2025

Licence Creative Commons CC-BY

- TABLE DES MATIERES

0. Introduction : les tenants et aboutissants du programme TUTT. A quoi il peut servir.

1. Les aspects physiques du modèle, et leur transcription mathématique dans le programme TUTT

1.1 Ce que fait le programme TUTT

1.2 Hypothèses de modélisation

1.3 Le squelette de TUTT

1.4 Approximation monodimensionnelle, impédances d’extrémité et corrections de longueur

1.5 Propagation du son et champs sonores

## 1.6 La constante de propagation du son, amortissement viscothermique

1.7 Algorithme de résolution des équations de propagation

## 1.8 L'embouchure, le couplage à l’embouchure et l’impédance du système couplé anche-colonne d’air

- 1.9 Résonances et antirésonances. Fréquences de résonance du système

1.10 L’embouchure de flûte : paramètres d’oscillateur de l’anche aérienne

1.11 L’embouchure des anches solides : paramètres d’oscillateur de l’anche, modèle M-K, modèle        du volume effectif

1.12 Couplage à la cavité buccale

1.13 Impédance, admittance

1.14 Choix du mode de vibration et calcul de la justesse

1.15 Le champ de pression acoustique

1.16 Timbre et harmonicité

1.17 Puissance sonore

1.18 Champs de liberté

1.19 Energétique de l’auto-entretien

1.20 Critères de satisfaction

1.21 Résumé des valeurs recommandées pour les paramètres d’embouchure des principaux types d’instruments

1.22 Références

### 2. Mode d’emploi du programme TUTT

2.1 Comment fonctionne le programme

2.2 Organigramme du programme TUTT

#### 2.3 Liste des sous-programmes utilisés dans TUTT

#### 2.4 Structure du fichier d'entrée de TUTT

#### 2.5 Exemple de fichier d'entrée du programme TUTT

2.6 Fonctionnement du programme TUTT

#### 2.7Structure du fichier de sortie de TUTT

2.8 Exemple de fichier de sortie du programme TUTT

### 3. Exemples de fichiers d’entrée et de sortie du programme TUTT pour quelques instruments types

#### 3.1 Flûte à bec

3.2 Flûte traversière Boehm

3.3 Traverso baroque

3.4 Hautbois baroque

3.5 Chalumeau

3.6 Saxophone

3.7 Cornet à bouquin

3.8 Trompette

4. Mode d’emploi du logiciel d'édition TUTTEDIT

#### 4.1 Pour installer TUTTEDIT sur le disque dur

# 4.2 Pour lancer TUTTEDIT

4.3 Pour charger un fichier d’entrée

4.4 Pour modifier le fichier d’entrée

4.5 Pour modifier la table des doigtés

4.6 Pour calculer l’instrument

4.7 Pour voir les résultats

4.8 Pour sauvegarder le fichier d’entrée modifié

4.9 Pour générer un fichier imprimable 3D, via l’export au format .dxf

## 5. Utiliser TUTT intelligemment pour optimiser un instrument

- 5.1 Les abaques perturbatives

- 5.2 Pour optimiser un instrument en jouant sur un nombre réduit de ses paramètres géométriques : utiliser les matrices de covariance

- 5.3 Autre possibilité pour améliorer un instrument par itérations : les algorithmes génétiques

- 5.4 Pour améliorer un instrument par itérations calcul-fabrication

- 6. En guise de conclusion

0. Introduction : les tenants et aboutissants du programme TUTT.

- A quoi TUTT peut servir.

- Mettre en équations un instrument de musique, pour quoi faire?

Un physicien dirait : pour mieux le comprendre ; un ingénieur dirait : pour prédire son comportement, peut-être pour l'améliorer?

En tout cas, à première vue, l'entreprise paraît difficile. Pourtant, dans le cas d'un instrument à vent, quelques constatations simples peuvent donner de l'espoir :

-D'abord, le tuyau d’un instrument à vent de la famille des bois ou des cuivres est un résonateur, et c'est l'air contenu dans le tuyau qui vibre, non le tuyau lui-même, ou si peu (cf note « Vibrations de paroi dans les instrument à vent) ! Avec cela en tête, le problème devient tout de suite plus simple, car, contrairement au bois des violons, l'air est un milieu élastique homogène, isotrope et sans mystère.

- Ensuite, les caractéristiques sonores d'un instrument à vent dépendent principalement de la géométrie du résonateur (par géométrie, j'entends : forme de la perce, position des trous, hauteur des cheminées). Or la géométrie d'un instrument à vent est en général assez simple : elle se mesure, elle s'appréhende simplement, elle peut se modifier facilement.

Pourquoi cette importance particulière de la géométrie dans le cas des instruments à vent? Parce que c'est elle qui détermine la justesse de l'instrument, et que la qualité sonore d'un instrument à vent dépend beaucoup de cette justesse. Pour transformer cette affirmation banale en quelque chose de plus intéressant, il faut élargir un peu le sens du mot "justesse" : Certes, la hauteur du son produit dépend de la géométrie de l'instrument. Mais, au-delà de cette évidence, la qualité du timbre dépend aussi de la justesse relative des différents modes de vibration du résonateur : des effets coopératifs entre différents modes de vibration prennent naissance si ces modes sont situés à des fréquences multiples les unes des autres (ref A. H. Benade, « Horns, Strings and Harmony », Dover, 1960). Le timbre sera d’autant plus riche que les fréquences des modes propres de l’instrument seront plus proches d’une série harmonique; L’intonation elle-même sera aisée et le volume sonore sera important si l’auto entretien se fait bien, condition favorisée elle aussi si les partiels sont justes entre eux. Si on accepte ces prémisses, on voit donc l'importance primordiale de l’harmonicité, c’est-à-dire de la justesse relative des modes propres de la colonne d'air : les principales qualités d’un instrument à vent en dépendent. Or, la justesse de modes propres est typiquement un problème de géométrie accessible au calcul.

Cependant, une importante difficulté survient : l’instrument est utilisé par un musicien ! N'importe quel instrumentiste à vent sait qu'il est possible de jouer faux sur un excellent instrument, et juste sur un mauvais : tout dépend de la façon dont on souffle dedans! C'est pourquoi j'ai tenté de décrire mathématiquement le couplage entre le souffle du musicien et son tuyau. C'est une des parties essentielles de ce logiciel, certainement celle qui m’a demandé le plus de travail. C’est une des clés de son succès en tant qu’outil de prédiction, et peut-être ce qui le distingue le plus nettement des autres logiciels développés pour concevoir des instruments à vent.

Si un violon de Stradivarius défie l'analyse du physicien, ce dernier peut en revanche espérer calculer une bonne flûte. Ce sont ces quelques considérations qui nous ont conduit à tenter de calculer la justesse d’un instrument à vent, avec l’espoir -peut-être un peu utopique- de l’optimiser sur des bases scientifiques. Cette fameuse justesse n’est qu’un compromis. On ne peut pas séparer les différents paramètres géométriques de l’instrument et leur assigner un rôle indépendant sur la justesse de tel ou tel mode de vibration. Changer la position d’un seul trou de jeu a pour conséquence la modification de la fréquence de tous les partiels, sur tous les doigtés de l’instrument. Obtenir un instrument à vent "juste" est donc un problème d'optimisation extrêmement compliqué, car il dépend de très nombreux paramètres. Cette complexité qui défie l’analyse « à mains nues » peut-elle être traitée à coups d’ordinateurs? C'est ce que le logiciel TUTT tente de faire.

Pour concevoir ab initio des instruments d'un type nouveau (bombarde contrebasse, flûte à bec en La, basson système Boehm,…), l'intérêt de la démarche est assez clair. Peut-on aussi envisager d’améliorer par ordinateur des instruments existants? Sur les très bons instruments, l’espoir paraît mince: les tâtonnements géniaux de plusieurs générations de facteurs n’ont-ils pas abouti depuis longtemps à une sorte d'optimum ? Et d’ailleurs, le mot « optimum » a-t-il un sens pour la conception d’instruments ? Sur les instruments d'époque, peut-être toute "amélioration" n’est-elle qu’illusoire, dépendant moins de critères objectifs que de critères esthétiques plus ou moins fluctuants d’une époque ou d’une contrée à l’autre. C’est pourquoi j’ai préféré restreindre mon ambition à une étude sur la justesse, en prenant ce mot au sens large.

Le programme TUTT est maintenant assez bien rodé. Il tourne sur un vulgaire PC, et il est validé : j’ai consacré beaucoup de temps et d'efforts à mesurer soigneusement la géométrie d’instruments de qualité, et à comparer les prédictions du programme TUTT avec les sons effectivement produits. La comparaison entre prédictions et résultats est excellente (pour les flûtes : moins de 10 cents sur la justesse de chaque note, si l'on tient compte de l'interaction entre le jet d'air et le résonateur), ce qui donne plutôt confiance dans le modèle : même les quelques petits défauts de ces instruments avaient été prédits par le calcul. Désormais en confiance, j'ai ainsi conçu de nombreux instruments (flûtes de tous types, instruments de la famille du hautbois et de la clarinette) "sur écran". Après les avoir fabriqués en respectant le plan le plus scrupuleusement possible, je les ai trouvés plutôt bons, avec un comportement conforme aux prédictions.

Ce bon accord entre théorie et expérience vaut surtout pour les flûtes. Pour les instruments à anche solide, l'accord absolu est un peu moins bon (sur les hautbois, l'accord est à 15 cents près), probablement parce que le couplage anche-tuyau joue sur ces instruments un rôle primordial, et qu'il est décrit dans TUTT de façon un peu rudimentaire (c’est mieux que rien, cependant, car les autres logiciels que je connais ne décrivent pas du tout ce couplage…). J’ai assez peu abordé la question des instruments à anche lippale, mais sur les quelques trompettes et euphoniums que j’ai examinés, TUTT donne des résultats tout à fait satisfaisants. Ce sera l'objet de prochaines recherches. En attendant, TUTT peut être utilisé en différentiel pour corriger les gros défauts d'un instrument existant. Un exemple? Même si TUTT prédit pas trop mal la justesse absolue des hautbois, il peut surtout dire sans beaucoup se tromper de combien il faut élargir le quatrième trou d'un hautbois baroque pour remonter le sol1 de 20 cents, et quelles seront les conséquences de cette modification sur les autres notes de l'instrument. On aura au moins remplacé les tâtonnements sur le tour à bois par des tâtonnements sur écran : c'est plus rapide et moins fatigant !

1. Les aspects physiques du modèle, et leur transcription mathématique dans le programme TUTT

- 1.1 Ce que fait le programme

Le programme TUTT est le moteur d'un logiciel de conception et d'analyse d'instruments à vent, bois ou cuivre.

A partir du plan de perce d’un instrument donné et de quelques informations sur la façon dont l’instrumentiste l’utilise, TUTT calcule les caractéristiques musicalement intéressantes de l’instrument, et en particulier sa justesse.

Pour cela, le programme calcule d’abord l'impédance du système constitué du corps de l'instrument, couplé à une anche solide ou un jet d'air (flûtes), et en déduit ses fréquences de résonance.

Il calcule aussi les champs de pression et de débit acoustiques dans le tuyau, pour les fréquences de résonance de l'instrument.

Le programme TUTT analyse ensuite de façon très rudimentaire certaines caractéristiques du timbre de l'instrument à partir de l’harmonicité des modes propres du système.

Il calcule enfin la largeur des champs de liberté de l'instrument (fréquence, volume, etc...) accessibles à l’instrumentiste, ainsi qu'un critère de satisfaction qui peut éventuellement servir de guide pour la conception de nouveaux instruments optimisés selon ces critères.

Le logiciel TUTTEDIT, qui constitue l’interface utilisateur du programme TUTT, permet de modifier le plan de perce de l’instrument, puis de relancer des calculs sur l’instrument modifié, et ainsi de suite jusqu’à obtention d’un instrument satisfaisant.

- Plan de perce de l’instrument + loi de comportement de l’instrumentiste

- Calcul

- Modification du plan de perce de l’instrument

- 1.2 Hypothèses de modélisation

L’oscillation auto-entretenue dans un instrument à vent excite les modes propres de vibration du système couplé anche-colonne d’air. Dans le cas des flûtes, l’anche est remplacée par un jet d’air, mais celui-ci est considéré dans TUTT comme une anche aérienne. La colonne d’air inclut une partie aval constitué par l’instrument lui-même et (sauf pour les flûtes) une partie amont constitué par le tractus respiratoire de l’instrumentiste. L’anche (solide ou aérienne) est elle-même décrite comme un oscillateur à un seul degré de liberté, avec des paramètres d’oscillateur variables au gré de l’instrumentiste à l’intérieur de certaines limites. Afin de calculer les modes propres de vibration du système couplé, on résout l’équation de propagation du son dans la colonne d’air. Les conditions aux limites de la colonne d’air (extrémités fermées ou ouvertes, et prescriptions de couplage anche-colonne d’air) permettent alors de déterminer l’allure des modes propres du système ainsi que les fréquences de ces modes. Dans le logiciel TUTT, on fait l’hypothèse que le mécanisme d’auto-entretien du son, malgré sa nature non-linéaire, n’introduit pas de distorsion de fréquence par rapport aux fréquences des modes propres du système couplé anche-colonne d’air. Lesdites fréquences sont alors considérées comme les fréquences en jeu accessibles à l’instrumentiste, et sont supposées être représentatives de la justesse du couple instrument-instrumentiste.

Tronçonnement du corps de l’instrument et numérotation des tronçons

Le corps de l'instrument est décrit comme un ensemble de troncs de cône raccordés les uns aux autres en arête de poisson. Ces troncs de cône peuvent être divisés en deux catégories : ceux de la perce principale (la colonne vertébrale) et ceux des cheminées latérales (les arêtes). L’idée est de calculer de proche en proche la propagation du son dans ces troncs de cône, en partant du bas de la ligne, pour en déduire l’impédance à l’embouchure de l’instrument.

Bien sûr, suivant le doigté considéré, les troncs de cône associés aux cheminées latérales peuvent être ouverts ou fermés à leur extrémité supérieure. Ce schéma permet de décrire les instruments possédant des trous latéraux, mais aussi les instruments de type cuivre qui en sont dépourvus. Ceux-ci sont traités comme un cas particulier, dans lequel les « trous latéraux » sont de diamètre nul, la perce restant décrite comme une succession de troncs de cône depuis le pavillon jusqu’à la pièce d’embouchure.

Embouchure

Cheminées latérales

L’instrument est décrit comme une succession de troncs de cône raccordés. Les discontinuités sont autorisées.

1'

2'

(N-1)'

N'

Couplage à l'anche

1

2

Ligne principale

N

N+1

Le schéma de tronçonnement de l'instrument utilisé par TUTT. Les tronçons sont numérotés par ordre croissant du bas vers le haut de l'instrument. Les tronçons "primés" correspondent aux trous latéraux.

Les flèches indiquent la direction des abscisses croissantes pour la représentation des champs de pression p(x,t) et de débit w(x,t).

La perce principale est tronçonnée en N morceaux ; le tronçon N+1 étant réservé à la description de l’embouchure.

Pour toutes les flûtes, la cheminée d'embouchure est considérée comme partie intégrante de la ligne principale :

Cheminée d'embouchure

Tuyau principal

Tuyau principal

Cheminée d'embouchure

Bout mort

Bout mort

Une flûte et sa représentation dans TUTT : le trou d’embouchure est considéré comme le prolongement du tube principal, et le bout mort comme un trou latéral fermé.

Cheminée d'embouchure

(tronçon N+1)

Tuyau principal

(tronçon N)

Bout mort

(tronçon latéral N')

- Schéma de la tête d'une flûte, vue par le programme TUTT.

Pour les flûtes, le trou d'embouchure est considéré comme le dernier tronçon de la ligne principale (c'est donc le tronçon n°N+1), et le bout mort (éventuellement de longueur nulle) est représenté comme le dernier trou latéral (lequel porte le n°N', et est toujours fermé). Pour une flûte traversière, la géométrie est encore compliquée par la couverture partielle du trou par les lèvres. On corrige alors la géométrie du trou d'embouchure pour tenir compte de cette couverture (cf § 1.4).

Table des doigtés

Le programme TUTT possède une table de doigtés qui indique pour chaque doigté quels sont les tronçons latéraux ouverts ou fermés. Chacun de ces doigtés correspond à une note de la tessiture. Le programme TUTT calcule les champs sonores de pression et de débit, ainsi que la fréquence de résonance de l'instrument pour chacun de ces doigtés.

Champs sonores

Pour une pulsation donnée, les champs sonores de pression et de débit dans un tuyau tronconique peuvent être écrits analytiquement à partir des équations de propagation du son. TUTT utilise un algorithme pour calculer les champs sonores dans l'ensemble du réseau de troncs de cône décrivant l'instrument, en tenant compte des conditions aux limites et des conditions de raccordement des champs aux extrémités de ces tronçons.

Les tronçons de la perce peuvent être longs, car TUTT tient compte des variations spatiales de pression et de débit acoustique dans les tronçons, via les équations de propagation du son. On n’obtiendra pas une précision de calcul meilleure en raffinant le maillage de l’instrument, sauf si ce raffinement permet de décrire plus précisémesnt des variations rapides de diamètre de la perce. Dans de nombreux cas pratiques hormis le cas des cuivres, on pourra se contenter d’un schéma de tronçonnement avec un seul tronçon entre chaque trou latéral.

Les champs sonores dépendent de la pulsation . Or, les pulsations de résonance du système couplé anche-colonne d’air ne sont pas encore connues (c'est ce qu'on cherche !) Pour les calculer, il faut connaître la fonction impédance de l'instrument, qui elle même est calculée à partir des champs sonores. On a donc affaire à un problème bouclé. Pour le résoudre, le programme TUTT calcule les champs sonores pour toute une série de valeurs de la pulsation , et en déduit l'impédance à l’embouchure Z( ) en fonction de la pulsation. Les pulsations  i des modes propres sont ensuite déduites de cette fonction impédance, comme étant les zéros de l’impédance du système couplé anche-colonne d’air. La pulsation la plus proche de celle attendue pour la note considérée est retenue comme pulsation de résonance, et les champs sonores correspondants à cette dernière, considérés comme représentatifs du mode de vibration de l'instrument, sont recalculés par l'algorithme ci-dessus.

Ce schéma un peu compliqué se traduit par l'organigramme suivant :

- 1.3 Le squelette de TUTT

1. Boucle sur les doigtés. Chaque doigté de la tessiture est étudié successivement.

2. Boucle sur les pulsations, dans un domaine de pulsations situé autour de la pulsation attendue pour la note considérée.

Calcul des champs sonores monochromatiques de débit et de pression, pour le doigté et la pulsation considérés (subroutine LTRANS).

2. Fin de la boucle sur les pulsations. La fonction impédance Z(ω) est désormais connue en fonction de la pulsation.

- Calcul des pulsations de résonance (subroutine ZERO).

Détermination de la pulsation de résonance la plus proche de celle attendue pour la note considérée (subroutine PROXI).

Calcul des champs sonores monochromatiques de débit et de pression, pour la pulsation de résonance (subroutines LTRANS et OPOIL).

Calcul de quelques quantités annexes, caractérisant le mode de vibration étudié : justesse (subroutine SJUS), énergie stockée (subroutine EMISS), puissance sonore rayonnée (subroutines RAYONN et VOLUME), harmonicité des partiels (subroutine TIMBRE), coefficient de surtension du mode (subroutine SURTEN), champs de liberté divers (subroutine LIBRTE), et de critères de satisfaction divers pour la note (subroutine SATIS).

1. Fin de la boucle sur les doigtés. On passe à un autre doigté de la tessiture.

- 1.4 Approximation monodimensionnelle, impédances d’extrémité et corrections de longueur

Un instrument de musique est un objet tridimensionnel. Pourtant, TUTT le calcule comme s’il s’agissait d’un objet à une dimension. Cette approximation revient à supposer que les ondes sonores dans l’instrument sont des ondes planes. Elle est d’autant meilleure que les tubes sont droits et élancés, mais elle doit être corrigée au voisinage des coudes, des pavillons et au voisinage de trous latéraux ouverts. On peut démontrer que l’approximation monodimensionnelle « corrigée » utilisée par TUTT permet de décrire la plupart des instruments à vent avec une précision suffisante pour les besoins de conception. Seule exception notable : les ocarinas, dont le corps globulaire ne peut être réduit à l’approximation utilisée dans TUTT.

Cas des tuyaux recourbés ou repliés

Certains instruments ont des corps recourbés (trompettes, saxophones) voire repliés (basson). Le logiciel TUTT représente ces instruments comme des tubes droits, par dépliement de la « fibre neutre » de la perce. On peut montrer que cette approximation est excellente dans tous les cas où le rayon de courbure du tube est grand devant le diamètre de la perce, c’est à dire dans tous les cas pratiques (trompette, trombone, saxophone, ..) (cf la note « Progation du son dans les tuyaux coudés »). Le seul cas où l’approximation est légèrement en défaut est celui du basson, où la culasse représente un cas extrême de repliement de la perce. En fait, le basson peut encore être décrit par TUTT comme une perce droite par dépliement de la fibre neutre, à condition d’introduire une petite correction de longueur (de l’ordre du centimètre) au voisinage de la culasse. Avec cette correction éventuelle, quel que soit l’instrument considéré, les calculs effectués par TUTT seront donc faits comme si le tube était droit et déplié.

# Correction de longueur et impédance d’extrémité pour un trou latéral

Les tronçons latéraux décrivent les trous latéraux (cheminées) de l'instrument. Ces cheminées ne sont pas nécessairement cylindriques, car sur beaucoup d’instruments, les trous latéraux sont sous-coupés : chacune des cheminées est donc assimilée à un tronc de cône (schéma). Celles-ci ont dans TUTT une longueur différente de leur longueur géométrique : ladite longueur est corrigée pour tenir compte du couplage tridimensionnel des champs sonores dans ces trous latéraux avec les champs du tube principal et avec ceux de l'air extérieur au tube, au raccordement de ces ouvertures.

D0'

L'

DL'

D0

- Schéma d'un trou latéral, et des paramètres utilisés pour sa description.

L’impédance d’extrémité au niveau d’un trou débouché sert de condition aux limites pour la propagation du son au voisinage du trou. L’expression que TUTT utilise pour cette impédance d’extrémité est :

Z'=−i.ρa.ω.ΔloutS(1−i.k.Δlout), avec Δlout=0.35 D0',

où ρaest la masse volumique de l’air, k la constante de propagation, D0' le diamètre extérieur du trou et S sa section.

Cette impédance comporte une partie réelle correspondant à la dissipation par rayonnement au niveau du trou ouvert. Elle comporte aussi une partie imaginaire correspondant  à une correction de longueur « extérieure » Δlout au niveau du tronçon latéral, associée au raccordement entre l’onde acoustique plane dans la cheminée et l’onde sphérique dans l’air extérieur.

Il y a aussi une correction de longueur intérieure associée au raccordement entre l’onde dans le tube principal et l’onde dans la cheminée latérale (ref. Nederveen, Acustica 28 (1973) 12) :

Δlin=(DLeff'2).(1.3−0.9(DLeff'D0))

où DL'eff est un diamètre intérieur effectif, pris égal à :

DL'eff=exp(−L'/DL').min(D0',DL')+(1−exp(−L'/DL')).DL'.

- Cette correction de longueur ne s'applique qu'aux trous latéraux ouverts.

Les corrections de longueur ci-dessus ne sont valables que pour des trous latéraux de diamètre nettement inférieur à celui du tube principal.

Une correction de longueur supplémentaire est aussi prévue dans le cas d'un trou recouvert d'une clé. Cette correction fait intervenir la levée de la clé.

Effets aérodynamiques et formation de jets dans les cheminées latérales

Des trous ouverts très éloignés les uns des autres sur le tube présentent une difficulté de modélisation particulière. En effet, dans cette situation, l’onde stationnaire garde une amplitude significative en aval du premier trou débouché. Le gradient de pression acoustique au droit du premier trou ouvert peut être suffisant pour générer un jet dans la cheminée latérale, selon des lois qui relèvent plus de l’aérodynamique (loi de Bernouilli) que de l’acoustique linéaire. Ces effets aérodynamiques sont importants surtout pour les instruments à champ sonore intense (hautbois, basson) percés de trous latéraux de petit diamètre. Ils ont une grande influence pour les doigtés de fourche, pour lesquels le premier trou débouché voit une pression acoustique non négligeable.

Cet effet intrinsèquement non-linéaire est pris sommairement en compte dans le logiciel TUTT par l’ajout d’une correction d’impédance supplémentaire au droit des trous débouchés. Ladite correction dépend en principe de l’amplitude de l’onde stationnaire dans le tuyau. Comme celle-ci est a priori inconnue, on fait deux itérations dans TUTT : la première permet de calculer grossièrement le champ de pression acoustique, et la seconde est calculée avec la correction de longueur au trou ouvert dépendant de la pression acoustique (ref : note sur l’impédance terminale d’un tuyau sonore) : Δl=ς.pn.flutec.DL', où pn  est la pression acoustique normalisée au droit du trou ouvert. Le paramètre flutec a été pris à la valeur flutec = 0.1 pour les flûtes et flutec = 1 pour les instruments à anche, pour rendre compte du fait que l’amplitude de l’onde sonore est en général plus intense pour les instruments à anche solide que pour les instruments à anche aérienne. Le paramètre ςa été ajusté à la valeur ς= 4 pour rendre compte au mieux de la justesse des doigtés de fourche sur une grande variété d’instruments.

# Correction de longueur pour le trou d'embouchure d'une flûte

Le programme TUTT est utilisable pour tous les instruments à vent, bois ou cuivres, mais le cas des flûtes est particulier. Dans TUTT, la cheminée d'embouchure d'une flûte est considérée comme le dernier tronçon de la perce du tube principal (tronçon n° N+1), et non comme un trou latéral.

N+1

(trou d'embouchure)

N (tube principal)

N' (bout mort)

Schéma de tronçonnement des embouchures de flûte

Cependant, pour la plupart des flûtes, l'ouverture d'embouchure est en position latérale plutôt qu'axiale. Ceci justifie qu'on lui applique une correction de longueur similaire à celle d'un trou latéral, avec cependant une expression spéciale dépendant de deux paramètres "Lèvres" et "Paremb" pour décrire la couverture des lèvres à l'embouchure, et la variation de cette couverture selon le degré Ndgg de la note dans la tessiture :

Δlemb=Δlin+(D02).(Lèvres.(Ndgg−Ntess2)+Paremb)

Le Δlindu trou d'embouchure a la même expression que pour un trou latéral…sauf que le trou d'embouchure d'une flûte est rarement rond : c'est le diamètre effectif du trou (celui qui donne au trou d’embouchure sa véritable section) qui est pris en compte pour calculer la correction de longueur.

Le programme TUTT ne distingue les types de flûtes (par exemple, à bec ou traversière) que par la valeur des paramètres qui gouvernent les corrections de géométrie du trou d’embouchure :

- Pour une flûte à bec, il n’y a pas de couverture à l’embouchure : les paramètres Lèvres et Paremb sont nuls. On donnera au tronçon N+1 correspondant à la cheminée d'embouchure un diamètre effectif de surface équivalente à la surface du rectangle LA0*G0 de la fenêtre, soit

π.D24=LA0.G0.

- Ceci revient à imposer un diamètre d’embouchure équivalent :

D0(N+1)=DL(N+1)=4.LA0.G0π.

LA0

G0

Cet espace entre le bouchon et le milieu du trou d'embouchure est assimilé à un bout mort

L'origine des abscisses est prise au milieu du trou d'embouchure

- Détail du tronçonnement de l'embouchure pour une flûte à bec.

La longueur du tronçon d’embouchure des flûtes à bec sera prise égale à l’épaisseur de la paroi au niveau de la fenêtre d’embouchure. Pour tenir compte de « l’égueulage » de la cheminée d’embouchure due au biseau, le programme TUTT utilisera en interne une longueur de tronçon égale à la moitié de cette hauteur géométrique, mais cette correction est transparente pour l’utilisateur.

- Pour une flûte traversière, l'embouchure est également décrite par le tronçon n° N+1. Sa longueur est égale à l'épaisseur géométrique de la plaque d’embouchure, corrigée de la correction de longueur intérieure  Δlemb, calculée dans ce cas avec des paramètres Lèvres et Paremb non nuls. Le diamètre extérieur de ce tronçon est le diamètre géométrique du trou d’embouchure, corrigé du paramètre Decouv, qui caractérise la proportion de la surface du trou d’embouchure laissée découverte par les lèvres du flûtiste :

D0corrigé(N+1)=D0géométrique(N+1).Decouv.

- Valeur conseillée pour les paramètres d’embouchure des flûtes traversières :

Pour le tronçon N+1 décrivant l’embouchure des flûtes traversières, il est conseillé de prendre pour L(N+1), D0(N+1) et DL(N+1) les dimensions géométriques exactes du trou d’embouchure.

Une observation directe montre que les lèvres du flûtiste « moyen » laissent à découvert à peu près les deux tiers de la surface du trou d’embouchure. En conséquence, nous suggérons de prendre pour le paramètre DECOUV une valeur proche de 0.7 (voir le tableau du § 1.21 pour les valeurs recommandées pour DECOUV pour les différents types de flûtes).

Le paramètre PAREMB a été déterminé empiriquement à 0.8 environ, par des mesures de fréquences en jeu, sur un grand nombre de flûtes traversières (voir le tableau du § 1.21 pour les valeurs recommandées pour PAREMB pour les différents types de flûtes).

Le paramètre LEVRES a aussi été déterminé expérimentalement. Il semble dépendre de l’instrumentiste. Une valeur raisonnable est – 0.01.

- 1.5 Propagation du son et champs sonores

Pour une onde monochromatique de pulsation , les champs sonores dans un tronc de cône peuvent s’exprimer analytiquement sans aucune approximation en fonction de deux paramètres complexes A et B :

p(x,t)=11+Δ.x.(A.eikx+B.e−ikx).eiωtw(x,t)=(−S0iωρA).A.(ik+Δ.(ikx−1)).eikx−B.(ik+Δ.(ikx+1)).e−ikx.eiωt

pour le champ de pression et de débit respectivement.

Dans ces expressions, S0 est la section du tronçon à son origine, et  est la conicité du tronçon :

Δ≡DL−D0D0.L≡1R.

S0

D0

DL

L

R

Paramètres d’un tronc de cône

## 1.6 La constante de propagation du son, amortissement viscothermique

En première approximation, la constante de propagation du son en milieu ouvert est simplement reliée à la pulsation ω par la relation de dispersion simple

,

où c est la vitesse du son dans l’air, considérée comme une constante réelle. Cependant, cette approximation néglige les phénomènes dissipatifs, responsables de l’atténuation du son dans les tubes, et des variations de sa vitesse dans les tuyaux étroits. Le logiciel TUTT va plus loin et tient compte de ces phénomènes, ainsi que des variations de vitesse du son en fonction de la température et de l’humidité de l’air dans le tube.

Les pertes viscothermiques liées à la propagation du son dans le tuyau sont prises en compte via l'utilisation d'une constante de propagation du son complexe (formule de Kirchhoff, ref.W. P.Mason, Phys Rev. Vol 31 (1928) 283) :

k=ωc(1+Provi−i.Provi),

où Provi est un paramètre dépendant du diamètre du tube et où c est la vitesse de propagation du son dans l’air libre saturé en humidité : c = 329.95 + 0.69*T avec T, température de l'air en °C et c exprimé en m/s.

Le profil de température est supposé décroissant exponentiellement le long du tube principal, depuis la température Ta en tête du tube (au niveau de l'embouchure) jusqu'à Tb (température ambiante). La longueur de décroissance du profil a été prise égale à 0.25 m pour tous les instruments, de la flûte piccolo jusqu’au basson.

Les pertes viscothermiques dépendent du diamètre du tube et de son état de surface via le paramètre Provi. Le programme TUTT suppose une constante de propagation k constante dans chaque tronçon, k étant calculé pour le diamètre moyen du tronçon :

Provi=Périmètre .γ'2.S.2.ω.ρA,

où le paramètre γ' ne dépend que des caractéristiques de l'air (viscosité dynamique , rapport des chaleurs spécifiques ) :

γ'=η(1+1.581(γ−1γ).

- La valeur numérique de γ'est 6.51 10-3 en unités SI, ce qui donne pour un tube de diamètre moyen 10 mm résonnant à 2500 rd/s un paramètre Provi de 1.7 10-2 m-1/2 Kg1/2 s-1/2.

La rugosité du tube est prise en compte dans l'expression de Provi grâce au paramètre "Ofilib" , rapport entre le périmètre microscopique et le périmètre macroscopique du tube de diamètre D :

Périmètre =Ofilib.π.D.

Si l’on souhaite négliger les pertes viscothermiques, il suffit de forcer le paramètre de rugosité Ofilib à zéro dans TUTT. Les valeurs recommandées pour le paramètre de rugosité de la perce Ofilib sont données ci-dessous :

| Métal poli | 1.4 |
| --- | --- |
| Métal oxydé | 1.6 à 2 |
| Bois poli huilé ou verni | 1.5 à 1.6 |
| Bois dur tourné sans traitement de surface | 1.6 à 2.5 |
| PVC | 1.5 |

Le paramètre de rugosité Ofilib

- 1.7 Algorithme de résolution des équations de propagation

Le champ de pression et de débit est calculé dans le tronçon n° i+1 à partir du champ de pression et de débit dans le tronçon n° i en respectant les conditions de raccordement ci-dessous.

Tout d'abord, on suppose connus pression p et débit w au bout du tube, c'est à dire dans le tronçon n° 1 de la ligne principale :

p1=p(A1,B1)

w1=w(A1,B1).

Les constantes A1, B1 sont fixées arbitrairement pour ce premier tronçon, ce qui signifie que les champs de pression et débit dans le tube ne sont déterminés qu'à une constante près (hypothèse de l’acoustique linéaire). Dans TUTT, on fixe arbitrairement A1=exp(−ikL1), car cette convention introduit des simplifications de calcul.

La quantité B1 est déterminée par la condition aux limites au bout du tronçon n°1 :

p1(L1)w1(L1)=Z1(L1), impédance terminale du tronçon 1, supposée connue.

La valeur arbitraire choisie pour A1 permet alors de tirer B1 et de connaître par conséquent (à un facteur de normalisation près) les champs sonores dans le tronçon n°1 de la perce.

- La conservation du débit à un raccord entre tronçons impose :

w2(L2)+w1'(L1')=w1(0),

où w'1 (L') est le débit dans le tronçon latéral et w1(0) et w2(L) les débits au début du tronçon 1 et au bout du tronçon 2 respectivement.

1'

1

2

Schéma du bas de la ligne, avec la convention d’orientation des coordonnées dans les tronçons.

Cette équation de conservation du débit, ajoutée à l'équation d'identité de la pression au raccord entre les trois tronçons :

p1(0)=p2(L2)=p'1(L'1),

permet de calculer les constantes A et B pour les tronçons 1' et 2.

L'algorithme procède ensuite de la même façon pour calculer les constantes A et B pour les tronçons 2' et 3, puis i' et i+1 en itérant N fois de tronçon en tronçon jusqu'à l'embouchure.

Une fois connus les champs de pression et de débit dans le dernier tronçon (n° N+1), il reste à décrire le couplage entre le tube et l'embouchure : anche ou jet d'air (pour une flûte) avant de pouvoir calculer une quantité importante : l’impédance de la colonne d’air au niveau du bout du tube :

Ztube=pN+1(0)wN+1(0).

Cette dernière sera utilisée pour calculer le résultat principal : l’impédance de l’instrument au niveau de l’embouchure (cf § 1.8).

## 1.8 L'embouchure, le couplage à l’embouchure et l’impédance du système couplé anche-colonne d’air

Anche ou jet d'air sont décrits dans TUTT comme une membrane souple ou un piston fermant l'extrémité du tube, et dont les mouvements sont couplés à ceux de l'air dans le tube. Ladite membrane est assimilée dans TUTT à un oscillateur à un seul degré de liberté possédant une raideur effective KA et une masse effective MA.

MA

KA

# ou encore de façon équivalente :

MA

KA

# Représentation schématique de l'embouchure (anche ou jet d'air) par un piston ou une membrane souple fermant l’extrémité du tube

Le couplage entre le tube et l'oscillateur de l'embouchure (anche ou jet d'air) est décrit par l'équation suivante :

wA=fc.wtube(0),

où wA et wtube(0) sont les débits acoustiques au niveau de l'anche et dans le tube au voisinage de l'anche.

Cette prescription signifie que le débit d’air pompé par l’anche égale le débit acoustique à l’embouchure, à la constante fc près.

La constante de couplage fc (complexe) est un paramètre ajustable de TUTT. Une représentation réaliste de l'embouchure impose fc  1. Pour négliger le couplage à l'anche dans TUTT, il suffit d'imposer fc = 0.

L'impédance (complexe) du système couplé anche – tube est définie comme étant le rapport entre la pression sur la face extérieure de l'anche et le débit au niveau de cette dernière. Avec la prescription de couplage ci-dessus, l’impédance à l’embouchure de l’instrument s’écrit comme la somme de l’impédance de l’anche et de l’impédance de la colonne d’air :

Z=fc.ZA+Ztube,

où ZA est l'impédance de l'anche seule considérée comme un oscillateur à un degré de liberté :

ZA=i.(MA.ω−KAω)AA2,

où AA est la surface vibrante de l’anche (surface de couplage AA=LA0.G0), et où l'impédance Ztube du tube seul est évaluée à partir des champs de pression et de débit à l'extrémité haute du tube, dont le calcul algorithmique a été exposé plus haut :

Ztube=pN+1(0)wN+1(0).

Selon les hypothèses de la modélisation dans TUTT, les fréquences en jeu de l’instrument sont les fréquences des modes propres du système couplé anche-colonne d’air, et celles-ci correspondent aux zéros de l’impédance à l’embouchure.

- 1.9 Résonances et antirésonances. Fréquences de résonance du système

La fonction impédance Z(ω)

Un des résultats principaux du programme TUTT est le calcul de l'impédance à l’embouchure de l'instrument. C'est à partir de l’impédance que seront déduites la plupart des caractéristiques de l'instrument, en particulier ses fréquences de résonance, et donc sa justesse.

Afin de déterminer les résonances du système couplé anche-colonne d’air, le calcul de l’impédance à l’embouchure de l’instrument

Z=fc.ZA+Ztube,

est répété dans TUTT (dans la subroutine LTRANS) pour différentes valeurs de la pulsation , de façon à déterminer la fonction complexe Z() dans un large domaine de pulsation situé autour de la pulsation attendue pour la note considérée. Voici-dessous une représentation graphique de la fonction impédance, sur l’exemple d’un Do grave de flûte à bec ténor.

Résonance du mode considéré

Antirésonances

Autres résonances du système jet-colonne d’air

La fonction "Partie imaginaire de l'impédance à l’embouchure", calculée par TUTT pour le doigté "Do1" d’une flûte à bec ténor en fonction de la pulsation. Les zéros de cette fonction sont les pulsations de résonance ou d’antirésonance du système jet-colonne d’air. Les chiffres en bas du graphique sont les pulsations correspondant aux zéros de la fonction impédance. Les zéros à 2582 rd/s et à 4467 rd/s sont des antirésonances du système; celles à 1549, 3191 et 4928 rd/s sont des résonances. On constate ici que le deuxième mode tombe à une fréquence (ou pulsation) à peu près double de celle du premier partiel (2*1549 vaut à peu près 3191). Mais le troisième mode à 4928 rd/s tombe à une pulsation assez éloignée du triple de celle du premier mode. Dans le cas présent, l'harmonicité des modes n'est donc pas parfaite, on s'attend par conséquent à un timbre avec pas mal d’harmonique 2 mais peu d’harmonique 3.

Condition de résonance

Un oscillateur auto-entretenu oscille à des pulsations qui dépendent de la forme exacte du mécanisme de régénération. Sans rentrer dans les détails compliqués de ce mécanisme, on suppose dans TUTT que les pulsations en jeu de l’instrument i sont les pulsations de résonance du système couplé anche-colonne d’air. SiZ(ω)est l’impédance de ce système, ces pulsations sont telles que

Im(Z(ωi))=0.

On peut démontrer que c'est rigoureusement vrai pour des systèmes auto-entretenus dans certains cas particuliers (réf note « Auto entretien du son dans un instrument à vent. Fréquence du son auto- entretenu; énergétique de l’autoentretien », en préparation) :

1) si la force d'auto-entretien dépend linéairement de la vitesse de l’anche ;

2) pour des vibrations de faible amplitude, ou pauvres en harmoniques, ou chaque fois qu'une composante spectrale domine les autres.

D'autres définitions de la résonance auraient pu être utilisées, mais c'est cette prescription-là qui nous a paru à la fois la plus simple et la mieux adaptée au cas particulier des instruments à vent.

Résonances, antirésonances

Seuls les zéros de la fonction Im(Z(ω)) pour lesquels la dérivée de la fonction est positive correspondent à des résonances du système. Il s’agit des fréquences des modes propres du système couplé anche-colonne d’air. Si on forçait l’oscillation de l’anche par une force extérieure, c’est à ces fréquences de résonance que le mouvement de l’anche serait maximal. A l’opposé, les zéros pour lesquels la dérivée est négative correspondent à des antirésonances : lors d’une oscillation forcée du système, c’est à ces fréquences d’antirésonance que le mouvement de l’anche serait minimal.

Avec la prescription de résonance Im(Z(ωi))=0, le traitement des résonances est le même pour un instrument à anche solide ou pour une flûte (dont le jet est traité comme une anche aérienne), puisqu’on calcule dans les deux cas selon le même formalisme les modes propres du système anche-colonne d’air. La seule différence est dans les ordres de grandeur des paramètres d’oscillateur de l’anche :

-Pour une flûte, l'impédance de l'anche seule ZA est petite devant l'impédance du tube Ztube: les résonances du système couplé anche + tube sont proches des zéros de Im (ZT), résonances du tube seul. Le couplage à l'anche n'introduit qu'une petite correction sur les fréquences de résonance du système, par rapport aux fréquences de résonance passives de la colonne d’air seule.

-Pour un instrument à anche solide, c'est l'inverse : l'impédance de l'anche seule ZA est grande devant l'impédance du tube Ztube. Les zéros de Im(Z) sont donc proches des antirésonances du tube seul. Le couplage à l'anche équivaut pratiquement à fermer le tuyau au niveau de l'embouchure.

Lors de l’utilisation de TUTT, il faut veiller à ne pas prendre une résonance pour une antirésonance ou vice-versa. L’allure de la fonction impédance ou du champ de pression pour le mode considéré peut servir de détrompeur.

Impédance et amortissement

Si on négligeait la dissipation (viscothermique et de rayonnement), la constante de propagation k serait réelle, et l'impédance Z() imaginaire pure. Cependant, TUTT utilise une constante de propagation complexe (cf § 1.6) et calcule les pertes viscothermiques dans le tuyau et les pertes par rayonnement au niveau des trous ouverts, ce qui donne à la fonction impédance une partie réelle non nulle.

On peut remarquer que si la dissipation dans le tuyau augmente (par exemple si on accroît les pertes viscothermiques en rendant la paroi du tube plus rugueuse), les oscillations de la fonction Im(Z()) tendent à devenir "molles". Pour une dissipation très importante (tuyau très rugueux ou de tout petit diamètre), cette fonction peut même ne plus avoir de zéros : en accord avec les observations expérimentales, TUTT prédit alors que l'instrument ne résonne plus et que l’émission de ce mode devient impossible.

De façon générale, les résonances proches d’antirésonances correspondent à des modes instables ou difficiles à exciter. L’utilisateur de TUTT pourra utiliser le tracé de la fonction Im(Z()) pour vérifier si les résonances qu’il compte utiliser sont suffisamment marquées pour être facilement excitables.

La précision exigible sur l'accord d'un instrument à vent dépend de la surtension Q du mode considéré. Dans la pratique, cette surtension est de l'ordre de 30 pour les premiers modes, et un peu moins pour les modes supérieurs. La largeur de la bande passante associée est :

Δff=Q−1≈3%,

soit à peu près un quart de ton ou 50 cents.

La précision numérique du calcul de fréquence du mode par le programme TUTT est de l'ordre de +-5 cents, ce qui laisse de la marge par rapport à cette limite.

Cette largeur de bande passante permet de spécifier ce qu’on entend par « bon accord » ou « justesse satisfaisante » : à cause de l’amortissement des vibrations dans le tube, les fréquences de résonance sont définies à un quart de ton près (seulement). Par conséquent, une harmonicité entre partiels assurée à 50 cents près doit être considérée comme satisfaisante : il est inutile d’exiger mieux ! Dans le cas de perces rugueuses, cette bande passante s’élargit encore (cf note « Dissipation viscothermique dans les instruments à vent. Influence de la nature et de la rugosité de la paroi»).

- 1.10 L’embouchure de flûte : paramètres d’oscillateur de l’anche aérienne

Pour une flûte (anche aérienne), les paramètres d’oscillateur du jet sont calculés par TUTT en fonction des dimensions du jet et de la loi de souffle (données en entrée) :

MA=ρA.e.g.lA

KA=α2.V2.ρA.e.g.lA−1

où V est la vitesse du jet d'air, A la densité de l'air, lA la distance lumière-biseau (ie la longueur du jet) et g la largeur du jet.

Ici, MA est la masse de la portion de jet comprise entre la lumière et le biseau ; KA est la force qu’exerce le jet sur un obstacle qui le dévie d’une unité de longueur. Pour la justification de ces expressions, voir la note « Couplage tube-jet dans les embouchures de flûte ».

V

Déviation

lA

e

Le schéma du jet se brisant sur le biseau, vu comme une anche aérienne.

Dans la pratique, les paramètres MA et KA de l'anche aérienne ont des valeurs faibles : le piston ou la membrane équivalant à l’anche n’oppose qu’une faible réaction au mouvement de l’air : l’embouchure est pratiquement assimilable à un "trou ouvert" au niveau duquel on aura (presque) un ventre de vitesse et un nœud de pression.

Avec ces paramètres, la pulsation propre de l'anche aérienne

ωanche=KAMA

est du même ordre de grandeur que la pulsation en jeu. C'est une constatation générale : le flûtiste semble ajuster au mieux les paramètres du jet pour accorder l'anche aérienne sur le tuyau. C'est la raison pour laquelle les logiciels antérieurs ont pu calculer sans trop d'erreur la justesse des flûtes en négligeant le couplage à l'embouchure. La prise en compte de ce couplage n’en reste pas moins essentielle si on veut décrire finement le comportement de l'instrument, puisque c'est en faisant varier les caractéristiques du jet d'air que l'instrumentiste règle la justesse, le volume, le timbre, etc…

Loi de souffle pour les flûtes

Le logiciel TUTT suppose que le flûtiste ajuste la vitesse V de son jet d’air en fonction de la pulsation ω de la note qu’il joue, selon une certaine loi de souffle :

V=V0+V1.(ωωc−1),

avec   ωc=α.V0La, pulsation « centrale », pour laquelle la vitesse du jet vaut V0. Il est conseillé de choisir V0 de telle sorte que cette pulsation propre du jet tombe à peu près au milieu de la tessiture de l’instrument étudié. Par exemple, la valeur conseillée pour la loi de vitesse de jet d’une flûte à bec alto est  V0 = 24 m.s-1 et V1:= 17 m.s-1. Il s’agit là d’une valeur typique, mais il faut garder présent à l’esprit que ces paramètres peuvent varier d’un flûtiste à l’autre.

Plus généralement, les valeurs des paramètres d'embouchure recommandées pour calculer différents types de flûtes avec TUTT sont résumées au §. 1.21.

1.11 L’embouchure des anches solides : paramètres d’oscillateur de l’anche, modèle M-K, modèle du volume effectif

Dans les cas pratiques, les paramètres d’oscillateur de l’anche solide, qu’elle soit « roseau » ou « lippale » donnent en général à cette dernière une impédance très élevée. Ils font de l'anche solide une paroi quasi-rigide au niveau de laquelle on a (presque) un nœud de vitesse et un ventre de pression. Le système couplé anche-résonateur a alors une impédance dominée par l’anche, sauf au voisinage des antirésonances du tube : le système se comporte alors à peu près comme un tube fermé au niveau de l’anche. Il y a cependant une différence entre les anches roseau et les anches lippales : les premières ont en général une fréquence propre beaucoup plus élevée que les fréquences en jeu, alors que les secondes ont une fréquence propre ajustée sur la fréquence en jeu. Ceci justifie une différence de traitement des deux cas dans TUTT.

Le cas des anches « roseau », pour les instruments de la famille des bois

Dans le cas d’une anche « roseau », un ordre de grandeur des paramètres d’oscillateur de l’anche peut être estimé en considérant l’anche comme une lame encastrée, de densité , de longueur lA, de largeur g, d'épaisseur e et de module d'Young E :

MA=ρ.e.g.lA2

KA=2.E.α2.e3.g.lA−3.

En réalité, les anches roseau ont une géométrie beaucoup plus compliquée qu’une simple lame encastrée : elles peuvent souvent vibrer selon plusieurs axes et leur épaisseur est rarement uniforme, si bien que les équations ci-dessus sont inutilisables pour une évaluation précise des paramètres d’oscillateur d’une anche. C’est pourquoi dans TUTT, on a lâchement renoncé à déterminer les paramètres d’oscillateur de l’anche à partir des premiers principes : MA et KA doivent être donnés directement par l’utilisateur, sous sa responsabilité ! On trouvera cependant au § 1.21 des valeurs conseillées pour les paramètres de l’anche des principaux types d’instruments de la famille des bois.

Le modèle du volume effectif pour les anches roseau

Pour la plupart des instruments à anche roseau, les paramètres d’oscillateur de l’anche donnent à cette dernière une pulsation propre ωanche=KAMA beaucoup plus élevée que les pulsations de l’instrument en jeu. On a pu montrer que pour un résonateur peu amorti, les modes propres d’un tronc de cône terminé par une anche à haute fréquence propre étaient identiques à ceux du même tronc de cône terminé par un volume effectif :

Veff=P0.γ.A2KA,

où A est la surface vibrante de l’anche et KA sa raideur. La justification de ce modèle du volume effectif peut être trouvée dans la note ‘Acoustique d’un tronc de cône ‘.

Ceci ouvre la possibilité de calculer les instruments à anche solide en calculant non plus les résonances du système couplé anche-tube, mais les antirésonances du système formé par le tube fermé sur ce volume effectif.

Vanche

MA

KA

Modèle M-K				                        	Modèle Veff

# Deux modèles pour les anches solides

L’impédance d’un même système (tube cylindrique de 320 mm de longueur couplé à une anche de cromorne basse, calculé par Tutt dans les deux modèles : en bleu, Im(Z) calculé selon le modèle MK avec couplage à l’anche; en rouge, Im(Z) calculé selon le modèle Veff. La fréquence permise (1180 rd/s) correspond au zéro de la fonction Im Zext(ω) du modèle MK et à « l’infini » de l’impédance du modèle Veff.

Pour les instruments à anche roseau, deux options de modélisation sont donc utilisables : le modèle « M-K et le modèle « Veff » :

-Le modèle M-K, dans lequel le couplage à l’anche est explicitement pris en compte (fc=1.), l’anche elle-même étant modélisée comme un oscillateur à un degré de liberté avec des paramètres d’oscillateur MAetKA (cf § 1.8). C’est l’option la plus proche de la physique, mais ce n’est pas nécessairement la plus facile à utiliser, car elle demande une bonne connaissance des paramètres dynamiques et géométriques de l’anche.

-La deuxième option consiste à représenter l’anche comme son volume équivalent, et à calculer les antirésonances du système constitué par le résonateur prolongé par ce volume équivalent. Dans ce modèle, le couplage à l’anche étant déjà implicitement pris en compte via le volume effectif, il convient de prendre un paramètre de couplage nul dans Tutt (fc=0.) afin de ne pas le prendre en compte aussi explicitement. Pour que cette prescription décrive correctement l’expérience, il faut donner à l’anche son volume total équivalent, égal à son volume effectif Veff, augmenté de son volume géométrique : Vanche=Veff+Vgéom.

A titre d’exemple, le volume effectif et le volume géométrique de l’anche d’un hautbois baroque sont typiquement estimés à Veff= 0.27 cm3 et Vgéom= 0.19 cm3 (voir la note « Paramètres des anches doubles »).

La théorie laisse une certaine latitude sur la forme à donner au volume total équivalent de l’anche. Je recommande de prendre une forme tronconique, avec une longueur égale à la longueur géométrique L de la palette de l’anche, un diamètre au raccord entre les palettes et le bocal égal au diamètre extérieur dudit bocal, et un diamètre d’extrémité D0 anche donnant au volume du tronc de cône la valeur Vanche.

Vanche

DLa

L

D0a

Le volume équivalent de l’anche, vu comme un tronc de cône

Vanche=π12.L.D0a3−DLa3D0a−DLa

Cette prescription permet un excellent accord théorie-expérience pour les fréquences en jeu des instruments à anche roseau.

A titre d’exemple, la valeur de L, D0a  et DLa pour un hautbois baroque typique est L = 24 mm,  D0a = 6.7 mm et DLa = 3 mm.

Anche

Bocal

Vanche

D0(N+1)

DL(N+1)

L(N+1)

L(N)

Dans le modèle Veff, le tronçon N+1 du plan de perce de l’instrument représente l’anche, avec son volume total équivalent. Le tronçon N représente le bocal.

Anche

Bocal

M, K

Vgéom

Aanche

L(N+1)

L(N)

Dans le modèle M-K, le tronçon N+1 qui représente l’anche dans le plan de perce de l’instrument a les dimensions géométriques (longueur, section) de l’anche. Le tronçon N représente le bocal.

Les valeurs des paramètres d'embouchure recommandées pour calculer différents types d‘instruments à anche avec TUTT, soit via le modèle M-K soit via le modèle Veff sont résumées au §. 1.21.

Pour plus de détails sur les relations entre le modèle M-K et le modèle Veff, voir la note « Acoustique des anches lourdes » (en préparation).

Le cas particulier des anches lippales (cuivres)

Dans le cas d’un instrument de la famille des cuivres, l’anche lippale a des paramètres d’oscillateur variables car l’instrumentiste ajuste la tension, la surface et la masse vibrante de ses lèvres pour amener leur fréquence propre à la fréquence de jeu désirée. On est alors dans le cadre d’un modèle M-K avec la pulsation en jeu située au voisinage de la pulsation de résonance de l’anche lippale seule. Les valeurs des paramètres MA et KA de l’anche lippale sont si élevées que les pulsations de résonance du système couplé anche –colonne d’air coïncident pratiquement avec les pulsations des antirésonances du tube seul, fermé à l’embouchure. Dans le cas d’une anche lippale, dont les paramètres d’oscillateur sont variables, il faut renoncer à calculer des fréquences « en jeu », et se contenter de calculer les fréquences qui seront préférentiellement émises par l’instrument. Le logiciel TUTT calcule ces fréquences préférentielles comme celles des antirésonances du tube fermé à l’embouchure, sans couplage à l’anche (donc, avec la prescription fc=0). La pièce d’embouchure, y compris sa cuvette, son grain et sa queue, doit être considérée comme partie intégrante de la colonne d’air et doit être incluse dans le plan de perce de l’instrument.

Paradoxalement, même si les cuivres sont les vents sur lesquels l’embouchure de l’instrumentiste a le plus d’influence, TUTT calcule ces instruments…sans instrumentiste ! Pour les cuivres, TUTT est donc logé à la même enseigne que les autres logiciels de calcul d’instrument à vent et ne propose pas d’amélioration notable par rapport à l’état de l’art antérieur.

1.12 Couplage à la cavité buccale

Quant l’anche (roseau ou lippale) d’un instrument vibre, cette vibration excite la colonne d’air aval (l’instrument), mais aussi la colonne d’air amont (la cavité buccale et en fait, tout le tractus respiratoire).

Ce couplage à la cavité buccale fait intervenir le jeu de l’instrumentiste, car cette colonne d’air amont est à géométrie variable et caractéristique de la morphologie de l’instrumentiste.

Tenant compte de ce nouveau couplage, l’impédance du système couplé anche-colonne d’air, vue de l’anche, vaut alors (cf note « Influence de la cavité buccale dans le jeu des instruments à vent »:

Z=Zanche+Ztube−Zbucc.

Aanche

Colonne d’air aval (instrument)

Colonne d’air amont (cavité buccale)

MA

KA

Lbucc

L’amont de la colonne d’air (ou cavité buccale) est modélisé comme un simple cylindre de longueur Lbucc et de section Aanche.

Dans TUTT, la cavité buccale est modélisée comme un simple cylindre fermé au bout, de longueur Lbucc et de section  Aanche=LA0.G0 .  Le son est censé s’y propager avec une constante de propagation complexe kbucc, comportant une partie imaginaire pour tenir compte de l’important amortissement attendu : kbucc=(ωc).(1+i.tanδ).

L’impédance correspondante vaut alors

Zbucc=ρa.cAanche.ei.kbucc.Lbucc+e−i.kbucc.Lbuccei.kbucc.Lbucc−e−i.kbucc.Lbucc.

Ce formalisme de couplage à la colonne d’air «amont» attribue un rôle symétrique aux résonateurs amont et aval, mais cette symétrie n’est qu’apparente car les deux parties sont fort différentes. Les résonances de la cavité buccale sont en général beaucoup plus amorties que celles de la colonne d’air aval (l’instrument). En conséquence, l’influence de la cavité buccale est plutôt faible, et intervient en général comme une correction à l’impédance globale du système couplé. Le couplage peut cependant prendre une importance significative au voisinage des résonances de la cavité amont. Par exemple, si Lbucc= 0.1 m, la première résonance de la cavité buccale est à 10000 rd/s soit environ 1600 Hz. Selon ce modèle, c’est donc autour de cette fréquence ou de ses multiples que la forme de la cavité buccale (et ses modifications) peut avoir une certaine influence sur le jeu d’un instrument à anche.

| Lbucc (m) | Angle de pertes tanδ |
| --- | --- |
| 0.1 | 1. |

Valeurs recommandées pour les paramètres de la cavité buccale (sous toutes réserves car je n’en ai pas fait un examen critique).

Ce formalisme de couplage à la colonne d’air «amont» n’est valable en toute rigueur que dans la cadre du modèle M-K et non dans le cadre du modèle Veff. On peut cependant prendre en compte une cavité amont dans le cadre du modèle Veff, à condition de donner au volume effectif une valeur                         V= ((Veff+Vgéom)-1 + Vbucc-1)-1, où Veff+Vgéom est le volume total associé à l’anche et où Vbucc est le volume de la cavité buccale. Ce modèle néglige les aspects propagatifs du son dans la colonne d’air amont, et les résonances de cette dernière. Il n’est donc valable qu’à basse fréquence, c’est-à-dire bien au-dessous des résonances de la cavité buccale.

On peut noter que ce formalisme de couplage à la colonne d’air «amont» peut également servir à la description des anches encapsulées (cromornes, cornemuses), la colonne d’air amont étant alors la capsule de l’anche.

- 1.13 Impédance, admittance

Le logiciel TUTT donne le choix à l’utilisateur de calculer l’impédance à l’embouchure ou l’admittance à l’embouchure (l’une étant l’inverse de l’autre). Le choix se fait dans le fichier d’entrée via le paramètre IMPADM (-1 si impédance, 1 si admittance). Les deux modes de calcul (sur les zéros de la fonction impédance ou les infinis de la fonction admittance) aboutissent au même résultat.

Le calcul via les impédances est le plus naturel dans le cas des anches aériennes ou dans le cas du modèle M-K des anches solides, car les résonances du système couplé anche-tube sont pour les zéros de la fonction impédance. Si on utilise le cadre du modèle effectif Veff des anches solides, on pourra calculer les résonances, au choix via les zéros de l’admittance ou via les infinis de la fonction impédance.

Impédance

Admittance

La correspondance entre les zéros de la fonction impédance et ceux de la fonction admittance, sur l’exemple du ré grave d’un hautbois baroque calculé dans le cadre du modèle « Veff ».

- 1.14 Choix du mode de vibration et calcul de la justesse

Le spectre des fréquences de résonance du système couplé anche-colonne d’air étant calculé via la prescription Im(Z(ωi))=0 (cf § 1.9), le programme TUTT choisit le mode dont la fréquence propre est la plus proche de celle qui est attendue pour la note étudiée (subroutine PROXI). Le mode de vibration de l'instrument correspondant à cette note est maintenant déterminé. Sa fréquence propre est calculée, ainsi que ses champs sonores. Le programme TUTT calcule un certain nombre de quantités caractérisant le mode de vibration considéré, et, au premier chef, sa justesse : la justesse de l'instrument sur ce mode est comparée à la justesse idéale (au choix, celle d'un tempérament égal à octaves justes, ou celle d'un tempérament égal à quintes justes). L'écart de justesse sert à définir un critère de justesse pour le degré étudié :

SJUS=(ω−ωréférence)ωréférence

Dans TUTT, la justesse est aussi exprimée en cents:

Δ(cents)=1200.Ln(ωωréférence)Ln(2) .

La justesse en cents d’une note en jeu est mesurable à l’aide d’un accordeur électronique : les prédictions de justesse de TUTT peuvent donc être facilement confrontées à l’expérience.

1.15 Le champ de pression acoustique

Une fois le mode choisi et sa pulsation de résonance déterminée, l’application de l’algorithme de résolution des équations de propagation du son dans le tuyau à cette pulsation (cf § 1.7) donne le champ de pression dans le tube pour le mode considéré.

Nœuds de pression

Le champ de pression sur le 5ème partiel (note pensée = mi) d’une trompette.

Ce champ de pression est riche d’informations. Il renseigne en particulier sur la position des nœuds et des ventres de pression dans la colonne d’air.

- 1.16 Timbre et harmonicité

- On attend un timbre riche et une émission facile si l’harmonicité de l’instrument est bonne, c’est-à-dire si les fréquences des différents modes du système couplé anche-résonateur ont des valeurs multiples les unes des autres. L’harmonicité est définie ici comme la moyenne des écarts de justesse entre partiels et harmoniques de même rang, sur tous les partiels identifiés dans la fenêtre en fréquence explorée par TUTT :

STIM=1NH.partielsωk−k.ωk.ω,

où NH est le nombre de partiels identifiés, etωkla pulsation propre du partiel le plus proche du kième harmonique de la note considérée.; Ainsi définie, l’harmonicité indique si les modes de vibration permis ont des pulsations proches des multiples de celle calculée pour le mode retenu. Ce critère dit si les harmoniques supérieurs sortiront facilement ou non; Une valeur petite de STIM correspond à une bonne harmonicité.

- 1.17 Puissance sonore

TUTT calcule la puissance rayonnée par les trous ouverts en additionnant la puissance rayonnée par chacun d’eux:

Prayonnée=ρa2.ω2.w2π.Cte,

où Cte=P0.γ.ρa,

et où w est le débit acoustique au niveau du trou.

TUTT fait la somme incohérente des puissances rayonnées par tous les trous latéraux ouverts, plus celle rayonnée par les extrémités ouvertes. Cette quantité donne une idée du volume sonore de l'instrument pour la note considérée (calcul fait dans les subroutines RAYONN et VOLUME).

- 1.18 Champs de liberté

- Une caractéristique importante d’un instrument est la largeur de ses champs de liberté. Les instrumentistes experts apprécieront peut-être un instrument à large champ de liberté, alors que les instrumentistes moins forts préfèreront un instrument moins « risqué », à champ de liberté plus restreint. Pour chaque doigté de l’instrument, TUTT calcule la variation d’impédance induite par une petite variation relative Δqjqjdes principaux paramètres qjde l’embouchure : masse MA et raideur KA de l’anche, dimension caractéristique de la cavité buccale Lbucc et correction de longueur à l’embouchure DLemb (cette variation relative est donnée dans le fichier d’entrée). La sensibilité de l’impédance à une variation des paramètres d’embouchure est donnée par les expressions suivantes :

- ∂Z∂MAMA=MA.ωAA2

- ∂Z∂KAKA=−KAω.AA2

- ∂Z∂LbuccLbucc=−ρ.Lbucc.ωSbucc.sin2(ωLbuccc)

- ∂Z∂DLembDLemb=−ρ.DLemb.ωSemb.cos2(ωDLbembc).

- TUTT calcule ensuite la somme quadratique SOMCAR de ces variations d’impédance :

- SOMCAR=paramètres indépendants qj∂Z∂qjqjΔqjqj2.:

- TUTT calcule enfin un critère de largeur du champ de liberté en fréquence, variation de la pulsation de résonance induite par les petites variations des paramètres de l’embouchure :

- Δωω=SOMCAR12ω∂Z∂ω.

- Pour les instruments de la famille des flûtes traversières, les paramètresqj pris en compte sont MA, KA (ie les paramètres d’oscillateur du jet d’air), et DLEMB, correction de longueur représentant la couverture à l’embouchure ;

- Pour les flûtes à bec, le seul paramètre pris en compte est KA, raideur du jet.

- Pour les instruments à anche solide, les paramètres sont MA, KA paramètres d’oscillateur de l’anche, et Lbucc, dimension caractéristique de la cavité buccale.

- La valeur recommandée pour les variations relatives de ces paramètres d’embouchure est de 1 (100%), soit une variation du simple au double des paramètres pour MA, KA et Lbucc, et de 0.2 (20%) pour DLemb.

- On peut remarquer que selon ce formalisme, les instruments très dissipatifs, qui ont une courbe d’impédance molle, c’est-à-dire des résonances peu marquées et larges, auront par nature un champ de liberté en fréquence plus large que les instruments possédant un amortissement plus faible.

- Le calcul des champs de liberté est fait dans la subroutine LIBRTE, et ce, uniquement si le calcul passe par les impédances (IMPADM = -1).

- 1.19 Energétique de l’auto-entretien

TUTT calcule le coefficient de surtension (ou facteur de qualité) du mode de vibration étudié, défini comme le rapport entre l'énergie stockée dans le résonateur E et l'énergie dissipée en une période (à 2π près) :

Q≡ω.EPdissipée,

où Pdissipée est la puissance totale dissipée dans le tuyau, c'est-à dire la somme des pertes par rayonnement (évaluées plus haut, cf § 1.17) et des pertes viscothermiques :

Pdissipée=Prayonnée+Pvisco,

Pvisco=Re(Z(ω))2.wemb2

(calcul fait dans la subroutine PERTES).

- Quant à l'énergie acoustique stockée dans le résonateur :

E=ρ.w22.S.dx+S.p22.P0.γ.dx,

- cette dernière est calculée dans la subroutine OPOIL. Cette énergie stockée est une valeur relative, normalisée par le choix arbitraire fait plus haut pour la valeur de la pression dans le tuyau (cf le § 1.7« Algorithme de résolution des équations de propagation ».

.

- Le calcul de la surtension Q est fait dans la subroutine SURTEN.

TUTT calcule aussi la valeur absolue de l'énergie stockée dans le résonateur, compte tenu des caractéristiques supposées de l'auto-entretien du son (subroutine EMISS). La puissance générée par l'auto-entretien est une fonction non-linéaire de l'énergie stockée dans le résonateur, qu'on suppose de la forme :

Pautoentretien=f(E)=GA.E−GB.E2,

où GA et GB sont deux paramètres libres, coefficients des deux premiers termes du développement limité de la puissance générée par l’auto-entretien en fonction de l’énergie stockée dans la colonne d’air.

On sait peu de choses sur le mécanisme d'auto-entretien du son, mais la paramétrisation ci-dessus est raisonnable : la puissance générée est une fonction d'abord croissante de l'énergie stockée, puis décroissante car le mécanisme d'auto entretien doit avoir une efficacité maximale pour une certaine amplitude dans le tuyau.

La puissance dissipée dans le résonateur peut s'écrire :

Pdissipée=ω.EQ,

où Q est le coefficient de surtension ou facteur de qualité du résonateur sur le mode considéré. La quantité Q est connue, car elle a été calculée par ailleurs en sommant les pertes viscothermiques et les pertes par rayonnement. C'est une grandeur caractéristique du système anche-colonne d’air.

En dehors des régimes transitoires, la puissance dissipée dans le résonateur doit être compensée exactement par la puissance générée par l'auto entretien :

Pautoentretien=Pdissipée,

ce qui détermine l'énergie effectivement stockée dans le résonateur. Encore faut-il que la solution de l'équation ci-dessus corresponde à une énergie stockée positive : si le coefficient de surtension Q est trop petit, l'auto entretien ne peut avoir lieu. Le programme TUTT envoie alors un message d'alarme.

Puissance générée par l'auto entretien

Puissance dissipée par le résonateur :

P = .E/Q

P

E

Energie stockée dans le résonateur

# Schéma de l'auto-entretien du son

- 1.20 Critères de satisfaction

Le programme TUTT calcule enfin des critères de satisfaction permettant de caractériser la note étudiée (subroutine SATIS) :

- un critère de satisfaction sur la justesse (SJUS, cf § 1.14), d'autant plus grand que la pulsation du mode est plus proche de celle attendue dans le tempérament choisi;

- un critère de satisfaction sur le timbre (STIM), fondé sur l’harmonicité du système air-colonne d’air sur la note considérée. Le critère STIM reprend directement le critère d’harmonicité défini au § 1.16. Ce critère dit si les harmoniques supérieurs sortiront facilement ou non; Une valeur petite de STIM correspond à une bonne harmonicité.

- un critère de satisfaction sur le volume sonore (SVOL, cf § 1.17), d'autant plus grand que la puissance rayonnée par l'instrument est plus grande;

- un critère de satisfaction sur la largeur du champ de liberté en fréquence (SLIB, cf § 1.18).

Un critère de satisfaction global (SCRIT) est ensuite calculé en moyennant les critères de satisfaction partiels ci-dessus, pondérés par des coefficients (CJUS, CTIM, CVOL, CEMI, CLIB) reflétant l'importance qu'on accorde à chacun d'eux.

SCRIY=CJUS.SJUS+CTIM.STIM+CVOL.SVOL+CLIB.SLIB

Ce critère de satisfaction peut ensuite servir de variable à optimiser dans une routine d’optimisation d’un instrument (cf chapitre 5).

1.21 Résumé des valeurs recommandées pour les paramètres d’embouchure des principaux types d’instruments

Une des particularités de TUTT est d’accorder une attention particulière à la description de l’embouchure des instruments à vent. Comme on l’a vu plus haut, l’embouchure est décrite par un certain nombre de grandeurs physiques, de nature différente pour une anche aérienne (cf § 1.10) et pour une anche solide (cf § 1.11). Ces grandeurs, géométriques et dynamiques, sont représentées dans TUTT par des paramètres, de valeur différente pour chaque type d’instrument à l’intérieur de ces deux catégories. Nous donnons ici les valeurs recommandées pour les paramètres d’embouchure de différents types d’instruments courants. Ces valeurs sont en majorité fondées sur des mesures ; certaines sont ajustées pour reproduire au mieux la justesse d’instruments de qualité. Nous donnons ces valeurs sous toutes réserves, car emboucher un instrument à vent est une affaire très personnelle, qui dépend des habitudes et caractéristiques physiques de chacun !

Valeurs recommandées pour les paramètres d’embouchure des flûtes.

En bleu : flûtes à bec ; En gris : flûtes traversières.

Valeurs recommandées pour les paramètres d’embouchure des instruments à anche roseau.

En jaune : paramètres dynamiques pour le modèle M-K ; En orange : paramètres pour le modèle Veff.

1.22 Références

« Vibrations de paroi dans les instruments à vent », http://la.trompette.free.fr/Ninob/Ninob.php

« Horns, Strings and Harmony », A. H. Benade, Dover, 1960

« Propagation du son dans les tuyaux coudés »  http://la.trompette.free.fr/Ninob/Ninob.php

« Corrections de longueur des tuyaux sonores », C. J. Nederveen, Acustica 28 (1973) 12

« Impédance terminale d’un tuyau sonore » http://la.trompette.free.fr/Ninob/Ninob.php

« The propagation characteristics of souond tubes and acoustic filters », W. P. Mason, Phys Rev. Vol 31 (1928) 283) :

« Auto entretien du son dans un instrument à vent. Fréquence du son auto- entretenu; énergétique de l’autoentretien », note en préparation

« Dissipation viscothermique dans les instruments à vent. Influence de la nature et de la rugosité de la paroi» http://la.trompette.free.fr/Ninob/Ninob.php

« Couplage tube-jet dans les embouchures de flûte http://la.trompette.free.fr/Ninob/Ninob.php

« Acoustique des troncs de cône », http://la.trompette.free.fr/Ninob/Ninob.php

« Paramètres des anches doubles » http://la.trompette.free.fr/Ninob/Ninob.php

« Acoustique des anches lourdes », article en préparation

« Influence de la cavité buccale dans le jeu des instruments à vent » http://la.trompette.free.fr/Ninob/Ninob.php

### 2. Mode d’emploi du programme TUTT

- 2.1 Comment fonctionne le programme

La philosophie du programme est la suivante : le programme lit dans le fichier d’entrée instrument.dat les données brutes concernant l’instrument et l’instrumentiste : la géométrie de la perce est donnée telle que mesurée, sans aucune correction de longueur. Ces données sont d’abord converties en quantités plus facilement utilisables pour le calcul. Pour chaque doigté de la table des doigtés, le programme calcule ensuite les modes propres du système couplé anche-colonne d’air. Les résonances du système sont trouvées grâce à un balayage en fréquence autour de la pulsation de référence pour la note considérée. Le programme consiste donc en deux boucles principales imbriquées : une boucle sur les doigtés à étudier et une boucle sur les fréquences auxquelles le programme calcule l’impédance à l’embouchure du système. Pour chaque doigté et chaque fréquence étudiés, le programme applique un algorithme de calcul de l’impédance (cf § 1.7) à l’intérieur du principal sous-programme du logiciel : la subroutine LTRANS.

En sortie, le programme fournit pour chaque doigté étudié la justesse du système et son harmonicité.

Il calcule aussi les champs de pression et de débit dans le tuyau, pour les fréquences de résonance de l'instrument. Il calcule enfin la largeur des champs de liberté de l'instrument (fréquence, volume, etc...), ainsi qu'un critère de satisfaction qui peut éventuellement servir de guide pour la conception de nouveaux instruments optimisés selon ces critères.

Le logiciel d’édition TUTTEDIT, qui constitue l’interface utilisateur du programme TUTT, permet de modifier le plan de perce de l’instrument, de relancer des calculs sur l’instrument modifié, de visualiser facilement les résultats, et de recommencer jusqu’à obtention d’un instrument jugé satisfaisant par l’utilisateur.

- 2.2 Organigramme du programme TUTT 43

- Lecture du fichier d'entrée TUTT.DAT complet

Calcul des fréquences de la gamme :

call GAMME

- Impressions d'en-tête du fichier de sortie TUTT.OUT

Calcul des caractéristiques de la perce (sections, pentes de cônes, etc) :

call PERCE

- Boucle sur le degré de la table des doigtés (la pulsation de référence est fixée)

Calcul des trous ouverts ou fermés à partir de la table des doigtés :

call DOIGT

Calcul des paramètres de l’anche pour la fréquence considérée

Call ANCHE

$ Deux itérations : la première sans correction de jet, la seconde avec correction de jet

£ Balayage en fréquence autour de la pulsation de référence

Calcul des impédances d’extrémité (sans correction de jet à la première itération, avec correction   de jet à la 2ème itération)

Call BOUTS, qui lui-même appelle les subroutines

call LCORB (au bout du tube)

call LCOR (aux tronçons latéraux)

call LCOREM (à l'embouchure)

qui elles-mêmes appellent la subroutine ZBOUT pour calculer l’impédance       d’extrémité de la ligne

Calcul de la constante de propagation du son pour la fréquence considérée :

call PROPAG

Calcul de l'impédance du système pour la fréquence considérée :

call LTRANS

- £  Fin de la boucle sur les fréquences

Calcul des zéros et de la pente de la partie imaginaire de l'impédance ou de l’admittance pour trouver les fréquences de résonance du système

call ZERO

Choix du mode de vibration parmi les résonances du système:

call PROXI. La pulsation de la résonance omegatube est désormais déterminée.

Calcul des paramètres de l’anche pour la pulsation omegatube du mode considéré

Call ANCHE (omegatube)

Calcul des impédances d’extrémité (avec correction   de jet à la 2ème itération):

Call BOUTS (omegatube)

Calcul de la vitesse du son pour la fréquence du mode de vibration choisi :

call PROPAG (omegatube)

Calcul de l'impédance du système pour le mode de vibration choisi :

call LTRANS (omegatube)

Calcul du champ de pression pour le mode de vibration choisi :

call OPOIL

$  Fin de l’itération sur les corrections de jet

Calcul de la dissipation pour le mode de vibration choisi :

call PERTES

call SURTEN

Evaluation de l'auto-entretien du son pour le mode de vibration choisi :

call EMISS

Calcul de la puissance rayonnée pour le mode de vibration choisi :

call VOLUME

Evaluation de l'harmonicité des partiels supérieurs pour le mode de vibration choisi :

call TIMBRE

Evaluation des champs de liberté pour le mode de vibration choisi :

call LIBRTE

Calcul d'un critère de satisfaction global pour le mode de vibration choisi :

call SATIS

- Sortie des résultats dans le fichier TUTT.OUT pour chaque degré

- Fin de la boucle sur le degré de la table des doigtés

## 2.3 Liste des sous-programmes utilisés dans TUTT 43

Un tableau est associé à chaque sous programme. La colonne de gauche contient les arguments en entrée; celle de droite contient les arguments en sortie.

- ANCHE

- Calcul des paramètres d'oscillateur de l'anche, solide ou aérienne.

| omega, G0, LA0, alpha, E0, V0, V1, iflute, rhoa MREED, KREED | MA, KA |
| --- | --- |

- BOUTS

- Calcul des impédances d'extrémité et des corrections de longueur internes.

| N, omega, LP0, CP, C1, D0P, DLP, D0, DL, DL1, LNP1, SP, pressn, AANCHE, ISTYLE, LEVEE, NDEGG, NTESSG, IFLUTE, LEVRES, PAREMB, DECOUV, RHOA, ETA, LBUCC, atndelta, | zboub, LP, zboup, L, zboue, clinte |
| --- | --- |

- DOIGT

- Etablissement de la liste des trous ouverts ou fermés à partir de la table des doigtés.

| NDEGC, DOIGTE, N | CP |
| --- | --- |

- EMISS

Evaluation de l'auto entretien du son pour un mode de vibration donné. EMISS calcule l'énergie ESTOCA réellement stockée dans le résonateur, ainsi qu'un critère de satisfaction SEMI disant si l'auto entretien aura lieu facilement.

| Q, omega, GA, GB | ESTOCA, SEMI |
| --- | --- |

- GAMME

- Calcul des fréquences théoriques de toutes les notes de la tessiture de l'instrument. Ce programme donne en sortie le tableau des fréquences et pulsations des notes à étudier.

| FLA, ITMPNT, NTESSG, NTESSB | FGAMME, OMEGAM |
| --- | --- |

- LCZB

- Calcul de l'impédance d'extrémité zbout associée aux trous latéraux débouchés.

| LP0, CP, D0P, DLP, N, D0, DL, SP, ISTYLE, LEVEE, iflute, pressn, omega, rhoa, eta | LP, ZBOUP |
| --- | --- |

- LCZBB

- Calcul de l’impédance d’extrémité du tube principal.

| DL1,omega,rhoa,eta | ZBOUB |
| --- | --- |

- LCZBE

- Calcul des corrections de longueur à l’embouchure (pour les flûtes) et de l’impédance d’extrémité correspondante.

| IFLUTE, D0NP1, DLNP1, DTUBE,LCHEM, AANCHE, SE, omega,rhoa,eta, LBUCC, ATNDELTA | CLINTE, ZBOUE |
| --- | --- |

- LIBRTE

- Evaluation des champs de liberté de l'instrument sur le mode de vibration choisi.

| IFLUTE, IMPADM, MA, KA, FCM, LBUCC, OMEGA, PENTUBE, N, L, S, K, DMA, DKA, DLBUCC, DDLEMB, CTE, RHOA | SLIB |
| --- | --- |

- LTRANS

Principal sous-programme de TUTT, LTRANS résout les équations de propagation du son dans le réseau de troncs de cône décrivant l'instrument, et calcule les champs sonores et l'impédance du système couplé anche-colonne d’air pour une pulsation donnée.

| N, CP, C1, L, LP, S, SB, SP, DELTA, DELTAP, K, KP, RHOA, OMEGA, MA, KA, FCM, FCP, AANCHE, zboup, zboue, zboub | A, B, AP, BP, PEMB, WEMB, ZFRV, ZFIM |
| --- | --- |

- MAXIM

Calcul de la valeur maximale d'un tableau PRESSMOD, de dimension NN.

| PRESSMOD, NN | PMAX |
| --- | --- |

- OPOIL

Calcul du champ de pression dans le tube principal, et de l'énergie stockée dans le résonateur, pour un mode de vibration donné.

| Omega, L, A, B, N, K, DELTA, S, NB, P0, GAMMA, RHOA, WEMB, PEMB | XABS, PRESS, DEBIEM, PRESEM, ESTOCN, PRESSN |
| --- | --- |

- PERCE

- Calcul des caractéristiques de la perce (sections, pentes de cônes, etc…) sous une forme utilisable par l’algorithme de calcul de l’impédance.

| N, L, LP0, D0, DL, D0P, DLP | S, SP, DELTA, DELTAP |
| --- | --- |

- PERTES

Calcul de la dissipation pour un mode de vibration donné; Calcul de la partie réelle de l'impédance; Calcul des pourcentages relatifs des pertes viscothermiques et des pertes par rayonnement.

| Omega, L, A, B, AP, BP, N, K, KP, DELTA, DELTAP, S, SP, RHOA, ZRV, CTE, PUITOT | ZRE, PCR, PCV |
| --- | --- |

- PROPAG

- Calcul de la constante de propagation du son pour une fréquence donnée.

| ETA, RHOA, GAMMA, OMEGA, N, L, LP, TT, TB, OFILIB, D0, D0P, DL, DLP | K, KP |
| --- | --- |

- PROXI

Pour savoir quel est le réel d'une liste de nombre réels le plus proche d'un réel de référence donné. PROXI calcule aussi l'écart relatif entre ce réel et le réel de référence. Cette subroutine est utilisée pour déterminer la résonance du système qui sera étudiée : celle dont la fréquence est la plus proche de la fréquence de la note attendue.

| OREF, OTAB, NTAB | NTUBE, CENTS, SJUS, OTUBE |
| --- | --- |

- RAYONN

- Calcul de la puissance rayonnée à travers les trous ouverts de l'instrument.

| Omega, L, A, B, AP, BP, N, K, KP, DELTA, DELTAP, S, SP, RHOA, CTE | PUIRAY |
| --- | --- |

- SATIS

Calcul d'un critère de satisfaction global pour une note, correspondant à un mode de vibration donné, sur un doigté de l'instrument.

| SJUS, STIM, SVOL, SEMI, SLIB, CJUS, CTIM, CVOL, CEMI, CLIB, PRAISO, ERAISO | SCRIT |
| --- | --- |

- SURTEN

- Calcul du coefficient de surtension du résonateur, sur un mode donné.

| P, E, Omega | Q |
| --- | --- |

- TIMBRE

Evaluation de l'harmonicité des partiels supérieurs pour le mode de vibration choisi. Calcul d'un critère de satisfaction sur la richesse du timbre.

| Omega, OTAB, NTAB | STIM |
| --- | --- |

- VOLUME

Calcul de la puissance totale rayonnée par l'instrument (normalisée par le mécanisme d'auto entretien); calcul d'un critère de satisfaction sur le rendement sonore de l'instrument sur une note donnée.

| PUITOT, ESTOCN, ESTOCA | PCR, PRAYA, SVOL |
| --- | --- |

- ZBOUT

- Calcul de l’impédance d’extrémité, tenant compte du rayonnement et des pertes de charge localisées au bout.

| omega, rhoa, ETA, D0C, LC, S | ZBOUTC |
| --- | --- |

- ZERO

- Calcul des zéros d'une fonction. Cette subroutine est utilisée pour trouver les zéros de la fonction « partie imaginaire de l’impédance », et déterminer ainsi les résonances du système.

| M, AB, OR | NZ, RESU, PENTE |
| --- | --- |

- 2.4 Structure du fichier d'entrée TUTT.DAT

Le programme TUTT utilise le fichier d’entrée TUTT.DAT (dans la version actuelle, il s’agit plus exactement du fichier TUTT43.DAT), qui contient toutes les données concernant l’instrument :

- données géométriques sur la perce, position et diamètre des trous latéraux;

- table des doigtés;

- données concernant l’embouchure.

- Toutes les unités utilisées dans ce fichier sont les unités du Système International. Donc, en particulier, toutes les longueurs et les diamètres sont exprimés en mètres, même pour les piccolos. Et la masse des anches est exprimée en kilogrammes : ça paraît idiot, mais ça évite bien des erreurs !

Le fichier d'entrée comprend :

- Une ligne de titre avec mention de la version de TUTT utilisée (actuellement, TUTT43)

- Une ligne de titre pour définir l'instrument.

- Une ligne donnant les paramètres physiques de l’air, avec entre autres a (densité de l’air), P0 (pression atmosphérique),  = Cp/Cv (rapport des capacités calorifiques), Cv (capacité calorifique à volume constant),  (viscosité). Cette ligne est là pour mémoire car, sauf cas exceptionnel, l’utilisateur n’aura pas à y toucher.

- Une ligne donnant N (nombre de tronçons du tube principal, moins 1; Pour les flûtes, le tronçon n° N+1 est consacré au trou d'embouchure, considéré comme partie intégrante de la ligne principale);

Six lignes décrivant la perce du tube principal (cf § 1.2) :

- Une ligne donnant C1, entier qui dit si le bas du tube est ouvert ou fermé (0=ouvert, 1=fermé);

- Une ligne donnant la liste D0 des diamètres des débuts de chaque tronçon du tube (N+1 valeurs);

- Une ligne donnant la liste DL des diamètres des fins de chaque tronçon du tube (N+1 valeurs). (Ne pas oublier que le trou d'embouchure des flûtes est assimilé dans TUTT à la fin du tube principal : tronçon N+1 pour une flûte à bec, tronçons N et N+1 pour une flûte traversière);

- Une ligne donnant le rapport OFILIB entre la surface libre réelle de la perce et la surface libre « macroscopique » (ce tableau caractérise la rugosité de la perce; il y a autant de valeurs que de tronçons de la perce +1, soit N+1);

- Une ligne donnant la longueur L de chaque tronçon de la perce (N+1 valeurs);

- Une ligne donnant TA température de l’air en haut du tube, et TB température ambiante (2 valeurs en degrés Celsius).

Cinq lignes décrivant les trous latéraux (cf § 1.2):

- Une ligne donnant les diamètres D0P des débuts des cheminées latérales (N valeurs);

- Une ligne donnant les diamètres DLP des fins des cheminées latérales (N valeurs);

- Une ligne donnant les hauteurs LP des cheminées latérales (N valeurs);

- Une ligne décrivant le style des clés recouvrant les trous latéraux (N valeurs) : (Pas de clé = 0; plateau creux = 1; plateau plein = 2);

- Une ligne donnant la levée de chaque clé, c’est à dire la hauteur de la clé levée au dessus de la cheminée (N valeurs).

Remarque : le programme suppose l’existence d’un trou latéral à chaque changement de tronçon. Pourtant, un changement de conicité de la perce s’accompagne d’un changement de tronçon, mais pas nécessairement d’un « vrai » trou latéral. Dans ce cas, on peut mettre DOP, DLP et LP à zéro, ce qui décrit une cheminée de diamètre et de hauteur nulles. Le style et la levée de la « clé » correspondante n’ont alors évidemment aucune signification, et on peut mettre n’importe quelle valeur dans la ligne correspondante.

- Une ligne donnant la fréquence du « la » de référence, par exemple 442 Hz pour le diapason moderne ou 415 Hz pour un diapason baroque.

- Une ligne qui fixe le choix du tempérament de référence (tempérament égal à octaves justes = 1, tempérament égal à quintes justes = 0).

- Une ligne décrivant la tessiture de l’instrument : NTESSC  nombre total de notes étudiées (avec des configurations de doigtés différentes ou non) ; NTESSG  nombre de demi-tons contenus dans la tessiture ; NTESSB  nombre de demi-tons au dessous du « la » de référence pour la note la plus grave de la tessiture. On suppose habituellement que les notes de la tessiture s’échelonnent par demi-tons ascendants, mais ce n’est pas obligatoire : en fait, TUTT accepte que les doigtés étudiés soient rangés de façon quelconque.

- Une table de doigtés, avec autant de lignes que de doigtés étudiés (NTESSC), et autant de colonnes que de trous latéraux, que ces « trous latéraux » soient réels ou correspondent seulement à un changement de conicité de la perce (N colonnes). Le code est le suivant : tronçon latéral ouvert = 0; tronçon latéral fermé = 1. On peut faire étudier au programme TUTT plusieurs doigtés alternatifs pour le même degré de la gamme. Chaque ligne du tableau correspond à une note et à un doigté. On donne sur cette même ligne le nom de la note, et le degré de la tessiture auquel il se rapporte. On donne aussi la justesse expérimentale de l’instrument (en cents par rapport au « la » de référence) pour la note et le doigté considéré.  On range habituellement les notes à étudier du grave vers l’aigu mais ce n’est pas indispensable.

Deux lignes de données concernant l’embouchure (cf § 1.8, 1.10, 1.11):

- Une ligne donnant les paramètres d’embouchure IFLUTE, FCM, FCP, G0; LA0, ALPHA, V0, V1, LEVRES, PAREMB et DECOUV

IFLUTE = 0 pour une embouchure de flûte à bec; -1 pour une embouchure de flûte traversière (anches aériennes); 1 pour une anche solide; 2 pour un instrument de type cuivre.

FCM, FCP sont des paramètres de couplage anche-colonne d’air (voir les détails dans le § 1.8). Pour faire simple, disons que si FCM = 0., il n’y a pas de couplage à l’anche. FCM est le module du coefficient complexe du couplage tube-anche ; FCP est sa phase (en radian). Le couplage « nominal » pour une flûte est obtenu pour FCM = 1, FCP = 0. Pour une anche solide, deux options sont possibles (cf § 1.11) : si on utilise le modèle Veff on prendra la valeur FCM = 0 car le couplage à l’anche est implicitement pris en compte via le volume effectif associé à l’anche ; si on utilise le modèle MK on prendra les valeurs FCM = 1 et FCP = 0).

G0 est la largeur vibrante du jet ou de l’anche;

LA0 est la longueur vibrante du jet ou de l’anche;

V0, V1 décrivent la vitesse du jet (pour une anche aérienne). Pour une anche solide, ces paramètres ne sont pas utilisés.

LEVRES et PAREMB définissent une correction de longueur à l’embouchure (paramètres utilisés uniquement pour les flûtes cf § 1.4  « approximation à une dimension et correction de longueur »).

DECOUV est la proportion de la surface du trou d'embouchure laissée découverte par les lèvres (paramètre utilisé uniquement pour les flûtes traversières, c’est à dire quand IFLUTE = -1).

- Une ligne donnant les paramètres de l’anche MREED, KREED (paramètres d’oscillateur de l’anche, lippale ou roseau) (cf § 1.11), ainsi que ceux de la cavité buccale LBUCC (longueur de la cavité), TANDELTA (angle de pertes de la constante de propagation dans la cavité) (cf § 1.12). Ces parmètres sont utilis&és uniquement pour les instruments à anche solide. Pour les flûtes, les paramètres de l’anche aérienne sont calculés à partir des données de la ligne précédente, et le couplage à la cavité buccale n’est pas pris en compte.

- Une ligne définissant le champ de liberté accessible sur les paramètres de l’embouchure : DMA, DKA, DLBUCC, DDLEMB : masse de l’anche, raideur de l’anche, dimension de la cavité buccale, correction de longueur à l’embouchure (il s’agit de variations relatives) (cf § 1.18).

- Une ligne donnant GA, GB, paramètres concernant l’auto-entretien (cf chapitre 1.19).

- Une ligne donnant IMPADM, paramètre qui gouverne le mode de calcul (-1 si calcul via l’impédance, 1 si calcul via l’admittance) (cf § 1.13).

- Une ligne donnant les coefficients de pondération de l’importance relative de la justesse, du timbre, du volume, de la facilité d’émission et de la largeur des champs de liberté, dans la définition d’un critère de satisfaction global pour un doigté donné (cf chapitre 1.20).

# 2.5 Exemple de fichier d'entrée du programme TUTT

## On donne ici l’exemple d’un fichier d’entrée de TUTT correspondant à une flûte à bec ténor.

## D’autres exemples correspondant à d’autres types d’instruments sont donnés au chapitre suivant.

## Les commentaires sont en italique.

VERSION FORMAT DE FICHIER D'ENTREE AVEC MENTION DE LA VERSION DE TUTT

TUTT43_2024.11

(Cette ligne précise que le calcul sera fait avec le programme TUTT 43ème version, en date de Nov 2024).

Fl à bec ténor 415 sans clé

(C'est la ligne de titre).

PARAMETRES PHYSIQUES DE L' AIR :RHOA,P0,GAMMA,   CV,  ETA, TONEW,DLAMBA

- 1.204 1.014E5  1.400  719. 1.8E-5 11.7 2.4E-2

(A est la densité de l'air; P0 est la pression atmosphérique; Cv est la chaleur spécifique de l'air;  est la viscosité de l'air, Tonew ne sert à rien actuellement (emplacement libre), et  est la conductivité thermique de l'air. On ne doit rien changer dans cette ligne).

- NOMBRE DE TRONCONS DE LA LIGNE (-1) N

14

(Ici, le tube principal est divisé en 14 troncs de cône, plus 1 pour décrire l'embouchure).

- BAS DE LIGNE OUVERT OU FERME C1 (0=OUVERT, 1=FERME)

0.

(Ici, le bas du tube est ouvert, donc C1=0. Attention, le programme TUTT s’attend à trouver ici un nombre réel, au format 0. ou 1.).

- TABLEAU PERCE D0 (DIMENSION N+1)

1.667700E-02    1.673150E-02    1.678600E-02    1.896600E-02    1.902050E-02    2.000150E-02    2.071000E-02    2.147300E-02    2.212700E-02    2.223600E-02    2.256300E-02    2.256300E-02    2.376200E-02       2.496100E-02       1.092180E-02

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus proche de l'embouchure;

Le dernier chiffre, ici 1.09 e-2, est le diamètre équivalent du trou d'embouchure au niveau de l'extérieur du tuyau).

Attention : mettre D0 = 0 est interdit : ça fait planter le programme.

- TABLEAU PERCE DL (DIMENSION N+1)

1.536900E-02    1.667700E-02    1.673150E-02    1.744000E-02    1.896600E-02    1.902050E-02    2.000150E-02     2.071000E-02    2.147300E-02    2.212700E-02    2.223600E-02    2.256300E-02    2.256300E-02    2.408900E-02           1.092180E-02

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus loin de l'embouchure; Le dernier chiffre, ici 1.09 e-2, est le diamètre équivalent du trou d'embouchure au niveau de son raccordement avec l'intérieur du tuyau). Pour les flûtes à bec, le trou d’embouchure est en général rectangulaire. Or, TUTT ne considère que les trous circulaires. Pour décrire l’embouchure des flûtes à bec, l’utilisateur devra rentrer dans TUTT le diamètre d’un trou circulaire de même surface que celle du rectangle du trou d’embouchure.

- TABLEAU SURFACE LIBRE DE LA PERCE/SURFACE OFFICIELLE OFILIB (DIM N+1)

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

(Ce chiffre 1.6 caractérise la rugosité de la perce. Ici, on a supposé ici que la surface libre de la perce était 1.6 fois plus grande que la surface d'un tube à parois lisses de mêmes dimensions. Cette valeur est typique pour du bois poli huilé).

- TABLEAU DES TRONCONS DE LA LIGNE PRINCIPALE L (DIMENSION N+1)

0.116480        1.512000E-03    3.976000E-03    4.088000E-02    9.520000E-04    3.164000E-02    4.648000E-02    5.129600E-02    4.312000E-02    4.121600E-02    1.736000E-02    2.240000E-04    3.472000E-02       0.162232               6.908720E-03

(Ce sont les longueurs des tronçons du tube principal; Le dernier chiffre, ici 6.9 e-3, est la hauteur du trou d'embouchure);

Attention : mettre L = 0 est interdit : ça fait planter le programme.

TEMPERATURE DE L'AIR EN haut du tube ET TEMPERATURE AMBIANTE(CELSIUS) TT    TB

25.    20.

(Ici : Température = 25°C près de l'embouchure, et 20°C dans la pièce).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX D0P (DIMENSION N)

- 4.360000E-03    6.867000E-03     0.00000        3.924000E-03    5.613500E-03    9.384900E-03    7.630000E-03   8.938001E-03    8.994681E-03    8.011500E-03    5.668000E-03    5.450000E-03     0.00000               2.548420E-02

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de la face externe du tube; Le troisième « trou latéral », de diamètre nul, ne correspond pas à un vrai trou latéral, mais simplement à un raccordement entre tronçons avec discontinuité de diamètre de la perce. Le dernier chiffre, ici 2.5 e-2, est le diamètre du bout mort au niveau de son extrémité).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX DLP (DIMENSION N)

- 4.360000E-03    7.194000E-03     0.00000        3.924000E-03    6.104000E-03    1.052940E-02    8.120500E-03    9.973501E-03    9.703181E-03    8.720000E-03    6.649000E-03    6.322000E-03     0.00000                 2.548420E-02

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de l'intérieur du tube; Le dernier chiffre, ici 2.54 e-2, est le diamètre du bout mort au niveau de son raccordement avec le tube principal)

- TABLEAU LONGUEUR DES TRONCONS LATERAUX LP0 (DIMENSION N)

1.321600E-02    1.321600E-02     0.00000        5.992000E-03    5.992000E-03    6.106520E-03    6.160000E-03    6.384000E-03    6.572720E-03    6.888000E-03    7.056000E-03    7.056000E-03     0.00000                 2.930200E-03

(C'est la hauteur des cheminées des trous latéraux, ou l'épaisseur de la paroi du tube, si le trou est percé perpendiculairement à l'axe du tube. Le dernier chiffre, ici 2.9 e-3 m, est la longueur du bout mort).

- TABLEAU STYLE DES CLES ISTYLE (DIMENSION N)

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

(Ces zéros signifient qu'il n'y a pas de clés sur la flûte à bec décrite ici).

TABLEAU LEVEE DES CLES LEVEE (DIMENSION N)

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

(Sur cette exemple de flûte sans clés, la levée des clés est sans signification. On a mis des zéros sur cette ligne pour la remplir, mais ces chiffres ne sont pas utilisés).

FREQUENCE DU LA DE REFERENCE FLA

415.

(La 415 : cette flûte est au diapason baroque).

Tempérament de reference ITMPNT (0 si teqj, 1 si teoj)

- 1

(La justesse de chaque note sera jugée par rapport à un tempérament égal à octaves justes)

- TESSITURE NTESSC, NTESSG, NTESSB

26            25	        9

(Ici, on étudie 26 doigtés différents, et la tessiture étudiée de l'instrument comprend 25 notes. Il y a plus de doigtés étudiés que de degrés de la gamme, car il y a deux doigtés alternatifs pour une même note : le fa# grave; La note la plus basse est un do, soit 9 demi-tons au dessous du La 415 de référence).

- TABLE DES DOIGTES DOIGTE(I,J) (NTESSC LIGNES, N COLONNES)

Chaque ligne du tableau correspond à une note de la tessiture; L'avant-dernier nombre de la ligne rappelle son numéro dans le tableau, le dernier donne le numéro du degré de la gamme auquel il correspond.

Chaque colonne du tableau correspond à un trou latéral : 1 = trou fermé, 0 = trou ouvert.

On a représenté ici le trou du pouce comme un trou double, puisque certains doigtés de la flûte à bec imposent de le fermer à moitié.

On notera qu'ici, les deux derniers trous latéraux n° N-1 et N sont toujours fermés : ce ne sont pas des trous de jeu, mais simplement des raccordements entre tronçons du tube principal.

On remarquera les deux doigtés alternatifs pour le fa# grave.

Le chiffre du tableau situé juste après le nom de la note (3ème avant la fin de chaque ligne) donne la justesse expérimentale de l’instrument pour le doigté correspondant. (C'est la justesse expérimentale, mesurée sur la flûte avec un accordeur électronique, en prenant soin de se placer pour chaque note aussi près que possible du milieu du champ de liberté en fréquence. Ces chiffres expérimentaux sont destinés à être comparés avec les prédictions de TUTT). Si l’instrument n’a pas été fabriqué, et si sa justesse expérimentale n’a pas été mesurée, mettre ici une valeur réelle quelconque, par exemple 100.

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do   ' 0.0	1	1

0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do#  ' 0.0	2	2

0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré   ' 0.0	3	3

0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré#  ' 0.0	4	4

0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' mi   ' 0.0	5	5

1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1 ' fa   ' 0.0	6	6

0  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1 ' fa#1  ' 0.0	7	7

On notera que la table des doigtés comprend deux doigtés alternatifs pour le fa#, respectivement numérotés 7 et 8 dans la table des doigtés, mais qui correspondent tous deux au 7è degré (demi-ton) de la tessiture

0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1 ' fa#2  ' 0.0	8	7

0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1 ' sol  ' 0.0	9	8

0  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1 ' sol# ' 0.0	10	9

0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1 ' la   ' 0.0	11	10

0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1 ' la#  ' 0.0	12	11

0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1 ' si   ' 0.0	13	12

0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1 ' do   ' 0.0	14	13

0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1 ' do#  ' 0.0	15	14

0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1 ' ré   ' 0.0	16	15

0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1 ' ré#  ' 0.0	17	16

0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1 ' mi   ' 0.0	18	17

0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1 ' fa   ' 0.0	19	18

0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  1  1 ' fa#  ' 0.0	20	19

0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  1 ' sol  ' 0.0	21	20

0  0  1  0  0  0  1  0  1  1  1  0  1  1 ' sol# ' 0.0	22	21

0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  1 ' la   ' 0.0	23	22

0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1 ' la#  ' 0.0	24	23

0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1 ' si   ' 0.0	25	24

0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1 ' do   ' 0.0	26	25

DONNEES CONCERNANT L' EMBOUCHURE

IFLUTE FCM FCP G0        LA0    alpha     E0   V0  V1 LEVRES PAREMB DECOUV

0           1.4      0. 1.55E-02 6.E-03 1.      1.E-03 23. 17.     0.              0.            0.

(Ici, IFLUTE = 0 nous dit qu'on a affaire à une flûte à bec. Ce paramètre n'est utilisé que pour calculer la correction de longueur à l'embouchure;

FCM =1.4, FCP = 0 sont les paramètres de couplage entre l'anche aérienne et le tuyau;

G0 est la largeur de l'anche aérienne : la largeur du jet est ici de 1.55 cm;

LA0 est la longueur de l'anche aérienne : la distance lumière-biseau est ici de 6 mm;

Alpha est un paramètre permettant d'ajuster finement la raideur de l'anche aérienne;

E0 est l'épaisseur de l'anche aérienne, ici 1 mm;

V0 et V1 sont les paramètres qui définissent la vitesse du jet d'air : ici, la vitesse moyenne est de 23 m/s et les vitesses extrêmes sont environ 23-17 = 6m/s pour la note la plus grave et 23+17 = 40 m/s pour la note la plus aigüe.

LEVRES et PAREMB sont des paramètres qui décrivent la couverture de l'embouchure par les lèvres pour une flûte traversière. Comme on a affaire ici à une flûte à bec le programme néglige ces deux paramètres.

DECOUV n'est pas utilisé pour les flûtes à bec. On donne ici une valeur quelconque à ce paramètre.

MREED KREED LBUCC TANDELTA

0.            0.        0.1          1.

(Sur cet exemple de flûte à bec, les paramètres de l’anche aérienne sont calculés à partir des données de la ligne précédente, et les paramètres MREED et KREED ne sont pas utilisés. Les paramètres LBUCC et TANDELTA qui caractérisent la cavité buccale ne sont pas utilisés non plus dans le calcul des flûtes. On a mis ici des valeurs quelconques).

LIBERTE SUR LES PARAMETRES DE L' EMBOUCHURE DMA DKA DLBUCC DDLEMB

0.       1.        0.          0.

(Tous ces paramètres servent à définir la liberté dont dispose l'instrumentiste pour faire varier les paramètres de l'anche et les paramètres de couplage anche-tuyau. Ce sont des variations relatives des paramètres MA, KA LBUCC et Correction de longueur à l’embouchure, que l'instrumentiste peut réaliser autour de leurs valeurs nominales. Ici, on a supposé 0% de liberté sur la masse effective et 100% de liberté sur la raideur effective du jet (DMA = 0, DKA = 1.). La liberté sur la longueur de la cavité buccale n’est pas prise en compte dans le calcul des champs de liberté des flûtes (DLBUCC = 0.) et la liberté sur la couverture à l’embouchure n’est pas prise en compte dans le calcul des flûtes à bec (DDLEMB = 0.). TUTT utilise ces paramètres pour calculer les champs de liberté de l'instrument.

DONNEES CONCERNANT L' AUTO ENTRETIEN   GA   GB

700.   1.

(Ces paramètres décrivent la relation non linéaire entre la puissance générée par l'auto entretien de l'oscillation, et l'énergie stockée dans le résonateur. GA et GB fixent l'amplitude des champs sonores dans le tuyau. Faute d'une connaissance détaillée du mécanisme d'auto entretien, la valeur de ces paramètres est actuellement très pifométrée. Les recherches sont en cours!).

- COEFFICIENTS SUR LES CRITERES DE SATISFACTION CJUS CTIM CVOL CEMI CLIB

1.       0.       0.       0.        0.

(Le critère de satisfaction global repose ici exclusivement sur la justesse : CJUS = 1; Les autres critères (timbre, volume, facilité d'émission, largeur des champs de liberté) ont un coefficient de pondération nul, c’est à dire qu’ils comptent pour du beurre dans l’exemple donné ici !).

- 2.6 Fonctionnement du programme TUTT

Le programme de calcul TUTT peut fonctionner tout seul ou à partir de l’interface utilisateur TUTTEDIT, qui lui-même contient et appelle TUTT. Cette deuxième possibilité est de loin la plus conviviale, et c'est celle que nous recommandons. Toutefois, si vous tenez vraiment à faire fonctionner TUTT tout seul, il suffit d’aller dans le répertoire contenant le programme exécutable, appelé TUTT43.EXE, et de le lancer en cliquant sur l’icône de TUTT43.EXE. L’exécutable ira chercher le fichier d’entrée TUTT43.DAT contenu dans le même répertoire.

La fenêtre DOS qui s’ouvre à l’ouverture du programme TUTT en mode texte donne le choix entre calculer de façon détaillée une note déterminée de l’instrument ou calculer l’instrument sur l‘ensemble de sa tessiture.

Dans la fenêtre DOS qui s’ouvre alors, un dialogue interne donne le choix entre :

1) calculer une note déterminée (définie par son degré NTESS dans la table des doigtés de l’instrument). Dans ce cas, le programme affiche sur écran la justesse calculée, et produit les fichiers suivants : PRESS.OUT, qui contient le champ de pression P(x) calculé, et ZIM.OUT, qui contient l’impédance Z()  (ou plutôt, la partie imaginaire de cette quantité complexe) pour les fréquences voisines de la fréquence de la note considérée.

Les fichiers PRESS.OUT et ZIM.OUT sont tous deux sous forme de liste-colonne (x, P(x)), les fonctions P(x) et Z() peuvent  être tracées par un programme graphique. L'allure du champ de pression et de la fonction impédance est donnée dans l'exemple ci-dessous.

Le champ de pression dans le tube d'une flûte à bec ténor, calculé pour le 1er mode du doigté "Do1".

L’allure du champ de pression renseigne sur les endroits où retoucher la perce pour corriger efficacement un défaut de justesse. La règle est la suivante : élargir la perce au niveau d’un ventre de pression fait baisser la pulsation de résonance ; élargir la perce au niveau d’un nœud de pression fait monter la pulsation de résonance.

La fonction Impédance (partie imaginaire) en fonction de la pulsation omega, calculée pour le doigté "do grave" d’une flûte à bec ténor. Les zéros de cette fonction correspondent aux résonances du système. Le premier mode a pour pulsation 1549 rd/sec, soit une fréquence d'environ 247 Hz; Le deuxième mode a pour pulsation environ 3191 rd/sec (environ le double de celle du mode n°1), et est donc à peu près harmonique. Les zéros de la fonction situés à 2582 et 4467 rd/sec correspondent à des antirésonances du système.

Pour le doigté et le degré étudiés, TUTT calcule l’impédance du système couplé anche-colonne d’air en fonction de la pulsation, dans un large domaine autour de la pulsation de la note considérée. Ce domaine en pulsation est limité comme suit : ω∈0.7 ωref, 3.2 ωref . Il est donc supposé contenir la pulsation de la note considérée, et quelques harmoniques (jusqu’au troisième) de cette note.

L’allure de la fonction impédance renseigne sur la facilité d’émission de la note : des arches hautes, régulières et bien périodiques sont le signe d’une résonance franche ; des arches peu élevées et irrégulières indiquent au contraire une mauvaise harmonicité, et une émission fourbe.

2) Calculer l’ensemble de la tessiture, sur tous les doigtés de la table (répondre « 0 » à la question posée dans la fenêtre DOS sur le degré de la gamme à calculer). Dans ce cas, le programme produit les fichiers de sortie suivants :

TUTT.OUT, qui contient un tableau résumé du résultat pour chaque note de la tessiture (justesse, volume, timbre, champs de liberté, critères de satisfaction) ;

PITCH.OUT, qui contient seulement les résultats de justesse, sous la forme d’une liste-colonne consultable rapidement et de façon conviviale, avec une ligne pour chaque doigté étudié (Degré considéré dans la table des doigtés, Degré de la gamme, Note attendue, Justesse expérimentale, Justesse calculée, largeur du champ de liberté).

Exemple de fichier PITCH.OUT :

La première colonne est le numéro du doigté considéré, dans la table des doigtés (en général, du plus grave au plus aigu, mais ce n’est pas obligatoire) ;

La deuxième est le numéro du degré de la gamme correspondant ;

La troisième est le nom de la note attendue

La quatrième est la justesse expérimentale pour chaque doigté (exprimée en cents);

La cinquième colonne est la justesse calculée par TUTT.

La sixième colonne est la largeur du champ de liberté.

1     1      do         20.00      -2.08      35.87

2     2      do#        30.00      -3.85      35.05

3     3      ré          0.00      10.85      34.49

4     4      ré#         0.00       3.32      34.20

5     5      mi          0.00      -3.21      33.84

6     6      fa          0.00      -1.51      33.03

7     7      fa#1        0.00      -9.45      32.43

8     7      fa#2        0.00      31.78      33.05

9     8      sol         0.00      -6.15      33.32

10     9      sol#        0.00      -0.69      30.53

11    10      la          0.00       4.62      32.83

12    11      la#         0.00     -31.52      29.74

13    12      si          0.00      -0.74      31.87

14    13      do          0.00      -6.38      30.38

15    14      do#         0.00     -21.60      28.93

16    15      ré          0.00       3.12      30.05

17    16      ré#         0.00       8.06      24.64

18    17      mi          0.00      -0.33      15.79

19    18      fa          0.00      -1.02      13.41

20    19      fa#         0.00     -20.67      11.66

21    20      sol         0.00       6.15      12.15

22    21      sol#        0.00     -20.36       8.22

23    22      la          0.00       2.93       9.35

24    23      la#         0.00      35.37       8.30

25    24      si          0.00      -1.38       6.52

26    25      do          0.00      -5.14       6.73

JUSTESS.OUT, qui contient seulement les résultats de justesse, sous la forme d’une liste-colonne (Degré, Justesse expérimentale, Justesse calculée) avec une ligne pour chaque note de la tessiture. Ce fichier « justesse » est destiné à une visualisation rapide, et peut être tracé par un programme graphique, par exemple via excel.

- Exemple de fichier de sortie JUSTESS.OUT

La première colonne est le degré considéré, dans la table des doigtés (en général, du plus grave au plus aigu, mais ce n’est pas obligatoire) ;

La deuxième est la justesse expérimentale pour chaque doigté (exprimée en cents);

La troisième colonne est la justesse calculée par TUTT. C’est ce fichier là qui est utilisé pour l’affichage de l’histogramme de la justesse dans la fenêtre « justesse » de l’interface utilisateur TUTTEDIT.

1      20.00      -2.08

2      30.00      -3.85

3       0.00      10.85

4       0.00       3.32

5       0.00      -3.21

6       0.00      -1.51

7       0.00      -9.45

8       0.00      31.78

9       0.00      -6.15

10       0.00      -0.69

11       0.00       4.62

12       0.00     -31.52

13       0.00      -0.74

14       0.00      -6.38

15       0.00     -21.60

16       0.00       3.12

17       0.00       8.06

18       0.00      -0.33

19       0.00      -1.02

20       0.00     -20.67

21       0.00       6.15

22       0.00     -20.36

23       0.00       2.93

24       0.00      35.37

25       0.00      -1.38

26       0.00      -5.14

Si le calcul a été lancé à partir de l’interface utilisateur TUTTEDIT, cette interface affiche alors un histogramme des résultats de justesse, d’harmonicité, et de champs de liberté, pour chaque doigté ou degré de la gamme étudié.

L’histogramme de justesse et d’harmonicité d’une flûte à bec ténor

Les barres rouges donnent la justesse en cents (une valeur négative correspond à une pulsation calculée inférieure à la pulsation attendue) ; Une barre courte correspond à une bonne justesse.

Les barres blanches donnent l’harmonicité du système anche-colonne d’air sur la note considérée : sur l’histogramme, une barre courte correspond à une bonne harmonicité.

L’histogramme de justesse et le champ de liberté pour une flûte à bec ténor.

Les triangles jaunes donnent la largeur du champ de liberté (en cents).

- 2.7 Structure du fichier de sortie TUTT.OUT

Le fichier TUTT.out généré par le programme contient un tableau résumé des résultats pour chaque note de la tessiture (justesse, volume, timbre, champs de liberté, critères de satisfaction).

...................................................... ................

NOTE     JUSTESSE  EMBOUCHURE  EMISSION     PERTES     VOLUME     CRITERE

TIMBRE

LIBERTE

...................................................... ................

|          |          |          |          |          |          |

SJUS(%)     CLINT      ZRE         PCR        PRAYR      SCRIT

|          |          |          |          |          |          |

OREF      OTUBE       CLOUT       Q          PCV        STIM

|          |          |          |          |          |          |

CENTS       DEBIT     ESTOCA                  SLIB

|          |          |          |          |          |          |

...................................................... ................

...................................................... ................

do      0.12E-02   0.50E-02   0.48E+05   0.15E+00   0.62E+04   0.99E+00

1550.4     1548.6   0.00E+00   0.24E+02   0.85E+00   0.23E-01

-2.1   0.17E-05   0.64E+03              0.36E+02

...................................................... ................

La signification des différentes variables apparaissant dans ce tableau est la suivante :

OREF est la pulsation de référence pour la note considérée (ici, un DO, avec ref = 1550.4 rd/s).

SJUS est le critère de satisfaction sur la justesse (défini par SJUS = /, cf § 1.14).

OTUBE est la pulsation calculée pour la note produite par l’instrument (cf § 1.14).

CENTS est l’écart de justesse (en centièmes de demi-tons) entre la note produite par l’instrument et la note de référence (cf § 1.14).

CLINT est la correction de longueur intérieure de la cheminée d’embouchure (pour les flûtes seulement, cf § 1.4).

CLOUT est nul (survivance d’une ancienne version du programme).

DEBIT est l’amplitude du débit à l’embouchure

ZRE est la partie réelle de l’impédance Z(ωtube) (cf § 1.19)

Q est le coefficient de surtension du système couplé anche-colonne d’air sur le mode considéré (cf § 1.19).

ESTOCA est l’énergie stockée dans le résonateur (cf § 1.19).

PCR, PCV sont les proportions de la puissance totale dissipée respectivement par le rayonnement et par les pertes viscothermiques (cf § 1.19).

PRAYR est la puissance rayonnée (cf § 1.17).

STIM est le critère de satisfaction sur le timbre (cf § 1.16).

SLIB est le critère de satisfaction sur la largeur du champ de liberté en fréquence (cf § 1.18).

SCRIT est le critère de satisfaction global (cf § 1.20) (ces deux derniers critères SLIB et SCRITne sont calculés correctement que s’il y a couplage à l’anche, c’est à dire si FCM est pris non nul).

| Variables en sortie | Subroutines où sont calculées ces variables |
| --- | --- |
| OREF | GAMME |
| SJUS, OTUBE, CENTS | PROXI |
| CLINT,CLOUT | BOUTS |
| DEBIT | OPOIL |
| ZRE, PCR, PCV | PERTES |
| Q | SURTEN |
| ESTOCA, SEMI | EMISS |
| PRAYR | VOLUME |
| STIM | TIMBRE |
| SLIB | LIBRTE |
| SCRIT | SATIS |

- 2.8 Exemple de fichier de sortie du programme TUTT

On présente ici l’exemple de fichier de sortie de la flûte à bec ténor dont il est question plus haut (cf § 2.5), calculé sur l’ensemble de la table des doigtés. Le fichier de sortie reprend d’abord toutes les données du fichier d’entrée à titre de rappel (en rouge), puis affiche les résultats pour chaque doigté étudié.

...................................................... ................

VERSION FORMAT DE FICHIER D'ENTREE AVEC MENTION DE LA VERSION DE TUTT

TUTT43_2024.11

...................................................... ................

Fl à bec ténor 415 sans clé

...................................................... ................

PARAMETRES PHYSIQUES DE L'AIR : RHOA,P0,GAMMA,CV,ETA,TONEW,DLAMBA

1.20400000       101400.000       1.39999998       719.000000       1.80000006E-05   11.6999998       2.40000002E-02

NOMBRE DE TRONCONS DE LA LIGNE (-1) N

14

BAS DE LIGNE OUVERT OU FERME C1 (0=OUVERT, 1=FERME)

0.

TABLEAU PERCE D0 (DIMENSION N+1)

1.66769996E-02   1.67315006E-02   1.67859998E-02   1.89660005E-02   1.90204997E-02   2.00015008E-02   2.07100008E-02   2.14729998-02   2.21270006E-02   2.22360007E-02   2.25629993E-02   2.25629993E-02   2.37620007E-02   2.49610003E-02   1.09217996E-02

TABLEAU PERCE DL (DIMENSION N+1)

1.53689999E-02   1.66769996E-02   1.67315006E-02   1.74400005E-02   1.89660005E-02   1.90204997E-02   2.00015008E-02   2.07100008E-02   2.14729998E-02   2.21270006E-02   2.22360007E-02   2.25629993E-02   2.25629993E-02   2.40889993E-02   1.09217996E-02

TABLEAU SURFACE LIBRE DE LA PERCE/SURFACE OFFICIELLE OFILIB (DIM N+1)

1.50000000       1.50000000       1.50000000       1.50000000       1.50000000       1.50000000       1.50000000       1.50000000       1.50000000       1.50000000       1.50000000       1.50000000       1.50000000       1.50000000       1.50000000

TABLEAU DES TRONCONS DE LA LIGNE PRINCIPALE L (DIMENSION N+1)

0.116480000       1.51199999E-03   3.97600001E-03   4.08799984E-02   9.51999973E-04   3.16400006E-02   4.64800000E-02   5.12959994E-02   4.31200005E-02   4.12160009E-02   1.73599999E-02   2.24000003E-04   3.47199999E-02  0.162231997       6.90871989E-03

TEMPERATURE DE L'AIR EN HAUT DE LA LIGNE, T ambiante (CELSIUS)

25.0000000       20.0000000

TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX D0P (DIMENSION N)

4.36000014E-03   6.86699990E-03   0.00000000       3.92400008E-03   5.61349979E-03   9.38490033E-03   7.62999989E-03   8.93800054E-03   8.99468083E-03   8.01150035E-03   5.66799985E-03   5.45000006E-03   0.00000000       2.54842006E-02

TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX DLP (DIMENSION N)

4.36000014E-03   7.19399983E-03   0.00000000       3.92400008E-03   6.10399991E-03   1.05293998E-02   8.12049955E-03   9.97350086E-03   9.70318075E-03   8.72000027E-03   6.64900010E-03   6.32200018E-03   0.00000000       2.54842006E-02

TABLEAU LONGUEUR DES TRONCONS LATERAUX LP0 (DIMENSION N)

1.32160001E-02   1.32160001E-02   0.00000000       5.99199999E-03   5.99199999E-03   6.10652007E-03   6.15999987E-03   6.38400018E-03   6.57272013E-03   6.88799983E-03   7.05600018E-03   7.05600018E-03   0.00000000       2.93019996E-03

TABLEAU STYLE DES CLES ISTYLE (DIMENSION N)

0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0

TABLEAU LEVEE DES CLES LEVEE (DIMENSION N)

0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000

FREQUENCE DU LA DE REFERENCE FLA

415.000000

Temperament de reference ITMPNT (0 si teqj, 1 si teoj)

1

TESSITURE NTESSC, NTESSG, NTESSB

26          25           9

TABLE DES DOIGTES DOIGTE(I,J) (NTESS LIGNES, N COLONNES)

1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1  do    0.       1           1

0           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1  do#   0.       2          2

0           0           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1  ré      0.       3          3

0           0           1           0           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1  ré#     0.      4          4

0           0           1           0           0           1           1           1           1           1           1           1           1           1  mi      0.      5           5

1           1           1           1           1           0           1           1           1           1           1           1           1           1  fa      0.       6           6

0           0           1           1           1           1           0           1           1           1           1           1           1           1  fa#1    0.     7           7

0           0           1           1           0           1           0           1           1           1           1           1           1           1  fa#2    0.     8           7

0           0           1           0           0           0           0           1           1           1           1           1           1           1  sol     0.      9           8

0           0           1           0           1           1           1           0           1           1           1           1           1           1  sol#    0.   10          9

0           0           1           0           0           0           0           0           1           1           1           1           1           1  la      0.    11          10

0           0           1           1           1           0           1           1           0           1           1           1           1           1  la#     0.   12          11

0           0           1           0           0           0           0           0           0           1           1           1           1           1  si      0.    13          12

0           0           1           0           0           0           0           0           1           0           1           1           1           1  do      0.   14          13

0           0           1           0           0           0           0           0           1           1           0           0           1           1  do#     0.  15          14

0           0           1           0           0           0           0           0           1           0           0           0           1           1  ré      0.    16          15

0           0           1           1           1           1           1           1           1           0           0           0           1           1  ré#     0.   17          16

0           0           1           0           0           1           1           1           1           1           1           0           1           1  mi      0.   18          17

0           0           1           1           1           0           1           1           1           1           1           0           1           1  fa      0.    19          18

0           0           1           0           0           1           0           1           1           1           1           0           1           1  fa#     0.   20          19

0           0           1           0           0           0           0           1           1           1           1           0           1           1  sol     0.   21          20

0           0           1           0           0           0           1           0           1           1           1           0           1           1  sol#    0.  22          21

0           0           1           0           0           0           0           0           1           1           1           0           1           1  la      0.    23          22

0           0           1           1           1           1           1           0           1           1           1           0           1           1  la#     0.   24          23

0           0           1           0           0           1           1           0           1           1           1           0           1           1  si      0.    25          24

0           0           1           0           0           1           1           0           0           1           1           0           1           1  do      0.   26          25

DONNEES CONCERNANT L'EMBOUCHURE

IFLUTE FCM FCP      G0         LA0       alpha E0     V0    V1  LEVRES PAREMB DECOUV

0   1.4   0.0   1.55E-02   6.E-03   1.   1.E-03   23.   17.         0.            0.            0.

MREED KREED LBUCC TANDELTA

0.0        0.0          0.1          1.0

LIBERTE SUR LES PARAMETRES DE L'EMBOUCHURE DMA DKA DLBUCC DDLEMB

0.00000000       1.00000000       0.00000000       0.00000000

DONNEES CONCERNANT L'AUTO ENTRETIEN GA GB

700.  1.

DONNEES CONCERNANT LE CALCUL IMPADM (-1 si impédance, 1 si admittance)

-1

COEFFICIENTS SUR LES CRITERES DE SATISFACTION CJUS CTIM CVOL CEMI CLIB

1.       0.       0.       0.       0.

...................................................... ................

NOTE     JUSTESSE  EMBOUCHURE  EMISSION     PERTES     VOLUME     CRITERE

TIMBRE

LIBERTE

...................................................... ................

|          |          |          |          |          |          |

SJUS(%)     CLINT      ZRE         PCR        PRAYR      SCRIT

|          |          |          |          |          |          |

OREF      OTUBE       CLOUT       Q          PCV        STIM

|          |          |          |          |          |          |

CENTS       DEBIT     ESTOCA                  SLIB

|          |          |          |          |          |          |

...................................................... ................

...................................................... ................

do      0.12E-02   0.50E-02   0.48E+05   0.15E+00   0.62E+04   0.99E+00

1550.4     1548.6   0.00E+00   0.24E+02   0.85E+00   0.23E-01

-2.1   0.17E-05   0.64E+03              0.36E+02

...................................................... ................

do#     0.22E-02   0.50E-02   0.50E+05   0.15E+00   0.65E+04   0.97E+00

1642.6     1639.0   0.00E+00   0.24E+02   0.85E+00   0.13E-01

-3.8   0.22E-05   0.63E+03              0.35E+02

...................................................... ................

ré      0.63E-02   0.50E-02   0.49E+05   0.17E+00   0.73E+04   0.76E+00

1740.3     1751.3   0.00E+00   0.25E+02   0.83E+00   0.53E-02

10.9   0.36E-05   0.63E+03              0.34E+02

...................................................... ................

ré#     0.19E-02   0.50E-02   0.50E+05   0.18E+00   0.82E+04   0.97E+00

1843.8     1847.3   0.00E+00   0.25E+02   0.82E+00   0.24E-02

3.3   0.48E-05   0.63E+03              0.34E+02

...................................................... ................

mi      0.19E-02   0.50E-02   0.50E+05   0.20E+00   0.94E+04   0.98E+00

1953.4     1949.8   0.00E+00   0.26E+02   0.80E+00   0.18E-02

-3.2   0.74E-05   0.62E+03              0.34E+02

...................................................... ................

fa      0.87E-03   0.50E-02   0.55E+05   0.27E+00   0.14E+05   0.99E+00

2069.6     2067.8   0.00E+00   0.24E+02   0.73E+00   0.26E-01

-1.5   0.52E-05   0.61E+03              0.33E+02

...................................................... ................

fa#1    0.54E-02   0.50E-02   0.56E+05   0.27E+00   0.15E+05   0.81E+00

2192.7     2180.7   0.00E+00   0.25E+02   0.73E+00   0.38E-01

-9.5   0.71E-05   0.61E+03              0.32E+02

...................................................... ................

fa#2    0.19E-01   0.50E-02   0.55E+05   0.27E+00   0.15E+05   0.92E-01

2192.7     2233.3   0.00E+00   0.25E+02   0.73E+00   0.15E-01

31.8   0.12E-04   0.61E+03              0.33E+02

...................................................... ................

sol     0.35E-02   0.50E-02   0.53E+05   0.28E+00   0.16E+05   0.92E+00

2323.0     2314.8   0.00E+00   0.26E+02   0.72E+00   0.10E-01

-6.1   0.28E-04   0.61E+03              0.33E+02

...................................................... ................

sol#    0.40E-03   0.50E-02   0.66E+05   0.34E+00   0.22E+05   0.10E+01

2461.2     2460.2   0.00E+00   0.23E+02   0.66E+00   0.14E-01

-0.7   0.87E-05   0.59E+03              0.31E+02

...................................................... ................

la      0.27E-02   0.50E-02   0.59E+05   0.35E+00   0.22E+05   0.95E+00

2607.5     2614.5   0.00E+00   0.24E+02   0.65E+00   0.33E-02

4.6   0.51E-04   0.59E+03              0.33E+02

...................................................... ................

la#     0.18E-01   0.50E-02   0.72E+05   0.39E+00   0.28E+05   0.10E+00

2762.6     2712.7   0.00E+00   0.22E+02   0.61E+00   0.23E-01

-31.5   0.14E-04   0.58E+03              0.30E+02

...................................................... ................

si      0.43E-03   0.50E-02   0.66E+05   0.40E+00   0.29E+05   0.10E+01

2926.8     2925.6   0.00E+00   0.23E+02   0.60E+00   0.18E-01

-0.7   0.79E-04   0.57E+03              0.32E+02

...................................................... ................

do      0.37E-02   0.50E-02   0.75E+05   0.43E+00   0.33E+05   0.91E+00

3100.9     3089.5   0.00E+00   0.22E+02   0.57E+00   0.58E-01

-6.4   0.62E-04   0.56E+03              0.30E+02

...................................................... ................

do#     0.12E-01   0.50E-02   0.80E+05   0.42E+00   0.34E+05   0.34E+00

3285.3     3244.5   0.00E+00   0.22E+02   0.58E+00   0.54E-01

-21.6   0.56E-04   0.56E+03              0.29E+02

...................................................... ................

ré      0.18E-02   0.50E-02   0.82E+05   0.46E+00   0.40E+05   0.98E+00

3480.6     3486.9   0.00E+00   0.22E+02   0.54E+00   0.17E-01

3.1   0.73E-04   0.54E+03              0.30E+02

...................................................... ................

ré#     0.47E-02   0.50E-02   0.90E+05   0.41E+00   0.34E+05   0.86E+00

3687.6     3704.8   0.00E+00   0.25E+02   0.59E+00   0.11E-01

8.1   0.46E-05   0.55E+03              0.25E+02

...................................................... ................

mi      0.19E-03   0.50E-02   0.13E+06   0.35E+00   0.28E+05   0.10E+01

3906.9     3906.1   0.00E+00   0.27E+02   0.65E+00   0.17E-01

-0.3   0.38E-05   0.56E+03              0.16E+02

...................................................... ................

fa      0.59E-03   0.50E-02   0.18E+06   0.42E+00   0.38E+05   0.10E+01

4139.2     4136.7   0.00E+00   0.24E+02   0.58E+00   0.40E-02

-1.0   0.31E-05   0.53E+03              0.13E+02

...................................................... ................

fa#     0.12E-01   0.50E-02   0.21E+06   0.40E+00   0.36E+05   0.38E+00

4385.3     4333.3   0.00E+00   0.25E+02   0.60E+00   0.22E-01

-20.7   0.29E-05   0.53E+03              0.12E+02

...................................................... ................

sol     0.36E-02   0.50E-02   0.21E+06   0.43E+00   0.42E+05   0.92E+00

4646.1     4662.6   0.00E+00   0.25E+02   0.57E+00   0.23E-01

6.1   0.50E-05   0.51E+03              0.12E+02

...................................................... ................

sol#    0.12E-01   0.50E-02   0.38E+06   0.49E+00   0.54E+05   0.39E+00

4922.3     4864.8   0.00E+00   0.20E+02   0.51E+00   0.46E-01

-20.4   0.25E-05   0.46E+03              0.82E+01

...................................................... ................

la      0.17E-02   0.50E-02   0.37E+06   0.51E+00   0.58E+05   0.98E+00

5215.0     5223.9   0.00E+00   0.20E+02   0.49E+00   0.72E-02

2.9   0.28E-05   0.44E+03              0.93E+01

...................................................... ................

la#     0.21E-01   0.50E-02   0.35E+06   0.45E+00   0.49E+05   0.52E-01

5525.1     5639.2   0.00E+00   0.24E+02   0.55E+00   0.25E-01

35.4   0.14E-05   0.47E+03              0.83E+01

...................................................... ................

si      0.80E-03   0.50E-02   0.45E+06   0.46E+00   0.52E+05   0.10E+01

5853.7     5849.0   0.00E+00   0.23E+02   0.54E+00   0.91E-02

-1.4   0.11E-05   0.45E+03              0.65E+01

...................................................... ................

do      0.30E-02   0.50E-02   0.55E+06   0.52E+00   0.62E+05   0.94E+00

6201.8     6183.4   0.00E+00   0.20E+02   0.48E+00   0.49E-02

-5.1   0.10E-05   0.39E+03              0.67E+01

...................................................... ................

3. Exemples de fichiers d’entrée et de sortie de TUTT pour quelques instruments types

Nous présentons quelques exemples de fichier d’entrée pour des instruments-types : flûte à bec, flûte traversière moderne système Boehm, traverso baroque, hautbois baroque, chalumeau, cornet à bouquin, trompette. Il ne s’agit pas de designs d’instruments très aboutis, résultant d’une démarche d‘optimisation menée à son terme. On se contente ici de commenter les particularités de modélisation de ces instruments, et de fournir à l’utilisateur une base de départ pour des recherches ultérieures.

- 3.1 Flûte à bec

- Voir au chapitre précédent le cas d’une flûte à bec ténor

- 3.2 Flûte Boehm

## Les commentaires sont en italique.

Flûte Boehm

(C'est la ligne de titre. L’instrument décrit ici est une flûte Boehm d’une grande marque, dont le plan de perce est peut-être encore un peu améliorable si j’en crois les calculs faits avec ce logiciel).

PARAMETRES PHYSIQUES DE L'AIR :RHOA,P0,GAMMA,   CV,  ETA, TONEW,DLAMBA

- 1.204 1.014E5  1.400  719. 1.8E-5  11.7       2.4E-2

(A est la densité de l'air; P0 est la pression atmosphérique; Cv est la chaleur spécifique de l'air;  est la viscosité de l'air, Tonew ne sert à rien, et  est la conductivité thermique de l'air. On ne doit rien changer dans cette ligne).

- NOMBRE DE TRONCONS DE LA LIGNE (-1) N

21

(Ici, le tube principal est divisé en 21 troncs de cône, dont la plupart sont de purs cylindres, plus 1 pour décrire l'embouchure).

- BAS DE LIGNE OUVERT OU FERME C1 (0=OUVERT, 1=FERME)

0.

(Ici, le bas du tube est ouvert, donc C1=0.).

- TABLEAU PERCE D0 (DIMENSION N+1)

1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02

1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02

1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.89E-02 1.85E-02 1.76E-02 1.73E-02

1.17E-02

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus proche de l'embouchure;

L’avant dernier chiffre, ici 1.73 e-2, est le diamètre du tube au niveau du trou d’embouchure ; Le dernier chiffre, ici 1.17 e-2, est le diamètre équivalent du trou d'embouchure au niveau de l'extérieur du tuyau).

Attention : mettre D0 = 0 est interdit : ça fait planter le programme.

- TABLEAU PERCE DL (DIMENSION N+1)

1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02

1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02

1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.89E-02 1.89E-02 1.85E-02 1.76E-02

1.50E-02

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus loin de l'embouchure; Le dernier chiffre, ici 1.5 e-2, est le diamètre équivalent du trou d'embouchure au niveau de son raccordement avec l'intérieur du tuyau). Pour les flûtes Boehm, le trou d’embouchure est en général ovale. Or, TUTT ne considère que les trous circulaires. Pour décrire l’embouchure des flûtes Boehm, l’utilisateur devra rentrer dans TUTT le diamètre d’un trou circulaire de même surface que celle de l’ovale du trou d’embouchure.

- TABLEAU SURFACE LIBRE DE LA PERCE/SURFACE OFFICIELLE OFILIB (DIM N+1)

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

1.5 1.5

(ce chiffre 1.5 caractérise la rugosité de la perce. Ici, on a supposé ici que la surface libre de la perce était 1.5 fois plus grande que la surface d'un tube à parois lisses de mêmes dimensions.

- TABLEAU DES TRONCONS DE LA LIGNE PRINCIPALE L (DIMENSION N+1)

4.20E-02 3.38E-02 3.25E-02 3.13E-02 2.95E-02 2.72E-02 2.60E-02

2.35E-02 5.00E-04 2.30E-02 2.25E-02 2.10E-02 1.90E-02 3.10E-02

2.08E-02 1.47E-02 8.25E-02 1.40E-02 3.40E-02 5.00E-02 1.65E-02

5.20E-03

(Ce sont les longueurs des tronçons du tube principal; Le dernier chiffre, ici 5.2 e-3, est la hauteur du trou d'embouchure);

Attention : mettre L = 0 est interdit : ça fait planter le programme.

TEMPERATURE DE L' AIR EN TETE? ET TEMPERATURE AMBIANTE(CELSIUS) TT    TB

25.    20.

(Ici : Température = 25°C près de l'embouchure, et 20°C dans la pièce).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX D0P (DIMENSION N)

1.55E-02 1.55E-02 1.55E-02 1.41E-02 1.41E-02 1.41E-02 1.41E-02

1.32E-02 1.22E-02 1.32E-02 1.32E-02 1.32E-02 1.24E-02 7.00E-03

7.00E-03 7.00E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.71E-02

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de la face externe du tube; Le dernier chiffre, ici 1.71 e-3, est le diamètre du bout mort au niveau de son extrémité)

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX DLP (DIMENSION N)

1.55E-02 1.55E-02 1.55E-02 1.41E-02 1.41E-02 1.41E-02 1.41E-02

1.32E-02 1.22E-02 1.32E-02 1.32E-02 1.32E-02 1.24E-02 7.00E-03

7.00E-03 7.00E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.73E-02

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de l'intérieur du tube; Le dernier chiffre, ici 1.73 e-3, est le diamètre du bout mort au niveau de son raccordement avec le tube principal)

- TABLEAU LONGUEUR DES TRONCONS LATERAUX LP0 (DIMENSION N)

2.00E-03 2.00E-03 2.00E-03 2.00E-03 2.00E-03 2.00E-03 2.00E-03

2.00E-03 2.00E-03 2.00E-03 2.00E-03 2.00E-03 2.00E-03 2.00E-03

2.00E-03 2.00E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.85E-02

(C'est la hauteur des cheminées des trous latéraux, ou l'épaisseur de la paroi du tube, si le trou est percé perpendiculairement à l'axe du tube. Le dernier chiffre, ici 1.85e-2 m, est la longueur du bout mort).

- TABLEAU STYLE DES CLES ISTYLE (DIMENSION N)

2   2   2   1   1   1   2   2   2   1

1   2   2   2   2   2   0   0   0   0

0

(2 pour un plateau plein, 1 pour un plateau creux).

TABLEAU LEVEE DES CLES LEVEE (DIMENSION N)

0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035

0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001

0.00001

(3.5 mm pour la levée de toutes les clés)

FREQUENCE DU LA DE REFERENCE FLA

442.

(La 442 : voilà le diapason)

Tempérament de reference ITMPNT (0 si teqj, 1 si teoj)

- 1

(La justesse de chaque note sera jugée par rapport à un tempérament égal à octaves justes)

- TESSITURE NTESSC, NTESSG, NTESSB

37            37	        9

(Ici, on étudie 37 doigtés différents, et la tessiture de l'instrument comprend 37 notes. Il y a autant de doigtés étudiés que de degrés de la gamme, car dans ce fichier, on n’a mis que les doigtés principaux, en négligeant les doigtés alternatifs : il y a donc un seul doigté pour chaque note; La note la plus basse est le do1, soit 9 demi-tons au dessous du La1 de référence).

- TABLE DES DOIGTES DOIGTE (I,J) (NTESSC LIGNES, N COLONNES)

Chaque ligne du tableau correspond à une note de la tessiture; L'avant-dernier nombre de la ligne rappelle son numéro dans le tableau, le dernier donne le numéro du degré de la gamme auquel il correspond.

Chaque colonne du tableau correspond à un trou latéral : 1 = trou fermé, 0 = trou ouvert.

On notera qu'ici, les sept derniers trous latéraux n° N-6, N-5, … et N sont toujours fermés : ce ne sont pas des trous de jeu, mais simplement des raccordements entre tronçons du tube principal.

Le chiffre du tableau situé juste après le nom de la note (3ème avant la fin de chaque ligne) donne la justesse expérimentale de l’instrument pour le doigté correspondant (C'est la justesse expérimentale, mesurée par exemple avec un accordeur électronique, en prenant soin de se placer pour chaque note aussi près que possible du milieu du champ de liberté en fréquence. Ces chiffres expérimentaux sont destinés à être comparés avec les prédictions de TUTT). Sur cet exemple d’instrument, la justesse expérimentale n’a pas été mesurée, on a donc mis ici une valeur réelle quelconque, 0.0.

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do   ' 0.0	1	1

0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do# ' 0.0	2	2

0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré    ' 0.0	3	3

0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré#  ' 0.0	4	4

0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' mi   ' 0.0	5	5

0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' fa    ' 0.0	6	6

0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' fa#  ' 0.0	7	7

0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' sol   ' 0.0	8	8

0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' sol# ' 0.0	9	9

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' la     ' 0.0	10	10

0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' la#   ' 0.0	11	11

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' si     ' 0.0	12	12

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do    ' 0.0	13	13

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1 ' do#  ' 0.0	14	14

0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1 ' ré     ' 0.0	15	15

0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1 ' ré#   ' 0.0	16	16

0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' mi    ' 0.0	17	17

0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' fa     ' 0.0	18	18

0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' fa#   ' 0.0	19	19

0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' sol   ' 0.0	20	20

0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' sol# ' 0.0	21	21

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' la     ' 0.0	22	22

0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' la#   ' 0.0	23	23

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' si     ' 0.0	24	24

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do    ' 0.0	25	25

0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1 ' do#  ' 0.0	26	26

0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1 ' ré    ' 0.0	27	27

0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré#  ' 0.0	28	28

0  0  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' mi   ' 0.0	29	29

0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' fa    ' 0.0	30	30

0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' fa#  ' 0.0	31	31

0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1 ' sol  ' 0.0	32	32

0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1 ' sol# ' 0.0	33	33

0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1 ' la    ' 0.0	34	34

0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1 ' la#  ' 0.0	35	35

0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1 ' si    ' 0.0	36	36

0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do   ' 0.0	37	37

- DONNEES CONCERNANT L'EMBOUCHURE

IFLUTE FCM FCP   G0         LA0      alpha    E0       V0    V1   LEVRES   PAREMB  DECOUV

-1            1.4       0.  1.e-2       7.e-3        1.      6.e-4     34.    18.     -0.01            0.8             0.6

(Ici, IFLUTE = -1 nous dit qu'on a affaire à une flûte traversière. Ce paramètre n'est utilisé que pour calculer la correction de longueur à l'embouchure;

FCM =1.4, FCP = 0 sont les paramètres de couplage entre l'anche aérienne et le tuyau;

G0 est la largeur de l'anche aérienne : la largeur du jet est ici de 1 cm;

LA0 est la longueur de l'anche aérienne : la distance lumière-biseau est ici de 7 mm;

Alpha est un paramètre permettant d'ajuster finement la raideur de l'anche aérienne. La valeur recommandée pour toutes les flûtes est alpha = 1;

E0 est l'épaisseur de l'anche aérienne, ici 0.6 mm;

V0 et V1 sont les paramètres qui définissent la vitesse du jet d'air : ici, la vitesse moyenne est de 34 m/s et les vitesses extrêmes sont environ 34-18 = 16m/s pour la note la plus grave et 34+18 = 52 m/s pour la note la plus aigüe.

LEVRES et PAREMB sont des paramètres qui décrivent la couverture de l'embouchure par les lèvres pour une flûte traversière.

DECOUV est la proportion de la surface du trou d’embouchure laissée découverte par les lèvres (ici,  60%).

LIBERTE SUR LES PARAMETRES DE L'EMBOUCHURE DMA DKA DLBUCC DDLEMB

1.     1.         0.          0.2

(Tous ces paramètres servent à définir la liberté dont dispose l'instrumentiste pour faire varier les paramètres de l'anche et les paramètres de couplage anche-tuyau. Ce sont des variations relatives des paramètres MA, KA, LBUCC et DLEMB que l'instrumentiste peut réaliser autour de leurs valeurs nominales. Ici, on a supposé 100% de liberté sur la masse effective et la raideur effective du jet (DMA = DKA = 1.), et 20% sur la correction de longueur à l’embouchure (DDLEMB = 0.2). La liberté sur la longueur de la cavité buccale n’est pas prise en compte dans le calcul des champs de liberté des flûtes (DLBUCC = 0.). TUTT utilise ces paramètres pour calculer les champs de liberté de l'instrument.

DONNEES CONCERNANT L'AUTO ENTRETIEN   GA   GB

700.   1.

(Ces paramètres décrivent la relation non linéaire entre la puissance générée par l'auto entretien de l'oscillation, et l'énergie stockée dans le résonateur. GA et GB fixent l'amplitude des champs sonores dans le tuyau. Faute d'une connaissance détaillée du mécanisme d'auto entretien, la valeur de ces paramètres est actuellement très pifométrée. Les recherches sont en cours!).

- COEFFICIENTS SUR LES CRITERES DE SATISFACTION CJUS CTIM CVOL CEMI CLIB

1.       0.       0.       0.        0.

(Le critère de satisfaction global repose ici exclusivement sur la justesse : CJUS = 1; Les autres critères (timbre, volume, facilité d'émission, largeur des champs de liberté) ont un coefficient de pondération nul, c’est à dire qu’ils comptent pour du beurre!).

- Le plan de perce de la flûte Boehm correspondant au fichier TUTT ci-dessus

- 3.3 Traverso baroque

## Les commentaires sont en italique.

VERSION FORMAT DE FICHIER D'ENTREE AVEC MENTION DE LA VERSION DE TUTT

TUTT43_2024.11

(Cette ligne précise que le calcul sera fait avec le programme TUTT 43ème version, en date de Nov 2024).

Traverso baroque proto bb

(C'est la ligne de titre. Ce traverso est inspiré de la flûte Martin Lot du Musée du Conservatoire, mais j’y ai apporté des modifications. Cet instrument marche très bien).

PARAMETRES PHYSIQUES DE L'AIR :RHOA,P0,GAMMA,   CV,  ETA, TONEW,DLAMBA

- 1.204 1.014E5  1.400  719. 1.8E-5 11.7 2.4E-2

(A est la densité de l'air; P0 est la pression atmosphérique; Cv est la chaleur spécifique de l'air;  est la viscosité de l'air, Tonew ne sert à rien, et  est la conductivité thermique de l'air. On ne doit rien changer dans cette ligne).

- NOMBRE DE TRONCONS DE LA LIGNE (-1) N

10

(Ici, le tube principal est divisé en 10 troncs de cône, plus 1 pour décrire l'embouchure).

- BAS DE LIGNE OUVERT OU FERME C1 (0=OUVERT, 1=FERME)

0.

(Ici, le bas du tube est ouvert)

- TABLEAU PERCE D0 (DIMENSION N+1)

1.31E-02 1.26E-02 1.35E-02 1.42E-02 0.0148 0.0157 1.64E-02

1.70E-02 0.019 0.019 8.70E-03

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus proche de l'embouchure;

Le dernier chiffre, ici 8.7 e-3, est le diamètre équivalent du trou d'embouchure au niveau de l'extérieur du tuyau).

Attention : mettre D0 = 0 est interdit : ça fait planter le programme.

- TABLEAU PERCE DL (DIMENSION N+1)

1.47E-02 1.31E-02 1.26E-02 1.35E-02 1.42E-02 0.0148 0.0157

1.64E-02 1.70E-02 0.019 1.04E-02

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus loin de l'embouchure; Le dernier chiffre, ici 1.04 e-2, est le diamètre équivalent du trou d'embouchure au niveau de son raccordement avec l'intérieur du tuyau). Pour les traversos, le trou d’embouchure est parfois ovale. Or, TUTT ne considère que les trous circulaires. Pour décrire l’embouchure des traversos, l’utilisateur devra rentrer dans TUTT le diamètre d’un trou circulaire de même surface que celle de l’ovale du trou d’embouchure.

- TABLEAU SURFACE LIBRE DE LA PERCE/SURFACE OFFICIELLE OFILIB (DIM N+1)

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

(Ce chiffre 1.6 caractérise la rugosité de la perce. Ici, on a supposé ici que la surface libre de la perce était 1.6 fois plus grande que la surface d'un tube à parois lisses de mêmes dimensions. Une valeur de 1.6 convient pour du bois dur poli et huilé).

- TABLEAU DES TRONCONS DE LA LIGNE PRINCIPALE L (DIMENSION N+1)

0.055 2.30E-02 4.40E-02 3.50E-02 3.50E-02 0.0645 3.75E-02 3.45E-02 0.123 0.098

5.00E-03

(Ce sont les longueurs des tronçons du tube principal; Le dernier chiffre, ici 5 e-3, est la hauteur du trou d'embouchure);

Attention : mettre L = 0 est interdit : ça fait planter le programme.

TEMPERATURE DE L'AIR EN TETE? ET TEMPERATURE AMBIANTE(CELSIUS) TT    TB

25.    20.

(Ici : Température = 25°C près de l'embouchure, et 20°C dans la pièce).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX D0P (DIMENSION N)

0.012 0.00E+00 5.24E-03 0.0061 6.19E-03 0.0057 6.24E-03 6.17E-03 0.00E+00 0.0188

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de la face externe du tube; Le dernier chiffre, ici 1.88 e-2, est le diamètre du bout mort au niveau de son extrémité).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX DLP (DIMENSION N)

0.0131 0.00E+00 6.28E-03 0.0071 7.42E-03 0.0067 7.49E-03 7.40E-03 0.00E+00 0.0188

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de l'intérieur du tube; Le dernier chiffre, ici 1.88 e-3, est le diamètre du bout mort au niveau de son raccordement avec le tube principal).

- TABLEAU LONGUEUR DES TRONCONS LATERAUX LP0 (DIMENSION N)

0.0046 0.00E+00 6.22E-03 0.0042 5.27E-03 0.005 4.56E-03 4.35E-03 0.00E+00 0.023

(C'est la hauteur des cheminées des trous latéraux, ou l'épaisseur de la paroi du tube, si le trou est percé perpendiculairement à l'axe du tube. Le dernier chiffre, ici 2.3 cm, est la longueur du bout mort).

- TABLEAU STYLE DES CLES ISTYLE (DIMENSION N)

2   0   0   0   0   0   0   0   0   0

(Ces zéros signifient qu'il n'y a pas de clés sur le traverso décrit ici, sauf la clé de ré#, qui est du type plateau plein, d’où le chiffre 2).

TABLEAU LEVEE DES CLES LEVEE (DIMENSION N)

4.e-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(La levée de la clé de ré# est de 4 mm).

FREQUENCE DU LA DE REFERENCE FLA

415.

(Ce traverso est au diapason baroque La 415)

Tempérament de reference ITMPNT (0 si teqj, 1 si teoj)

- 1

(La justesse de chaque note sera jugée par rapport à un tempérament égal à octaves justes)

- TESSITURE NTESSC, NTESSG, NTESSB

33            33	        7

(Ici, on étudie 33 doigtés différents, et la tessiture de l'instrument comprend 33 notes. Il y a autant de doigtés étudiés que de degrés de la gamme, car on n’a retenu qu’un seul doigté pour chaque note. La note la plus basse est le ré, soit 7 demi-tons au dessous du La de référence).

- TABLE DES DOIGTES DOIGTE(I,J) (NTESSC LIGNES, N COLONNES)

Chaque ligne du tableau correspond à une note de la tessiture; L'avant-dernier nombre de la ligne rappelle son numéro dans le tableau, le dernier donne le numéro du degré de la gamme auquel il correspond. On n’a retenu pour chaque note qu’un seul doigté : le doigté principal de la table de Quantz.

Chaque colonne du tableau correspond à un trou latéral : 1 = trou fermé, 0 = trou ouvert.

On notera qu'ici, les deux derniers trous latéraux n° N-1 et N sont toujours fermés : ce ne sont pas des trous de jeu, mais simplement des raccordements entre tronçons du tube principal.

Le chiffre du tableau situé juste après le nom de la note (3ème avant la fin de chaque ligne) donne  la justesse expérimentale de l’instrument pour le doigté correspondant  (C'est la justesse expérimentale, mesurée par exemple avec un accordeur électronique, en prenant soin de se placer pour chaque note aussi près que possible du milieu du champ de liberté en fréquence. Ces chiffres expérimentaux sont destinés à être comparés avec les prédictions de TUTT). En l’occurrence, la justesse expérimentale n’a pas été mesurée : on a rentré ici une valeur réelle quelconque, par exemple 0.0.

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré     '0.0	1	1

0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré#   '0.0	2	2

1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1 ' mi    '0.0	3	3

1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1 ' fa     '0.0	4	4

0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1 ' fa#   '0.0	5	5

1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1 ' sol   '0.0	6	6

1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1 ' sol# '0.0	7	7

1  1  0  0  0  1  0  1  1  1  1 ' la     '0.0	8	8

1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1 ' la#   '0.0	9	9

1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1 ' si     '0.0	10	10

1  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1 ' do    '0.0	11	11

1  1  0  0  0  1  0  0  0  1  1 ' do#  '0.0	12	12

1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1 ' ré    '0.0	13	13

0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré#   '0.0	14	14

1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1 ' mi    '0.0	15	15

1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1 ' fa    '0.0	16	16

0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1 ' fa#   '0.0	17	17

0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1 ' sol   '0.0	18	18

0  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1 ' sol# '0.0	19	19

0  1  0  0  0  1  0  1  1  1  1 ' la    '0.0	20	20

1  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1 ' la#   '0.0	21	21

0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1 ' si     '0.0	22	22

0  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1 ' do    '0.0	23	23

1  1  0  0  0  1  0  0  0  1  1 ' do#  '0.0	24	24

0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1 ' ré    '0.0	25	25

0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1 ' ré#  '0.0	26	26

0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1 ' mi   '0.0	27	27

0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1 ' fa    '0.0	28	28

1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1 ' fa#  '0.0	29	29

1  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1 ' sol   '0.0	30	30

1  1  0  0  0  1  1  0  0  1  1 ' sol# '0.0	31	31

1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1 ' la    '0.0	32	32

1  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1 ' la#  '0.0	33	33

- DONNEES CONCERNANT L' EMBOUCHURE

IFLUTE FCM FCP   G0         LA0      alpha    E0       V0    V1   LEVRES   PAREMB  DECOUV

-1            1.4       0.     1.e-2      6.e-3     1.    6.e-4     34.   18.      -0.01           0.8            0.7

(Ici, IFLUTE = -1 nous dit qu'on a affaire à une flûte traversière. Ce paramètre n'est utilisé que pour calculer la correction de longueur à l'embouchure;

FCM =1.4, FCP = 0 sont les paramètres de couplage entre l'anche aérienne et le tuyau;

G0 est la largeur de l'anche aérienne : la largeur du jet est ici de 1 cm;

LA0 est la longueur de l'anche aérienne : la distance lumière-biseau est ici de 6 mm;

Alpha est un paramètre permettant d'ajuster finement la raideur de l'anche aérienne. La valeur recommandée pour toutes les flûtes est alpha = 1;

E0 est l'épaisseur de l'anche aérienne, ici 0.6 mm;

V0 et V1 sont les paramètres qui définissent la vitesse du jet d'air : ici, la vitesse moyenne est de 34 m/s et les vitesses extrêmes sont environ 34-18 = 16m/s pour la note la plus grave et 34+18 = 52 m/s pour la note la plus aigüe.

LEVRES et PAREMB sont des paramètres qui décrivent la couverture de l'embouchure par les lèvres pour une flûte traversière.

DECOUVest la proportion de la surface du trou d’embouchure laissée découverte par les lèvres (ici, 60%).

MREED KREED LBUCC TANDELTA

0.         0.           0.1         1.

(Ces paramètres ne sont pas utilisés pour les flûtes)

LIBERTE SUR LES PARAMETRES DE L'EMBOUCHURE DMA DKA DLBUCC DDLEMB

1.     1.       0.            0.2

(Tous ces paramètres servent à définir la liberté dont dispose l'instrumentiste pour faire varier les paramètres de l'anche (ici, l’anche aérienne) et les paramètres de couplage anche-tuyau. Ce sont des variations relatives des paramètres MA, KA, LBUCC et DLEMB que l'instrumentiste peut réaliser autour de leurs valeurs nominales. Ici, on a supposé 100% de liberté sur la masse effective et la raideur effective du jet (DMA = DKA = 1), 0% de liberté sur la longueur de la cavité buccale (DLBUCC = 0, mais ce paramètre n’est de toute façon pas utilisé pour les flûtes) et 20% de liberté sur la correction de longueur à l’embouchure. TUTT utilise ces paramètres pour calculer les champs de liberté de l'instrument.

DONNEES CONCERNANT L' AUTO ENTRETIEN   GA   GB

700.   1.

(Ces paramètres décrivent la relation non linéaire entre la puissance générée par l'auto entretien de l'oscillation, et l'énergie stockée dans le résonateur. GA et GB fixent l'amplitude des champs sonores dans le tuyau. Faute d'une connaissance détaillée du mécanisme d'auto entretien, la valeur de ces paramètres est actuellement très pifométrée. Les recherches sont en cours!).

DONNEES CONCERNANT LE CALCUL IMPADM (-1 si impédance, 1 si admittance)

-1

(Ici, on a choisi de faire le calcul des résonances via l’impédance)

- COEFFICIENTS SUR LES CRITERES DE SATISFACTION CJUS CTIM CVOL CEMI CLIB

1.       0.       0.       0.        0.

(Le critère de satisfaction global repose ici exclusivement sur la justesse : CJUS = 1; Les autres critères (timbre, volume, facilité d'émission, largeur des champs de liberté) ont un coefficient de pondération nul, c’est à dire qu’ils comptent pour du beurre!).

- Le plan de perce du traverso baroque correspondant au fichier TUTT ci-dessus

- 3.4 Hautbois baroque

## Les commentaires sont en italique.

VERSION FORMAT DE FICHIER D'ENTREE AVEC MENTION DE LA VERSION DE TUTT

TUTT43_2024.11

(Cette ligne précise que le calcul sera fait avec le programme TUTT 43ème version, en date de Nov 2024).

hautbois baroque type

(C’est la ligne de titre. L’instrument est inspiré du hautbois Bizey de la Bate Collection (plan de perce aimablement communiqué par Jeremy Montagu).

PARAMETRES PHYSIQUES DE L'AIR :RHOA,P0,GAMMA,   CV,  ETA, TONEW,DLAMBA

- 1.204 1.014E5  1.400  719. 1.8E-5 11.7 2.4E-2

(A est la densité de l'air; P0 est la pression atmosphérique; Cv est la chaleur spécifique de l'air;  est la viscosité de l'air, Tonew ne sert à rien (emplacement libre), et  est la conductivité thermique de l'air. On ne doit rien changer dans cette ligne).

- NOMBRE DE TRONCONS DE LA LIGNE (-1) N

19

(Ici, le tube principal est divisé en 19 troncs de cône, plus 1 pour décrire l'embouchure).

- BAS DE LIGNE OUVERT OU FERME C1 (0=OUVERT, 1=FERME)

0.

(Ici, le bas du tube est ouvert).

- TABLEAU PERCE D0 (DIMENSION N+1)

4.25E-02 3.00E-02 2.13E-02 2.00E-02 1.98E-02 1.51E-02 1.45E-02

1.36E-02 1.30E-02 1.22E-02 1.22E-02 1.15E-02 9.80E-03 9.80E-03

0.009 0.0081 0.0062 0.0049 0.003 0.0067

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus proche de l'embouchure;

L’avant ante pénultième chiffre, ici 4.9 mm, est le diamètre de la perce de l’instrument à l’endroit où elle rencontre le bocal ; L’avant dernier chiffre, ici 3 mm, est le diamètre du bocal à sa petite extrémité ; Le dernier chiffre, ici 6.7 mm, est le diamètre équivalent de l’extrémité de l’anche).

Attention : mettre D0 = 0 est interdit : ça fait planter le programme.

- TABLEAU PERCE DL (DIMENSION N+1)

4.25E-02 4.50E-02 3.00E-02 2.13E-02 2.00E-02 1.63E-02 1.51E-02

1.45E-02 1.36E-02 1.30E-02 1.22E-02 1.22E-02 1.06E-02 9.80E-03

9.80E-03 0.009 0.0081 0.0062 0.0049 0.003

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus loin de l'embouchure; L’avant dernier chiffre, ici 4.9 mm, est le diamètre du bocal à son gros bout ; Le dernier chiffre, ici 3 mm, est le diamètre équivalent de l’anche au niveau de son raccordement avec le bocal. On note deux discontinuités dans le diamètre des tronçons, situées au niveau des raccordements corps main gauche-corps main droite, et corps main droite-pavillon. Ces discontinuités sont voulues et assumées : elles se rencontrent sur presque tous les hautbois baroques et font partie de l’ADN de l’instrument).

- TABLEAU SURFACE LIBRE DE LA PERCE/SURFACE OFFICIELLE OFILIB (DIM N+1)

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

(Ce chiffre 1.6 caractérise la rugosité de la perce. Ici, on a supposé ici que la surface libre de la perce était 1.6 fois plus grande que la surface d'un tube à parois lisses de mêmes dimensions. Cette valeur est typique pour le bois poli huilé).

- TABLEAU DES TRONCONS DE LA LIGNE PRINCIPALE L (DIMENSION N+1)

5.40E-03 3.91E-02 3.75E-02 2.90E-02 2.15E-02 5.02E-02 3.13E-02

5.20E-02 3.20E-02 3.28E-02 1.20E-03 2.30E-02 3.85E-02 1.00E-03

0.0345 0.0358 7.57E-02 0.0415 0.051 0.024

(Ce sont les longueurs des tronçons du tube principal; L’avant dernier chiffre, ici 5.1 cm, est la longueur du bocal ; Le dernier chiffre, ici 2.4 cm, est la longueur du volume équivalent à l’anche, prise aussi égale à la longueur de la palette de l’anche, comptée entre son apex et l’endroit de son raccordement au bocal);

Attention : mettre L = 0 est interdit : ça fait planter le programme).

TEMPERATURE DE L'AIR EN TETE  ET TEMPERATURE AMBIANTE(CELSIUS) TT    TB

25.    20.

(Ici : Température = 25°C près de l'embouchure, et 20°C dans la pièce).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX D0P (DIMENSION N)

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.22E-03 0.00E+00 7.15E-03 5.22E-03

0.0043 4.80E-03 0.0031 0.0031 0.00E+00 0.0024 0.003

0.0038 0.0028 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de la face externe du tube; Certains raccordements entre troncs de cône ne correspondent pas à des trous latéraux, mais simplement à des changements de conicité de la perce principale. C’est le cas par exemple au niveau du pavillon et au niveau du bocal. On a rentré dans TUTT des trous de diamètre nul pour ces faux « trous latéraux »).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX DLP (DIMENSION N)

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.50E-03 0.00E+00 9.00E-03 7.25E-03

0.0054 6.70E-03 0.0031 0.0031 0.00E+00 0.0024 0.003

0.0041 0.003 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de l'intérieur du tube. On notera le sous-coupage des trous de jeu, qui se traduit par un diamètre D0P inférieur au diamètre DLP correspondant).

- TABLEAU LONGUEUR DES TRONCONS LATERAUX LP0 (DIMENSION N)

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.50E-03 0.00E+00 5.20E-03 5.00E-03

0.0046 4.50E-03 0.005 0.005 0.00E+00 0.006 0.006

0.0055 0.006 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

(C'est la hauteur des cheminées des trous latéraux, ou l'épaisseur de la paroi du tube, si le trou est percé perpendiculairement à l'axe du tube. Pour les faux « trous latéraux », correspondant à des raccordements entre troncs de cône avec discontinuité de diamètre de la perce principale, on a rentré des hauteurs de cheminée nulles. C’est le cas par exemple au niveau du pavillon et au niveau du bocal).

- TABLEAU STYLE DES CLES ISTYLE (DIMENSION N)

0   0   0   0   0   2   2   0   0   0

0   0   0   0   0   0   0   0   0

(Il y a deux clés de type « plateaux pleins » au niveau des trous latéraux n° 6 et 7 correspondant respectivement aux clés de do et de mib).

TABLEAU LEVEE DES CLES LEVEE (DIMENSION N)

0 0 0 0 0 4.e-3 4.e-3 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

(La levée des clés est de 4 mm).

FREQUENCE DU LA DE REFERENCE FLA

407.

(La 407 : voilà le diapason bizarre de cet instrument, dixit le conservateur du musée d’Oxford).

Tempérament de reference ITMPNT (0 si teqj, 1 si teoj)

- 1

(La justesse de chaque note sera jugée par rapport à un tempérament égal à octaves justes)

- TESSITURE NTESSC, NTESSG, NTESSB

27            27	        9

(Ici, on étudie 27 doigtés différents, et la tessiture de l'instrument comprend 27 notes. Il y a autant de doigtés étudiés que de degrés de la gamme, car on n’a retenu que le doigté principal pour chaque note ; La note la plus basse est le ré, soit 9 demi-tons au dessous du La de référence).

TABLE DES DOIGTES DOIGTE(I,J) (NTESS LIGNES, N COLONNES)

1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do   ' 0.0	1	1

1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do#  ' 0.0	2	2

1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré   ' 0.0	3	3

1  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré#  ' 0.0	4	4

1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' mi   ' 0.0	5	5

1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' fa   ' 0.0	6	6

1  1  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' fa#  ' 0.0	7	7

1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1 ' sol  ' 0.0	8	8

1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1 ' sol# ' 0.0	9	9

1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1 ' la   ' 0.0	10	10

1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1 ' la#  ' 0.0	11	11

1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1 ' si   ' 0.0	12	12

1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1 ' do   ' 0.0	13	13

1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1 ' do#  ' 0.0	14	14

1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1 ' ré   ' 0.0	15	15

1  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1 ' ré#  ' 0.0	16	16

1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' mi   ' 0.0	17	17

1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' fa   ' 0.0	18	18

1  1  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' fa#  ' 0.0	19	19

1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1 ' sol  ' 0.0	20	20

1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1 ' sol# ' 0.0	21	21

1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1 ' la   ' 0.0	22	22

1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1 ' la#  ' 0.0	23	23

1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1 ' si   ' 0.0	24	24

1  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1 ' do   ' 0.0	25	25

1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1 ' do#  ' 0.0	26	26

1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  0  1  1  1 ' ré   ' 0.0	27	27

(Chaque ligne du tableau correspond à une note de la tessiture; L'avant-dernier nombre de la ligne rappelle son numéro dans le tableau, le dernier donne le numéro du degré de la gamme auquel il correspond. Chaque colonne du tableau correspond à un trou latéral : 1 = trou fermé, 0 = trou ouvert.

On notera qu'ici, les trois derniers « trous latéraux » n° N-2, N-1 et N sont toujours fermés : ce ne sont pas des trous de jeu, mais simplement des raccordements entre tronçons du tube principal.

Le chiffre du tableau situé juste après le nom de la note (3ème avant la fin de chaque ligne) donne la justesse expérimentale de l’instrument pour le doigté correspondant (c'est la justesse expérimentale, mesurée sur sur l’instrument réel avec un accordeur électronique, en prenant soin de se placer pour chaque note aussi près que possible du milieu du champ de liberté en fréquence. Ces chiffres expérimentaux sont destinés à être comparés avec les prédictions de TUTT). Ici, la justesse de l’instrument n’a pas été mesurée, on a rentré ici une valeur réelle quelconque, en l’occurrence 0.0).

- DONNEES CONCERNANT L'EMBOUCHURE

IFLUTE FCM FCP   G0         LA0      alpha    E0       V0    V1   LEVRES   PAREMB  DECOUV

1             0.       0.     9.2e-3    4.5e-3      1.      0.        0.       0.        0.               0.              0.

(Ici, IFLUTE = 1 nous dit qu'on a affaire à un instrument à anche « roseau ». Ce paramètre n'est utilisé que pour calculer la correction de longueur à l'embouchure; en l’occurrence ici : pas de correction) ;

FCM =0, FCP = 0 sont les paramètres de couplage entre l'anche aérienne et le tuyau; en l’occurrence ici : FCM = 0 indique qu’on néglige le couplage à l’anche. C’est la prescription que je recommande actuellement pour calculer tous les instruments à anche solide avec TUTT dans le cadre du modèle du volume effectif, cf § 1.11).

G0 est la largeur vibrante de l'anche : en l’occurrence ici 9.2 mm;

LA0 est la longueur vibrante de l'anche aérienne : ici 4.5 mm;

Les paramètres suivants alpha,,….DECOUV ne sont utilisés que pour les flûtes et sont mis ici à des valeurs arbitraires.

MREED KREED LBUCC TANDELTA

5.6e-6    850.         0.1           1.

(MREED et KREED sont la masse et la raideur de l’anche.  Les valeurs rentrées ici sont représentatives d’une anche de hautbois baroque, mais elles ne seront pas utilisées car on se place dans le cadre du modèle Veff, sans couplage à l’anche (on a pris FCM=0). LBUCC est la longueur de la cavité buccale et TANDELTA est un angle de pertes reflétant l’amortissement du son dans la cavité buccale).

LIBERTE SUR LES PARAMETRES DE L'EMBOUCHURE DMA  DKA  DLBUCC   DDLEMB

1.       1.         1.             1.

(Ces paramètres servent à définir la liberté dont dispose l'instrumentiste pour faire varier les paramètres de l'anche et les paramètres de couplage anche-tuyau. On a rentré ici des valeurs arbitraires : dans le cadre du modèle Veff utilisé ici, on a négligé le couplage à l’anche, les paramètres ci-dessus ne sont pas utilisés).

DONNEES CONCERNANT L'AUTO ENTRETIEN   GA   GB

700.   1.

(Ces paramètres décrivent la relation non linéaire entre la puissance générée par l'auto entretien de l'oscillation, et l'énergie stockée dans le résonateur. GA et GB fixent l'amplitude des champs sonores dans le tuyau. Faute d'une connaissance détaillée du mécanisme d'auto entretien, la valeur de ces paramètres est actuellement très pifométrée. Les recherches sont en cours!).

DONNEES CONCERNANT LE CALCUL IMPADM (-1 si impédance, 1 si admittance)

1

(IMPADM = -1 signifie que le calcul est fait ici via les admittances).

- COEFFICIENTS SUR LES CRITERES DE SATISFACTION CJUS CTIM CVOL CEMI CLIB

1.       0.       0.       0.        0.

(Le critère de satisfaction global repose ici exclusivement sur la justesse : CJUS = 1; Les autres critères (timbre, volume, facilité d'émission, largeur des champs de liberté) ont un coefficient de pondération nul, c’est à dire qu’ils comptent pour du beurre!).

- Le plan de perce du hautbois baroque correspondant au fichier TUTT ci-dessus

- 3.5 Chalumeau

## Les commentaires sont en italique.

- VERSION FORMAT DE FICHIER D'ENTREE AVEC MENTION DE LA VERSION DE TUTT

- TUTT43_2024.11

(Cette ligne précise que le calcul sera fait avec le programme TUTT 43ème version, en date de Nov 2024).

- Chalumeau en sib 415 bec clarinette

- (C‘est la ligne de titre. Cet instrument est destiné à jouer les rares pièces de musique baroque écrites pour le chalumeau. Pour des raisons de commodité, on a adopté un bec de clarinette moderne).

- PARAMETRES PHYSIQUES DE L'AIR :RHOA,P0,GAMMA,CV,ETA,TONEW,DLAMBA

- 1.20400000 101400.000 1.39999998 719.000000 1.80000006E-05 11.6999998 2.40000002E-02

(A est la densité de l'air; P0 est la pression atmosphérique; Cv est la chaleur spécifique de l'air;  est la viscosité de l'air, Tonew ne sert à rien (emplacement libre), et  est la conductivité thermique de l'air. On ne doit rien changer dans cette ligne).

- NOMBRE DE TRONCONS DE LA LIGNE (-1) N

- 10

(Le tube principal est divisé en 10 troncs de cône (ici des cylindres), plus un pour décrire l'embouchure).

- BAS DE LIGNE OUVERT OU FERME C1 (0=OUVERT, 1=FERME)

- 0

(Ici, le bas du tube est ouvert).

- TABLEAU PERCE D0 (DIMENSION N+1)

- 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.014 0.01

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus proche de l'embouchure;

Les trois derniers chiffres décrivent le volume équivalent d’un bec de clarinette).

- TABLEAU PERCE DL (DIMENSION N+1)

- 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.014 0.015

- (Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus loin de l'embouchure; Les trois derniers chiffres décrivent le volume équivalent d’un bec de clarinette).

- TABLEAU SURFACE LIBRE DE LA PERCE/SURFACE OFFICIELLE OFILIB (DIM N+1)

- 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

(Ce chiffre 1.6 caractérise la rugosité de la perce. Ici, on a supposé ici que la surface libre de la perce était 1.6 fois plus grande que la surface d'un tube à parois lisses de mêmes dimensions. Cette valeur est typique pour le bois poli huilé).

- TABLEAU DES TRONCONS DE LA LIGNE PRINCIPALE L (DIMENSION N+1)

- 0.0663 0.0322 0.021 0.021 0.028 0.023 0.0155 0.0175 0.042 0.061 0.025

(Ce sont les longueurs des tronçons du tube principal; Les deux derniers chiffres représentent la longueur du volume équivalent à l’embouchure);

Attention : mettre L = 0 est interdit : ça fait planter le programme).

- TEMPERATURE DE L'AIR EN HAUT ET EN BAS DE LA LIGNE (CELSIUS)

- 25.              20.

(Ici : Température = 25°C près de l'embouchure, et 20°C dans la pièce).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX D0P (DIMENSION N)

- 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.00E+00 0

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de la face externe du tube).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX DLP (DIMENSION N)

- 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.00E+00 0

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de l'intérieur du tube. On a ici affaire à des trous cylindriques (sans sous-coupage), ce qui se traduit par un diamètre D0P égal au diamètre DLP correspondant).

- TABLEAU LONGUEUR DES TRONCONS LATERAUX LP0 (DIMENSION N)

- 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.00E+00 0

(C'est la hauteur des cheminées des trous latéraux, ou l'épaisseur de la paroi du tube, si le trou est percé perpendiculairement à l'axe du tube. Ici, tous les trous latéraux ont la même hauteur de 6 mm car ils sont percés perpendiculairement dans une paroi de cette épaisseur).

- TABLEAU STYLE DES CLES ISTYLE (DIMENSION N)

- 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

- (Pas de clé sur cet instrument)

- TABLEAU LEVEE DES CLES LEVEE (DIMENSION N)

- 1.636 1.636 1.636 1.636 1.636 1.636 1.636 1.636 1.636 0

- (On a rentré ici des valeurs quelconques. Ces chiffres ne seront pas utilisés car il n’y a pas de clés sur cet instrument).

- FREQUENCE DU LA DE REFERENCE FLA

- 415.000000

- (Ce chalumeau est au diapason baroque La 415 Hz).

- Temperament de reference ITMPNT (0 si teqj, 1 si teoj)

- 1

(La justesse de chaque note sera jugée par rapport à un tempérament égal à octaves justes)

- TESSITURE NTESSC, NTESSG, NTESSB

- 16   16   11

(Ici, on étudie 16 doigtés différents, et la tessiture de l'instrument comprend 16 notes. Il y a autant de doigtés étudiés que de degrés de la gamme; La note la plus basse est le do, soit 11 demi-tons au dessous du La de référence).

- TABLE DES DOIGTES

- 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 '  do  ' 0.0	1	1

- 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do#  ' 0.0	2	2

- (le do# a le même doigté que le do. Si le do est juste, le do# va être trop bas !)

- 0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 '  ré  ' 0.0	3	3

- 0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré#  ' 0.0	4	4

- (le ré# a le même doigté que le ré. Si le ré est juste, le ré# va être trop bas !)

- 0  0  1  1  1  1  1  1  1  1 '  mi  ' 0.0	5	5

- 0  1  0  1  1  1  1  1  1  1 '  fa  ' 0.0	6	6

- 0  1  1  0  1  1  1  1  1  1 ' fa#  ' 0.0	7	7

- 0  0  0  0  1  1  1  1  1  1 ' sol  ' 0.0	8	8

- 0  1  0  1  0  1  1  1  1  1 'sol#  ' 0.0	9	9

- 0  0  0  0  0  1  1  1  1  1 '  la  ' 0.0	10	10

- 0  0  0  0  1  0  1  1  1  1 ' la#  ' 0.0	11	11

- 0  0  0  0  0  0  1  1  1  1 '  si  ' 0.0	12	12

- 0  0  0  0  0  1  0  1  1  1 '  do  ' 0.0	13	13

- 0  0  0  0  0  1  1  0  1  1 ' do#  ' 0.0	14	14

- 0  0  0  0  0  0  1  0  1  1 '  ré  ' 0.0	15	15

- 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 ' ré#  ' 0.0	16	16

(Chaque ligne du tableau correspond à une note de la tessiture; L'avant-dernier nombre de la ligne rappelle son numéro dans le tableau, le dernier donne le numéro du degré de la gamme auquel il correspond.

Chaque colonne du tableau correspond à un trou latéral : 1 = trou fermé, 0 = trou ouvert.

On notera qu'ici, les deux derniers « trous latéraux » n°  N-1 et N sont toujours fermés : ce ne sont pas des trous de jeu, mais simplement des raccordements entre tronçons du tube principal.

Le chiffre du tableau situé juste après le nom de la note (3ème avant la fin de chaque ligne) donne la justesse expérimentale de l’instrument pour le doigté correspondant (C'est la justesse expérimentale, mesurée sur sur l’instrument réel avec un accordeur électronique, en prenant soin de se placer pour chaque note aussi près que possible du milieu du champ de liberté en fréquence. Ces chiffres expérimentaux sont destinés à être comparés avec les prédictions de TUTT). Ici, la justesse de l’instrument n’a pas été mesurée, on a rentré une valeur réelle quelconque, en l’occurrence 0.0).

- DONNEES CONCERNANT L'EMBOUCHURE

- IFLUTE FCM FCP G0   LA0   alpha E0   V0  V1 LEVRES PAREMB DECOUV

- 1          0.        0.  9.e-3 1.47e-2   1. 1.e-4   1.e10    0.     0.            0.            0.

(Ici, IFLUTE = 1 nous dit qu'on a affaire à un instrument à anche « roseau ». Ce paramètre n'est utilisé que pour calculer la correction de longueur à l'embouchure; en l’occurrence ici : pas de correction) ;

FCM =0, FCP = 0 sont les paramètres de couplage entre l'anche aérienne et le tuyau; en l’occurrence ici : FCM = 0 indique qu’on néglige le couplage à l’anche. C’est la prescription que je recommande actuellement pour calculer tous les instruments à anche solide avec TUTT dans le cadre du modèle Veff, cf § 1.11). Avec ce choix de couplage, les paramètres suivants ne servent à rien, et ne sont là que pour garder au fichier d’entrée la même structure pour tous les instruments.

G0 est la largeur vibrante de l'anche : en l’occurrence ici 9. mm;

LA0 est la longueur vibrante de l'anche aérienne : ici 14.7 mm;

Les paramètres suivants alpha,….DECOUV ne sont utilisés que pour les flûtes et sont mis ici à des valeurs arbitraires.

- MREED KREED LBUCC TANDELTA

- 1.98e-5   2.e3        0.1           1.

(MREED et KREED sont la masse et la raideur de l’anche.  Les valeurs rentrées ici sont représentatives d’une anche de clarinette, mais elles ne seront pas utilisées car on se place dans le cadre du modèle Veff, sans couplage à l’anche (on a pris FCM=0). LBUCC est la longueur de la cavité buccale et TANDELTA est un angle de pertes reflétant l’amortissement du son dans la cavité buccale).

- LIBERTE SUR LES PARAMETRES DE L'EMBOUCHURE DMA DKA DLBUCC   DDLEMB

- 1.  1.  1.  1.

(Ces paramètres servent à définir la liberté dont dispose l'instrumentiste pour faire varier les paramètres de l'anche et les paramètres de couplage anche-tuyau. On a rentré ici des valeurs arbitraires : dans le cadre du modèle Veff utilisé ici, on a négligé le couplage à l’anche, les paramètres ci-dessus ne sont pas utilisés).

- DONNEES CONCERNANT L'AUTO ENTRETIEN GA GB

700. 1.

(Ces paramètres décrivent la relation non linéaire entre la puissance générée par l'auto entretien de l'oscillation, et l'énergie stockée dans le résonateur. GA et GB fixent l'amplitude des champs sonores dans le tuyau. Faute d'une connaissance détaillée du mécanisme d'auto entretien, la valeur de ces paramètres est actuellement très pifométrée).

- DONNEES CONCERNANT LE CALCUL IMPADM (-1 si impédance, 1 si admittance)

- -1

- (Ici, on a fait le choix de calculer les résonances via les impédances).

- COEFFICIENTS SUR LES CRITERES DE SATISFACTION CJUS CTIM CVOL CEMI CLIB

- 1.         0.        0.       0.       0.

- (Le critère de satisfaction global repose ici exclusivement sur la justesse : CJUS = 1; Les autres critères (timbre, volume, facilité d'émission, largeur des champs de liberté) ont un coefficient de pondération nul, c’est à dire qu’ils comptent pour du beurre!).

- Le plan de perce du chalumeau correspondant au fichier TUTT ci-dessus. Vérifier que le dernier tronçon a bien les paramètres d’un bec de clarinette.

- 3.6 Saxophone

## Les commentaires sont en italique.

- VERSION FORMAT DE FICHIER D'ENTREE AVEC MENTION DE LA VERSION DE TUTT

- TUTT43_2024.11

(Cette ligne précise que le calcul sera fait avec le programme TUTT 43ème version, en date de Nov 2024).

Saxophone soprano

(C'est la ligne de titre. Il s’agit d’un saxophone bon marché fabriqué en Asie, d’une marque que je ne citerai pas).

PARAMETRES PHYSIQUES DE L'AIR :RHOA,P0,GAMMA,   CV,  ETA, TONEW,DLAMBA

- 1.204 1.014E5  1.400  719. 1.8E-5 11.7 2.4E-2

(A est la densité de l'air; P0 est la pression atmosphérique; Cv est la chaleur spécifique de l'air;  est la viscosité de l'air, Tonew ne sert à rien, et  est la conductivité thermique de l'air. On ne doit rien changer dans cette ligne).

- NOMBRE DE TRONCONS DE LA LIGNE (-1) N

20

(Ici, le tube principal est divisé en 20 troncs de cône, plus 1 pour décrire l'embouchure).

- BAS DE LIGNE OUVERT OU FERME C1 (0=OUVERT, 1=FERME)

0.

(Ici, le bas du tube est ouvert)

- TABLEAU PERCE D0 (DIMENSION N+1)

4.58E-02 4.31E-02 4.07E-02 3.86E-02 3.65E-02 3.43E-02 3.23E-02

3.05E-02 2.88E-02 2.73E-02 2.61E-02 2.41E-02 2.28E-02 2.14E-02

2.05E-02 1.96E-02 1.77E-02 1.59E-02 1.17E-02 9.00E-03 0.0094

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus proche de l'embouchure;

L’avant dernier chiffre, ici 9 mm, est le diamètre du bocal à sa petite extrémité ; Le dernier chiffre, ici 9.4 mm, est le diamètre équivalent de l’extrémité de l’anche).

Attention : mettre D0 = 0 est interdit : ça fait planter le programme.

- TABLEAU PERCE DL (DIMENSION N+1)

5.00E-02 4.58E-02 4.31E-02 4.07E-02 3.86E-02 3.65E-02 3.43E-02

3.23E-02 3.05E-02 2.88E-02 2.73E-02 2.61E-02 2.41E-02 2.28E-02

2.14E-02 2.05E-02 1.96E-02 1.77E-02 1.50E-02 1.17E-02 0.01

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus loin de l'embouchure; Le dernier chiffre, ici 10 mm, est le diamètre équivalent du bec au niveau de son raccordement avec le bocal).

- TABLEAU SURFACE LIBRE DE LA PERCE/SURFACE OFFICIELLE OFILIB (DIM N+1)

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

(Ce chiffre 1.5 caractérise la rugosité de la perce. Ici, on a supposé ici que la surface libre de la perce était 1.5 fois plus grande que la surface d'un tube à parois lisses de mêmes dimensions. Cette valeur est caractéristique d’un métal poli).

- TABLEAU DES TRONCONS DE LA LIGNE PRINCIPALE L (DIMENSION N+1)

6.70E-02 4.30E-02 3.80E-02 3.40E-02 3.40E-02 3.50E-02 3.10E-02

2.90E-02 2.80E-02 2.30E-02 2.00E-02 3.10E-02 2.10E-02 2.20E-02

1.50E-02 1.40E-02 3.00E-02 3.00E-02 5.30E-02 4.50E-02 0.045

(Ce sont les longueurs des tronçons du tube principal; Le dernier chiffre, ici 3.2 cm, est la longueur de l’anche, comptée entre son apex et l’endroit de son raccordement au bocal);

Attention : mettre L = 0 est interdit : ça fait planter le programme.

TEMPERATURE DE L' AIR EN TETE? ET TEMPERATURE AMBIANTE(CELSIUS) TT    TB

25.    20.

(Ici : Température = 25°C près de l'embouchure, et 20°C dans la pièce).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX D0P (DIMENSION N)

3.10E-02 3.05E-02 2.75E-02 2.80E-02 2.07E-02 2.37E-02 1.95E-02

2.13E-02 1.85E-02 1.45E-02 1.80E-02 1.10E-02 9.00E-03 1.23E-02

7.30E-03 6.00E-03 1.50E-03 0.00E+00 1.00E-03 0.00E+00

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de la face externe du tube; Certains raccordements entre troncs de cône ne correspondent pas à des trous latéraux, mais simplement à des discontinuités de la perce principale. C’est le cas au niveau du bocal. On a rentré dans TUTT des trous de diamètre nul pour ces « trous latéraux » particuliers).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX DLP (DIMENSION N)

3.10E-02 3.05E-02 2.75E-02 2.80E-02 2.07E-02 2.37E-02 1.95E-02

2.13E-02 1.85E-02 1.45E-02 1.80E-02 1.10E-02 9.00E-03 1.23E-02

7.30E-03 6.00E-03 1.50E-03 0.00E+00 1.00E-03 0.00E+00

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de l'intérieur du tube. On notera que les trous de jeu, sont cylindriques, ce qui se traduit par un diamètre D0P égal au diamètre DLP correspondant).

- TABLEAU LONGUEUR DES TRONCONS LATERAUX LP0 (DIMENSION N)

3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03

3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03

3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 0.00E+00 3.00E-03 0.00E+00

(C'est la hauteur des cheminées des trous latéraux. Certains raccordements entre troncs de cône ne correspondent pas à des trous latéraux, mais simplement à des changements de conicité de la perce principale. C’est le cas par exemple au niveau du bocal. On a rentré dans TUTT des trous de longueur nulle pour ces « trous latéraux » particuliers).

- TABLEAU STYLE DES CLES ISTYLE (DIMENSION N)

2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

2   2   2   2   2   2   2   2   2   2

(Toutes les clés sont de type « plateaux pleins », codées dans le programme par un « 2 »).

TABLEAU LEVEE DES CLES LEVEE (DIMENSION N)

0.0031 0.00305 0.00275 0.0028 0.00207 0.00237 0.00195 0.00213 0.00185 0.00145

0.0018 0.0011 0.0009 0.00123 0.00073 0.0006 0.00015 0.0001 0.0001 0.0001

(La levée des clés est un paramètre important de la justesse d’un saxophone).

FREQUENCE DU LA DE REFERENCE FLA

440.

(La 440 : voilà le diapason).

Tempérament de reference ITMPNT (0 si teqj, 1 si teoj)

- 1

(La justesse de chaque note sera jugée par rapport à un tempérament égal à octaves justes)

- TESSITURE NTESSC, NTESSG, NTESSB

28            28	        13

(Ici, on étudie 28 doigtés différents, et la tessiture de l'instrument comprend 28 notes. Il y a autant de doigtés étudiés que de degrés de la gamme, car on n’a retenu que le doigté principal pour chaque note; Je n’ai pas rentré ici les doigtés alternatifs ni les doigtés de multiphoniques ! La note la plus basse est le lab (réel), ou encore sib (pensé) car l’instrument est transpositeur, soit 13 demi-tons au dessous du La de référence).

- TABLE DES DOIGTES DOIGTE(I,J) (NTESSC LIGNES, N COLONNES)

Chaque ligne du tableau correspond à une note de la tessiture; L'avant-dernier nombre de la ligne rappelle son numéro dans le tableau, le dernier donne le numéro du degré de la gamme auquel il correspond.

Chaque colonne du tableau correspond à un trou latéral : 1 = trou fermé, 0 = trou ouvert.

On notera qu'ici, les deux derniers « trous latéraux » n° N-1 et N sont toujours fermés : ce ne sont pas des trous de jeu, mais simplement des raccordements entre tronçons du tube principal.

Le nom associé à chaque doigté est celui de la note pensée par le musicien quand il la joue (le saxophone est transpositeur !). Mais le programme TUTT s’y retrouve car il sait que le doigté n°1 correspond à un sib (pensé), mais aussi à une note située NTESSB=13 demi tons au dessous du la de référence, soit un lab (réel).

Le chiffre du tableau situé juste après le nom de la note (3ème avant la fin de chaque ligne) donne la justesse expérimentale de l’instrument pour le doigté correspondant (C'est la justesse expérimentale, mesurée sur sur l’instrument réel avec un accordeur électronique, en prenant soin de se placer pour chaque note aussi près que possible du milieu du champ de liberté en fréquence. Ces chiffres expérimentaux sont destinés à être comparés avec les prédictions de TUTT). Ici, la justesse de l’instrument n’a pas été mesurée, on a rentré ici une valeur réelle quelconque, en l’occurrence 0.0.

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'sib   ' 0.0	1	1

0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'si    ' 0.0	2	2

0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'do    ' 0.0	3	3

0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'do#   ' 0.0	4	4

0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'ré    ' 0.0	5	5

0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'ré#   ' 0.0	6	6

0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'mi    ' 0.0	7	7

0  0  1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'fa    ' 0.0	8	8

0  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'fa#   ' 0.0	9	9

0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'sol   ' 0.0	10	10

0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'sol#  ' 0.0	11	11

0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'la    ' 0.0	12	12

0  0  1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1 'la#   ' 0.0	13	13

0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1 'si    ' 0.0	14	14

0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1 'do    ' 0.0	15	15

0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1 'do#   ' 0.0	16	16

0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1 'ré    ' 0.0	17	17

0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1 'ré#   ' 0.0	18	18

0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1 'mi    ' 0.0	19	19

0  0  1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1 'fa    ' 0.0	20	20

0  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1 'fa#   ' 0.0	21	21

0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1 'sol   ' 0.0	22	22

0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1 'sol#  ' 0.0	23	23

0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1 'la    ' 0.0	24	24

0  0  1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  1 'la#   ' 0.0	25	25

0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1 'si    ' 0.0	26	26

0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1 'do    ' 0.0	27	27

0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  1 'do#   ' 0.0	28	28

- DONNEES CONCERNANT L'EMBOUCHURE

IFLUTE FCM FCP   G0         LA0      alpha    E0       V0    V1   LEVRES   PAREMB  DECOUV

1            0.       0.  1.2e-2    1.25e-2      1.        0.         0.      0.       0.               0.            0.

(Ici, IFLUTE = 1 nous dit qu'on a affaire à un instrument à anche « roseau ». Ce paramètre n'est utilisé que pour calculer la correction de longueur à l'embouchure; en l’occurrence ici : pas de correction) ;

FCM =0, FCP = 0 sont les paramètres de couplage entre l'anche aérienne et le tuyau; en l’occurrence ici : FCM = 0 indique qu’on néglige le couplage à l’anche. C’est la prescription que je recommande actuellement pour calculer tous les instruments à anche solide avec TUTT dans le cadre du modèle Veff, cf § 1.11). Avec ce choix de couplage, les paramètres suivants ne servent à rien, et ne sont là que pour mémoire.

G0 est la largeur vibrante de l'anche : en l’occurrence ici 12. mm;

LA0 est la longueur vibrante de l'anche aérienne : ici 12.5 mm;

Les paramètres suivants alpha,….DECOUV ne sont utilisés que pour les flûtes et sont mis ici à des valeurs arbitraires).

LIBERTE SUR LES PARAMETRES DE L'ANCHE DMA DKA DFCM DFCP DCLOUT

0.1    0.1     0.1       0.         0.

(Tous ces paramètres servent à définir la liberté dont dispose l'instrumentiste pour faire varier les paramètres de l'anche et les paramètres de couplage anche-tuyau. Ce sont des variations relatives des paramètres MA, KA, FCM et CLOUT que l'instrumentiste peut réaliser autour de leurs valeurs nominales. Ici, on a supposé 10% de liberté sur la masse effective et la raideur effective de l’anche (DMA = DKA = 0.1), et 10% sur la constante de couplage anche-tube (DFCM = 0.1). La quantité DFCP est une variation absolue de la constante de couplage anche-tuyau. On a supposé aussi DCLOUT = 0, soit 0% de liberté sur la correction de longueur à l'embouchure. TUTT utilise ces paramètres pour calculer les champs de liberté de l'instrument. Dans la mesure où on a négligé le couplage à l’anche, les paramètres ci-dessus ne servent à rien.

MREED KREED LBUCC TANDELTA

2.25e-5     2400.      0.1            1.

(MREED et KREED sont la masse et la raideur de l’anche.  Les valeurs rentrées ici sont représentatives d’une anche de sax soprano, mais elles ne seront pas utilisées car on se place dans le cadre du modèle Veff, sans couplage à l’anche (on a pris FCM=0). LBUCC est la longueur de la cavité buccale et TANDELTA est un angle de pertes reflétant l’amortissement du son dans la cavité buccale).

LIBERTE SUR LES PARAMETRES DE L'EMBOUCHURE DMA DKA DLBUCC  DDLEMB

1.      1.      1.             1.

(Ces paramètres servent à définir la liberté dont dispose l'instrumentiste pour faire varier les paramètres de l'anche et les paramètres de couplage anche-tuyau. On a rentré ici des valeurs arbitraires : dans le cadre du modèle Veff utilisé ici, on a négligé le couplage à l’anche, les paramètres ci-dessus ne sont pas utilisés).

DONNEES CONCERNANT L'AUTO ENTRETIEN   GA   GB

700.   1.

(Ces paramètres décrivent la relation non linéaire entre la puissance générée par l'auto entretien de l'oscillation, et l'énergie stockée dans le résonateur. GA et GB fixent l'amplitude des champs sonores dans le tuyau. Faute d'une connaissance détaillée du mécanisme d'auto entretien, la valeur de ces paramètres est actuellement très pifométrée).

- COEFFICIENTS SUR LES CRITERES DE SATISFACTION CJUS CTIM CVOL CEMI CLIB

1.       0.       0.       0.        0.

(Le critère de satisfaction global repose ici exclusivement sur la justesse : CJUS = 1; Les autres critères (timbre, volume, facilité d'émission, largeur des champs de liberté) ont un coefficient de pondération nul, c’est à dire qu’ils comptent pour du beurre!).

- Le plan de perce du saxophone soprano correspondant au fichier TUTT ci-dessus

- 3.7 Cornet à bouquin

## Les commentaires sont en italique.

- VERSION FORMAT DE FICHIER D'ENTREE AVEC MENTION DE LA VERSION DE TUTT

- TUTT43_2024.11

(Cette ligne précise que le calcul sera fait avec le programme TUTT 43ème version, en date de Nov 2024).

- Cornet bb 440

- (C‘est la ligne de titre. Cet instrument est inspiré des cornets vénitiens du XVIème siècle).

- PARAMETRES PHYSIQUES DE L'AIR :RHOA,P0,GAMMA,CV,ETA,TONEW,DLAMBA

- 1.20400         101400.         1.40000         719.000        1.800000E-05     11.7000        2.400000E-02

(A est la densité de l'air; P0 est la pression atmosphérique; Cv est la chaleur spécifique de l'air;  est la viscosité de l'air, Tonew ne sert à rien (emplacement libre), et  est la conductivité thermique de l'air. On ne doit rien changer dans cette ligne).

- NOMBRE DE TRONCONS DE LA LIGNE (-1) N

- 14

(Le tube principal est divisé en 14 +1 troncs de cône dont les trois derniers décrivent la pièce d’'embouchure).

- BAS DE LIGNE OUVERT OU FERME C1 (0=OUVERT, 1=FERME)

- 0

(Ici, le bas du tube est ouvert).

- TABLEAU PERCE D0 (DIMENSION N+1)

- 0.027 0.0243 0.0232 0.0218 0.0198 0.0182 0.0168 0.0154 0.012 0.0088

- 0.0068 8.0E-03 0.003 0.01 0.015

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus proche de l'embouchure;

- Les trois derniers chiffres décrivent la pièce d’embouchure (le bouquin, avec queue et cuvette), considéré comme partie intégrante de la perce de l’instrument.

- TABLEAU PERCE DL (DIMENSION N+1)

- 2.750000E-02 0.027 0.0243 0.0232 0.0218 0.0198 0.0182

- 0.0168 0.0154 0.012 0.0088 0.0068 0.0055 0.003 0.01

- (Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus loin de l'embouchure; Les trois derniers chiffres décrivent la pièce d’embouchure, queue et cuvette).

- TABLEAU SURFACE LIBRE DE LA PERCE/SURFACE OFFICIELLE OFILIB (DIM N+1)

- 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

(Ce chiffre 1.6 caractérise la rugosité de la perce dans chaque tronçon. Ici, on a supposé ici que la surface libre de la perce était 1.6 fois plus grande que la surface d'un tube à parois lisses de mêmes dimensions. Cette valeur est typique pour le bois poli huilé).

- TABLEAU DES TRONCONS DE LA LIGNE PRINCIPALE L (DIMENSION N+1)

- 4.715E-03 0.1093 0.04149000000000001 0.0435 0.054 0.042 0.0337

- 0.029800000000000007 0.085 0.08 0.0453 4.715000E-03 0.024 0.004 0.004

- (Ce sont les longueurs des tronçons du tube principal; Les trois derniers chiffres représentent la longueur du bouquin, queue et cuvette).

- TEMPERATURE DE L' AIR EN HAUT ET EN BAS DE LA LIGNE (CELSIUS)

- 25.0000 20.0000

- (Ici : Température = 25°C près de l'embouchure, et 20°C dans la pièce).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX D0P (DIMENSION N)

- 0.00000 0.008 0.0075 0.0083 0.0083 8.300000E-03 0.008

- 0.0075 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

- (C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de la face externe du tube).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX DLP (DIMENSION N)

- 0.00000 0.008 0.0075 0.0083 0.0083 8.300000E-03 0.008

- 0.0075 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

(C'est le diamètre des trous latéraux, au voisinage de l'intérieur du tube. On a ici affaire à des trous cylindriques (sans sous-coupage), ce qui se traduit par un diamètre D0P égal au diamètre DLP correspondant).

- TABLEAU LONGUEUR DES TRONCONS LATERAUX LP0 (DIMENSION N)

- 0.00000 0.007 0.006 0.0038 0.0038 3.772000E-03 0.0038

- 0.0048 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

(C'est la hauteur des cheminées des trous latéraux. Attention, cette hauteur de cheminée n’est pas nécessairement égale à l’épaisseur de la paroi car certains trous latéraux peuvent être inclinés pour des raisons d’ergonomie).

- TABLEAU STYLE DES CLES ISTYLE (DIMENSION N)

- 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

- (Pas de clé sur cet instrument)

- TABLEAU LEVEE DES CLES LEVEE (DIMENSION N)

- 1.63600 1.636 1.636 1.636 1.636 1.63600 1.636

- 1.636 1.00000 1.00000 1.63600 1.00000 1.63600 1.63600

- (On a rentré ici des valeurs quelconques. Ces chiffres ne seront pas utilisés car il n’y a pas de clés sur cet instrument).

- FREQUENCE DU LA DE REFERENCE FLA

- 440.000

- (Ce cornet est au diapason La 440 Hz).

- Temperament de reference ITMPNT (0 si teqj, 1 si teoj)

- 1

(La justesse de chaque note sera jugée par rapport à un tempérament égal à octaves justes).

- TESSITURE NTESSC, NTESSG, NTESSB

- 43   30   12

(Ici, on étudie 43 doigtés différents, et la tessiture de l'instrument comprend 30 notes, avec de nombreux doigtés alternatifs pour certaines notes. La note la plus basse est le La, à 12 demi-tons au dessous du La de référence).

- TABLE DES DOIGTES

- 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 '  la  ' 0.0	1	1

- 1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' si   ' 0.0	2	3

- 1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 '  do  ' 0.0	3	4

- 1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do#  ' 0.0	4	5

- 1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 '   ré ' 0.0	5	6

- 1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 '  ré# ' 0.0	6	7

- 1  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' ré#2 ' 0.0	7	7

- 1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' mi   ' 0.0	8	8

- 1  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1 'fa    ' 0.0	9	9

- 1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1 '  fa2 ' 0.0	10	9

- 1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1 ' fa3  ' 0.0	11	9

- 1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1 '  fa# ' 0.0	12	10

- 1  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1 '  sol ' 0.0	13	11

- 1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1 ' sol# ' 0.0	14	12

- 1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1 'sol#2 ' 0.0	15	12

- 1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1 'la    ' 0.0	16	13

- 1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1 '  la2 ' 0.0	17	13

- 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' sib  ' 0.0	18	14

- 1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1 'sib2  ' 0.0	19	14

- 1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' si   ' 0.0	20	15

- 1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'do    ' 0.0	21	16

- 1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'do#   ' 0.0	22	17

- 1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' do#2 ' 0.0	23	17

- 1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'ré    ' 0.0	24	18

- 1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'ré#   ' 0.0	25	19

- 1  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'ré#2  ' 0.0	26	19

- 1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'mi    ' 0.0	27	20

- 1  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1 'fa    ' 0.0	28	21

- 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'fa2   ' 0.0	29	21

- 1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'fa3   ' 0.0	30	21

- 1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1 'fa#   ' 0.0	31	22

- 1  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1 'sol   ' 0.0	32	23

- 1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1 'sol#  ' 0.0	33	24

- 1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1 'sol#2 ' 0.0	34	24

- 1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'la    ' 0.0	35	25

- 1  0  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1 'la2   ' 0.0	36	25

- 1  0  0  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1 'sib   ' 0.0	37	26

- 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'sib2  ' 0.0	38	26

- 1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'si    ' 0.0	39	27

- 1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'si2   ' 0.0	40	27

- 1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'do    ' 0.0	41	28

- 1  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1 'do#   ' 0.0	42	29

- 1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1 'ré    ' 0.0	43	30

(Chaque ligne du tableau correspond à une note de la tessiture; L'avant-dernier nombre de la ligne rappelle son numéro dans le tableau, le dernier donne le numéro du degré de la gamme auquel il correspond.

Chaque colonne du tableau correspond à un trou latéral : 1 = trou fermé, 0 = trou ouvert.

On notera qu'ici, les deux derniers « trous latéraux » n°  N-1 et N sont toujours fermés : ce ne sont pas des trous de jeu, mais simplement des raccordements entre tronçons du tube principal.

Le chiffre du tableau situé juste après le nom de la note (3ème avant la fin de chaque ligne) donne la justesse expérimentale de l’instrument pour le doigté correspondant (C'est la justesse expérimentale, mesurée sur sur l’instrument réel avec un accordeur électronique, en prenant soin de se placer pour chaque note aussi près que possible du milieu du champ de liberté en fréquence. Ces chiffres expérimentaux sont destinés à être comparés avec les prédictions de TUTT). Ici, la justesse de l’instrument n’a pas été mesurée, on a rentré une valeur réelle quelconque, en l’occurrence 0.0).

- DONNEES CONCERNANT L'EMBOUCHURE

- IFLUTE FCM FCP G0  LA0 alpha E0   V0   V1 LEVRES PAREMB decouv

- 2          0.      0.   1.4e-2 1.4e-2 1.    0.     0.     0.     0.          0.                0.

(Ici, IFLUTE = 2 nous dit qu'on a affaire à un instrument à anche « lippale ». Ce paramètre n'est utilisé que pour calculer la correction de longueur à l'embouchure; en l’occurrence ici : pas de correction) ;

FCM =0, FCP = 0 sont les paramètres de couplage entre l'anche lippale et le tuyau; en l’occurrence ici : FCM = 0 indique qu’on néglige le couplage à l’anche. Avec ce choix de couplage, les paramètres suivants ne servent à rien, et ne sont là que pour mémoire.

G0 est la largeur vibrante de l'anche : en l’occurrence ici 14 mm;

LA0 est la longueur vibrante de l'anche aérienne : ici 14 mm;

- Les paramètres suivants alpha,….DECOUV ne sont utilisés que pour les flûtes et sont mis ici à des valeurs arbitraires.

- MREED KREED LBUCC TANDELTA

- 0.             0.               0.1            1.

(MREED et KREED sont la masse et la raideur de l’anche.  Les valeurs rentrées ici ne seront pas utilisées ici car on se borne à calculer les résonances de la colonne d’air fermée à l’embouchure, sans couplage à l’anche (on a pris FCM=0). LBUCC est la longueur de la cavité buccale et TANDELTA est un angle de pertes reflétant l’amortissement du son dans la cavité buccale. Ces deux paramètres ne seront pas utilisés non plus car la perce de l’instrument est supposée fermée au niveau des lèvres C’est cette prescription que je recommande pour le calcul des instruments de la famille des cuivres).

- LIBERTE SUR LES PARAMETRES DE L'EMBOUCHURE DMA DKA DLBUCC DDLEMB

- 1. 1. 1. 1.

(Ces paramètres servent à définir la liberté dont dispose l'instrumentiste pour faire varier les paramètres de l'anche et les paramètres de couplage anche-tuyau. On a rentré ici des valeurs arbitraires : dans le cadre du modèle utilisé ici, le couplage à l’anche est négligé, et les paramètres ci-dessus ne sont pas utilisés).

- DONNEES CONCERNANT L'AUTO ENTRETIEN GA GB

- 700. 1.

(Ces paramètres décrivent la relation non linéaire entre la puissance générée par l'auto entretien de l'oscillation, et l'énergie stockée dans le résonateur. GA et GB fixent l'amplitude des champs sonores dans le tuyau. Faute d'une connaissance détaillée du mécanisme d'auto entretien, la valeur de ces paramètres est actuellement très pifométrée).

- DONNEES CONCERNANT LE CALCUL IMPADM (-1 si impédance, 1 si admittance)

- -1

- (Ici, on a fait le choix de calculer les résonances via les impédances).

- COEFFICIENTS SUR LES CRITERES DE SATISFACTION CJUS CTIM CVOL CEMI CLIB

- 1.         0.        0.       0.       0.

- (Le critère de satisfaction global repose ici exclusivement sur la justesse : CJUS = 1; Les autres critères (timbre, volume, facilité d'émission, largeur des champs de liberté) ont un coefficient de pondération nul, c’est à dire qu’ils comptent pour du beurre!).

- Le plan de perce du cornet à bouquin correspondant au fichier TUTT ci-dessus

- 3.6 Trompette

## Les commentaires sont en italique.

- VERSION FORMAT DE FICHIER D'ENTREE AVEC MENTION DE LA VERSION DE TUTT

- TUTT43_2024.11

(Cette ligne précise que le calcul sera fait avec le programme TUTT 43ème version, en date de Nov 2024).

Trompette sib

(C'est la ligne de titre). Il s’agit d’une excellente trompette européenne dont beaucoup de morceaux sont fabriqués en Chine, et dont je tairai le nom pour éviter les ennuis.

PARAMETRES PHYSIQUES DE L'AIR :RHOA,P0,GAMMA,   CV,  ETA, TONEW,DLAMBA

- 1.204 1.014E5  1.400  719. 1.8E-5 11.7 2.4E-2

(A est la densité de l'air; P0 est la pression atmosphérique; Cv est la chaleur spécifique de l'air;  est la viscosité de l'air, Tonew ne sert à rien, et  est la conductivité thermique de l'air. On ne doit rien changer dans cette ligne).

- NOMBRE DE TRONCONS DE LA LIGNE (-1) N

14

(Ici, le tube principal est divisé en 14 +1 cylindres ou troncs de cône, dont les quatre derniers décrivent la pièce d’'embouchure).

- BAS DE LIGNE OUVERT OU FERME C1 (0=OUVERT, 1=FERME)

0.

(Ici, le bas du tube est ouvert)

- TABLEAU PERCE D0 (DIMENSION N+1)

7.61E-02 4.08E-02 3.00E-02 1.86E-02 1.17E-02 1.17E-02 1.30E-02

1.17E-02 1.30E-02 0.01 9.90E-03 3.66E-03 3.66E-03 1.00E-02

1.70E-02

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus proche de l'embouchure;

Le dernier chiffre, ici 17 mm, est le diamètre interne de la pièce d’embouchure).

Attention : mettre D0 = 0 est interdit : ça fait planter le programme.

- TABLEAU PERCE DL (DIMENSION N+1)

1.20E-01 7.61E-02 4.08E-02 3.00E-02 1.86E-02 1.17E-02 1.30E-02

1.17E-02 1.30E-02 0.0117 9.90E-03 7.80E-03 3.66E-03 3.66E-03

1.00E-02

(Ce sont les diamètres des tronçons du tube principal, à leur extrémité la plus loin de l'embouchure; L’avant dernier chiffre, ici 3.6 mm, est le diamètre du grain).

- TABLEAU SURFACE LIBRE DE LA PERCE/SURFACE OFFICIELLE OFILIB (DIM N+1)

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

(Ce chiffre 1.6 caractérise la rugosité de la perce. Ici, on a supposé ici que la surface libre de la perce était 1.6 fois plus grande que la surface d'un tube à parois lisses de mêmes dimensions. Cette valeur est caractéristique du métal légèrement oxydé).

- TABLEAU DES TRONCONS DE LA LIGNE PRINCIPALE L (DIMENSION N+1)

1.40E-02 3.60E-02 4.30E-02 1.54E-01 2.45E-01 2.42E-01 1.50E-02

2.86E-01 0.015 0.229 3.00E-03 7.20E-02 2.00E-03 6.00E-03

7.00E-03

(Ce sont les longueurs des tronçons du tube principal;

Attention : mettre L = 0 est interdit : ça fait planter le programme.

TEMPERATURE DE L'AIR EN TETE? ET TEMPERATURE AMBIANTE(CELSIUS) TT    TB

27.    20.

(Ici : Température = 27°C près de l'embouchure, et 20°C dans la pièce).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX D0P (DIMENSION N)

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

(Le programme TUTT suppose par défaut l’existence d’un trou latéral à chaque raccordement entre les trons de cône de la perce. La trompette n’ayant pas de trous latéraux, on a rentré ici des diamètres de trous latéraux nuls).

- TABLEAU PERCE DES TRONCONS LATERAUX DLP (DIMENSION N)

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

(Même remarque).

- TABLEAU LONGUEUR DES TRONCONS LATERAUX LP0 (DIMENSION N)

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

(Même remarque).

- TABLEAU STYLE DES CLES ISTYLE (DIMENSION N)

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

(Pas de trous latéraux, et donc, pas de clés !).

TABLEAU LEVEE DES CLES LEVEE (DIMENSION N)

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

(Pas de trous latéraux, pas de clés, et donc, pas de levée de clés !).

FREQUENCE DU LA DE REFERENCE FLA

440.

(La 440 : voilà le diapason).

Tempérament de reference ITMPNT (0 si teqj, 1 si teoj)

- 1

(La justesse de chaque note sera jugée par rapport à un tempérament égal à octaves justes)

- TESSITURE NTESSC, NTESSG, NTESSB

5            20	        11

On examine 5 partiels de la trompette (NTESSC = 5), la tessiture étudiée de la trompette comprend 20 demi-tons (NTESSG = 20), et la note de base de la tessiture de l’instrument est un « do » (pensé), en fait un sib réel à 11 demi-tons au dessous du la 440 (NTESSB=11).

- TABLE DES DOIGTES DOIGTE(I,J) (NTESSC LIGNES, N COLONNES)

Chaque ligne du tableau correspond à une note de la tessiture; L'avant-dernier nombre de la ligne rappelle son numéro dans le tableau, le dernier donne le numéro du degré de la gamme auquel il correspond.

Chaque colonne du tableau correspond à un trou latéral : 1 = trou fermé, 0 = trou ouvert. Dans le cas des cuivres, on n’a pas de trous latéraux, mettre une ligne de « 1 ».

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'do    '0.0	1	1

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'sol   '0.0	2	8

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'do    '0.0	3	13

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'mi    '0.0	4	17

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'sol   '0.0	5	20

La première ligne de la table correspond à la note de base (il s’agit du partiel 2 du tuyau, mais on n’a pas besoin de le dire au programme :TUTT le calcule tout seul en cherchant quel est le mode du tuyau situé dans le domaine de fréquence à 11 demi-tons au dessous du la 440) ;

La seconde correspond au sol (pensé) situé 8 demi-tons au dessus de la note de base de la tessiture. Il s’agit du 3è partiel du tuyau, mais là encore, on n’a pas besoin de le dire au programme ;

Les trois lignes suivantes correspondent respectivement au do, mi et sol, à 13, 17 et 20 demi-tons au dessus de la note de base (4è, 5è et 6è partiels du tuyau) ;

Le nom associé à chaque doigté est celui de la note pensée par le musicien quand il la joue (la trompette en sib est transpositrice !). Le programme TUTT s’y retrouve car il sait que le doigté n°1 correspond à un do (pensé), mais aussi à une note située NTESSB=11 demi tons au dessous du la de référence, soit un sib (réel).

Le chiffre du tableau situé juste après le nom de la note (3ème avant la fin de chaque ligne) donne la justesse expérimentale de l’instrument pour le doigté correspondant (c'est la justesse expérimentale, mesurée sur sur l’instrument réel avec un accordeur électronique, en prenant soin de se placer pour chaque note aussi près que possible du milieu du champ de liberté en fréquence. Ces chiffres expérimentaux sont destinés à être comparés avec les prédictions de TUTT). Ici, la justesse de l’instrument n’a pas été mesurée, et on a rentré une valeur réelle quelconque, en l’occurrence 0.0.

- DONNEES CONCERNANT L'EMBOUCHURE

IFLUTE FCM FCP   G0         LA0      alpha    E0       V0    V1   LEVRES   PAREMB  DECOUV

2             0.       0.     1.4e-2    1.4e-2      1.       0.       0.      0.        0.                0.             0.

(Ici, IFLUTE = 2 nous dit qu'on a affaire à un instrument à anche lippale. Ce paramètre n'est utilisé que pour calculer la correction de longueur à l'embouchure; en l’occurrence ici : pas de correction) ;

FCM =0, FCP = 0 sont les paramètres de couplage entre l'anche aérienne et le tuyau; en l’occurrence ici : FCM = 0 indique qu’on néglige le couplage à l’anche. C’est la prescription que je recommande actuellement pour calculer tous les cuivres avec TUTT). Avec ce choix de couplage, les paramètres suivants ne servent à rien, et ne sont là que pour mémoire.

G0 est la largeur de l'anche lippale: en l’occurrence ici 14 mm;

LA0 est la longueur vibrante de l'anche aérienne : ici 14 mm;

Alpha est un paramètre permettant d'ajuster finement la raideur de l'anche. On a pris ici alpha = 1;

E0 est l'épaisseur de l'anche, ici sans objet;

V0, V1, LEVRES  PAREMB  et DECOUV ne sont utilisés que pour les flûtes et sont mis ici arbitrairement à zéro.

- MREED KREED LBUCC TANDELTA

- 0.             0.               0.1            1.

(MREED et KREED sont la masse et la raideur de l’anche.  Les valeurs rentrées ici ne seront pas utilisées ici car on se borne à calculer les résonances de la colonne d’air fermée à l’embouchure, sans couplage à l’anche (on a pris FCM=0). LBUCC est la longueur de la cavité buccale et TANDELTA est un angle de pertes reflétant l’amortissement du son dans la cavité buccale. Ces deux paramètres ne seront pas utilisés non plus car la perce de l’instrument est supposée fermée au niveau des lèvres C’est cette prescription que je recommande pour le calcul des instruments de la famille des cuivres).

- LIBERTE SUR LES PARAMETRES DE L'EMBOUCHURE DMA DKA DLBUCC DDLEMB

- 1.      1.       1.           1.

(Ces paramètres servent à définir la liberté dont dispose l'instrumentiste pour faire varier les paramètres de l'anche et les paramètres de couplage anche-tuyau. On a rentré ici des valeurs arbitraires : dans le cadre du modèle utilisé ici, le couplage à l’anche est négligé, et les paramètres ci-dessus ne sont pas utilisés).

- DONNEES CONCERNANT L'AUTO ENTRETIEN GA GB

- 700. 1.

(Ces paramètres décrivent la relation non linéaire entre la puissance générée par l'auto entretien de l'oscillation, et l'énergie stockée dans le résonateur. GA et GB fixent l'amplitude des champs sonores dans le tuyau. Faute d'une connaissance détaillée du mécanisme d'auto entretien, la valeur de ces paramètres est actuellement très pifométrée).

- DONNEES CONCERNANT LE CALCUL IMPADM (-1 si impédance, 1 si admittance)

- -1

- (Ici, on a fait le choix de calculer les résonances via les impédances).

- COEFFICIENTS SUR LES CRITERES DE SATISFACTION CJUS CTIM CVOL CEMI CLIB

- 1.         0.        0.       0.       0.

- (Le critère de satisfaction global repose ici exclusivement sur la justesse : CJUS = 1; Les autres critères (timbre, volume, facilité d'émission, largeur des champs de liberté) ont un coefficient de pondération nul, c’est à dire qu’ils comptent pour du beurre!).

Le plan de perce de la trompette correspondant au fichier TUTT ci-dessus

4. Mode d’emploi du logiciel d'édition TUTTEDIT

Auteur : Jean-François ALLAEYS, Juin 2025

TUTTEDIT (développé d’abord par Jean-Paul Bridier, puis par Jean-François Allaeys) est un programme qui permet d'éditer le fichier d’entrée du prohgramme de calcul TUTT, de façon interactive et conviviale, avec une visualisation de la géométrie de l’instrument. TUTTEDIT permet de modifier ce fichier d'entrée sans avoir à rentrer dans de rébarbatifs tableaux de chiffres. Il permet aussi de lancer le calcul dans TUTT, et d'afficher graphiquement les résultats de ce calcul.

Grâce à TUTTEDIT, les tâtonnements nécessaires à la conception d’un instrument se trouvent facilités.

- Le fichier d'entrée de TUTT représente l'instrument. Son nom doit être de la forme ***.DAT.

Le programme TUTTEDIT comporte 4 étapes distinctes :

1. Chargement du fichier d’entrée.

2. Modification (facultative) du fichier d’entrée dans la fenêtre graphique d'édition. Le fichier (modifié ou non) est automatiquement nommé TUTT43.DAT, car c’est le nom de fichier d’entrée que reconnaît le programme de calcul TUTT.

3. Appel du moteur de calcul TUTT, pour calcul des propriétés de l’instrument à partir du fichier d’entrée fabriqué à l’étape précédente.

4. Affichage des résultats.

A partir des résultats, on peut ensuite éventuellement re-modifier le fichier d’entrée et procéder par itérations successives jusqu’à obtention d’un résultat satisfaisant, qui sera sauvegardé.

#### 4.1 Pour installer TUTTEDIT sur le disque dur

Le programme tourne sur un PC équipé de Windows (versions Windows 2000, XP, 7, 10, 11). Il tourne également sous LINUX.

Installation pour Windows : importer les programmes exécutables TUTTEDIT.BAT, TUTT43.EXE, TUTT_EDITOR_FR.TCL et TCLKIT-8.5.8-WIN32.UPX.EXE dans le même répertoire.

On peut également télécharger un certain nombre de fichiers d’entrée « type » au format .dat, correspondant à plusieurs types d’instruments (flûte à bec, flûte traversière Boehm, traverso baroque, chalumeau, saxophone, hautbois baroque, cornet à bouquin, trompette,…). Ces fichiers .dat peuvent être modifiés à la main, mais il est conseillé d’utiliser les fichiers-types donnés sur le site comme point de départ, et de construire le fichier correspondant à l’instrument à calculer en les modifiant grâce à l’éditeur TUTTEDIT.

Installation pour LINUX : Installation pour LINUX : copier tutt_editor_fr.tcl dans le même répertoire que l’exécutable tutt43.exe compilé pour linux. On suppose que tcl (version 8.5 ou ultérieure) et Tk sont déjà présents sur le système Linux (dans une console linux de type terminal, la commande « wish » devrait afficher une fenêtre graphique si c’est bien le cas).

On peut également télécharger un certain nombre de fichiers d’entrée « type » au format .dat, correspondant à plusieurs types d’instruments (flûte à bec, flûte traversière Boehm, clarinette, saxophone, hautbois baroque, traverso baroque, cornet à bouquin, trompette, euphonium,…). Ces fichiers .dat peuvent être modifiés à la main, mais il est conseillé d’utiliser les fichiers-types donnés sur le site comme point de départ, et de construire le fichier correspondant à l’instrument à calculer en les modifiant grâce à l’éditeur TUTTEDIT.

# 4.2 Pour lancer TUTTEDIT

Sous Windows

Naviguer avec l'explorateur windows jusqu'au répertoire TUTTedit, et cliquer sur l'icône de TUTTEDIT.BAT.

Le programme demande d’accepter les conditions d’utilisation, puis demande à charger un fichier d’entrée (du type ***.dat. Le logiciel affiche alors à l'écran une fenêtre graphique, avec le plan de perce de l’instrument.

Sous Linux :

On supposera tclsh et Tk déjà installés sur la machine, comme c’est généralement le cas dans la plupart des distribution Linux. Ouvrir un terminal (console) Linux dans le répertoire où se trouvent le .exe et le fichier .tcl, puis lancer l’exécution en tapant la commande : tclsh tutt_editor_fr.tcl (validée par la touche «entrée»). Le programme demande d’accepter les conditions d’utilisation, puis demande à charger un fichier d’entrée du type ***.dat. Le logiciel affiche alors à l'écran une fenêtre graphique, avec le plan de perce del’instrument.

- 4.3 Pour charger un nouveau fichier d’entrée

Dans la fenêtre principale, cliquer sur ouvrir  naviguer dans l’arborescence des fichiers pour trouver le fichier .DAT à ouvrir.

Le programme affiche alors le plan de perce de l’instrument de départ. TUTTEDIT ne s’occupe pas du repliement du tube de l’instrument. Même pour les instruments recourbés ou coudés (saxophones, trompettes, bassons), le plan de perce affiché par TUTTEDIT est droit, comme si le tube principal de l’instrument avait été déplié le long de sa fibre neutre.

Le schéma de tronçonnement apparaît à l'écran, avec affichage du profil du tube principal. La position des trous latéraux, leur diamètre et la hauteur des cheminées s'affiche aussi à l'écran. Le graphe ci-dessus donne l'exemple d'une flûte à bec baroque ténor.

Le profil de la perce principale avec son tronçonnement

La position, le diamètre et la hauteur des cheminées latérales

- Dessin de ce qu'affiche TUTTEDIT, et signification des symboles et différentes parties du dessin sur l’exemple d’une flûte à bec ténor.

- Ce schéma résume le plan de perce de l'instrument. Dans la partie supérieure, on trouve le profil de la perce principale avec son tronçonnement. Dans la partie inférieure, on trouve la position, le diamètre et la hauteur des cheminées latérales. L’embouchure se trouve à gauche. Les tronçons sont numérotés de droite à gauche.

- Les paramètres du tronçon ou trou courant situé sous la souris s'affichent dans la barre d'état tout en bas de la fenêtre.

- Cliquer sur un tronçon de la perce (zones situées en partie haute du schéma) ou sur un trou latéral (lignes verticales en partie basse du schéma) permet de modifier sa géométrie.

- Pour les trous, un clic entre 2 lignes verticales ouvrira le trou le plus proche du curseur.

- Cliquer sur le bouton « Calculer » (en haut à gauche) permet de lancer le calcul d'une ou plusieurs notes de l’instrument sur un doigté spécifié par l'utilisateur (cf § 4.6).

- 4.4 Pour modifier le fichier d’entrée

En cliquant sur les différentes parties du dessin de l’instrument affiché à l’écran, on peut modifier les paramètres principaux de la perce dans le fichier d’entrée de TUTTEDIT. En particulier, on peut changer les diamètres et longueurs de tronçons de la perce, ainsi que les diamètres et hauteurs de cheminée des trous latéraux.

Pour modifier la perce : cliquer dans le dessin de la perce, n’importe où dans la fenêtre entre les lignes verticales : une fenêtre d’édition apparaît, pour changer à la fois longueurs et diamètres. Selon l’endroit où on clique, on peut ainsi modifier un tronçon de la ligne principale ou un trou latéral.

Pour modifier un tronçon :

Cliquer sur le tronçon à modifier. Ce dernier se colore en blanc sur le plan de perce, et une fenêtre apparaît, parmettant de modifier les paramètres du tronçon (diamètre initial, diamètre final, longueur, paramètre de rugosité).

Cliquer ici pour faire apparaître la fenêtre ci-dessous. Celle-ci permet de modifier les paramètres géométriques du tronçon qui s’affiche en blanc.

Le plan de perce, avec (en bas à droite) la fenêtre permettant la modification d’un tronçon de la perce.

- Le logiciel TUTTedit permet la suppression ou la création de nouveaux tronçons de la ligne principale.

- Pour modifier un trou latéral : cliquer dessus pour modifier son diamètre ou la hauteur de la cheminée.

Cliquer ici pour modifier les paramètres géométriques de ce trou latéral, et faire apparaître cette fenêtre qui permet de les modifier.

Le « diamètre initial » est le diamètre du trou latéral au niveau de l’extérieur du tube ; le « diamètre final » est le diamètre du trou latéral au niveau de l’intérieur du tube, c’est à dire au niveau de son débouché sur la perce.

Si diam initial < diam final, on a affaire à un trou sous-coupé (fréquent sur les instruments anciens).

- Pour ajouter un trou latéral :

- Scinder un tronçon en deux pour obtenir une interface entre tronçons à l’emplacement du trou à créer.

- Pour finaliser la création du trou à l’interface entre deux tronçons, cliquer dans le schéma du bas sur la ligne d’interface où le trou devrait apparaître pour éditer ses propriétés.

- 4.5 Pour modifier la table des doigtés

TUTTedit permet d'afficher et de modifier la table des doigtés de l'instrument.

Pour l'afficher : cliquer sur le bouton correspondant en haut de la fenêtre principale, intitulé "Editer doigtés".

Une fenêtre s'ouvre alors avec affichage de la table des doigtés.

On voit sur cet exemple le début de la table des doigtés d'une flûte à bec ténor. Les trous fermés sont représentés en noir. Le trou du pouce est traité ici comme un trou double, ce qui permet de décrire les "demi-trous".

Le fa# (7eme degré de la tessiture) a deux doigtés alternatifs.

En cliquant sur le diapason en haut à gauche de la fenêtre, on peut visualiser ou modifier le diapason de référence du calcul ainsi que la note de base de l’instrument.

Cliquer ici pour faire apparaître cette fenêtre et changer le degré de base de la tessiture et le diapason de référence

Sur cet exemple, la note de base de l’instrument est un Do, à 246.7 Hz, soit 9 demi-tons au dessous du La de référence. Le diapason choisi pour ce La est 415 Hz (partie haute de la fenêtre). Le tempérament choisi est un tempérament égal à octaves justes (partie basse de la fenêtre).

Le logiciel permet de rajouter des doigtés alternatifs en cliquant sur le bouton correspondant. Il permet également de modifier les doigtés existants en cliquant sur les trous pour les faire passer de la position "ouverte" à la position "fermée" ou vice-versa.

Lors de l'établissement de la table de doigtés, il faut se souvenir que le programme TUTT ne connaît pas le mécanisme ni le clétage de l'instrument, mais seulement des trous ouverts ou fermés. C'est à l'utilisateur de faire la traduction entre la position des doigts sur les clés et l'ouverture des divers trous latéraux de l'instrument.

La table des doigtés des cuivres (trompette, trombone, tuba, cor) obéit à une autre logique, car elle ne correspond pas à des trous latéraux bouchés ou débouchés. Rien n'est prévu dans TUTT pour éditer les doigtés de ces instruments, dont chaque position de piston correspond à une perce donnée qui doit être étudiée au cas par cas. Pour des raisons d’homogénéité de traitement de tous les instruments, il n’en reste pas moins nécessaire de donner dans le fichier d’entrée des instruments de type « cuivre » une « table des doigtés » avec autant de lignes que de notes à étudier. Cette table de doigtés n’en est pas une au sens musical du terme : elle ne correspond pas à un mouvement de valves ou de pistons, car l’instrument est étudié pour une seule longueur de tuyauterie. Chaque ligne de la table comporte une rangée de 1 indiquant que le tube est entièrement fermé, puis le nom de la note, le numéro d’ordre de la note, et son rang dans la liste de demi-tons de la tessiture.

Exemple de table « de doigtés » pour un cuivre dans le fichier d’entrée TUTT.dat:

…………………………..

TESSITURE NTESSC, NTESSG, NTESSB

6   25   11

Table des doigtés

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'do    '0.0	1	1

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'sol   '0.0	2	8

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'do    '0.0	3	13

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'mi    '0.0	4	17

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'sol   '0.0	5	20

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 'do    '0.0	6	25

…………………………..

On examine 6 partiels de la trompette (NTESSC = 6), la tessiture de la trompette comprend 25 demi-tons (NTESSG = 25), et la note de base de la tessiture de l’instrument est un « do » (pensé), en fait un sib réel à 11 demi-tons au dessous du la 440 (NTESSB=11).

La première ligne de la table correspond à cette note de base (il s’agit du partiel 2 du tuyau, mais on n’a pas besoin de le dire au programme :TUTT le calcule tout seul en cherchant quel est le mode du tuyau situé dans le domaine de fréquence à 11 demi-tons au dessous du la 440) ;

La seconde correspond au sol (pensé), en fait un fa réel situé 8 demi-tons au dessus de la note de base de la tessiture. Il s’agit du 3è partiel du tuyau, mais là encore, on n’a pas besoin de le dire au programme ;

Les trois lignes suivantes correspondent respectivement au do, mi et sol, à 13, 17 et 20 demi-tons au dessus de la note de base (4è, 5è et 6è partiels du tuyau) ;

La dernière ligne (6è de la liste) correspond au do aigu, dernière note de la tessiture, à 25 demi-tons au dessus de la note de base (8è partiel du tuyau).

On remarquera que le 7è partiel, qui correspondrait à un sib très faux, a été délibérément omis de la table car il n’est en général pas utilisé musicalement.

- 4.6 Pour calculer l’instrument

Cliquer sur le bouton « calculer » permet de lancer le calcul TUTT correspondant au fichier d’entrée. Une fenêtre (sur fond blanc) s’affiche alors.

Cliquer ici pour lancer le calcul et faire apparaître cette fenêtre.

Dans cette fenêtre, le programme TUTTedit donne le choix (en bas à droite de la fenêtre) entre calculer l’instrument via les impédances ou via les admittances. Les résultats du calcul sont équivalents.

Dans cette fenêtre, le programme TUTTedit donne aussi le choix entre calculer en détail un doigté spécifié de la table (via la liste déroulante en bas de la fenêtre), ou calculer globalement tous les degrés de la table (bouton « Calculer tous les doigtés ») en bas à droite de la fenêtre).

Pour les spécialistes : le clic sur la fenêtre calcul entraîne la production par le programme d'édition TUTTEDIT d'un fichier TUTT43.dat dans le répertoire TUTTEDIT. C'est ce fichier d'entrée qui sera utilisé par le moteur de calcul TUTT43.exe. A la fin de son exécution, le programme de calcul produit les fichiers résultat TUTT.out (actuellement TUTT43.out), Justesse.out, Press.out, Zim.out et Pitch.out. Tous ces fichiers de résultats sont également dans le répertoire TUTTEDIT.

Après le calcul, le logiciel d'édition TUTTEDIT reprend la main, et affiche graphiquement les résultats de justesse, d'impédance (ou admittance) et de pression acoustique sur la ou les notes calculées.

4.7 Pour voir les résultats

Pour chaque doigté et degré étudié de la gamme, la fenêtre de calcul de TUTT affiche les informations suivantes :

1) Nom de la note calculée (en bleu).

2) Nombre de zéros trouvés dans la fonction impédance (ou d’admittance selon le choix du mode de calcul). Ces zéros (dans le cas de l’impédance) sont les fréquences de résonance du système anche-colonne d’air.

3) Concernant le mode étudié : affichage d'une ligne avec les pulsations i) OREF, pulsation de référence attendue pour la note associée au doigté qu'on étudie); ii) OTUBE, pulsation calculée par le programme; CENTS, écart en cents entre la pulsation de référence et la pulsation calculée.

4) Concernant l'anche : affichage de la masse effective MA et de la raideur effective KA de l'anche (ou du jet d'air si on a affaire à une flûte), ainsi que de sa pulsation propre de résonance OMEGAR. On peut savoir en comparant OMEGAR et OTUBE si le couplage à l'anche tire vers le grave ou vers l'aigu les fréquences en jeu : si OMEGAR>OTUBE, le couplage à l’anche fait monter les fréquences en jeu.

5) Le coefficient de surtension du mode considéré.

6) La sensibilité de la fonction impédance à une petite variation des paramètres d’embouchure.

Les résultats du calcul sont affichés deux fois, pour les deux itérations de TUTT : sans correction de jet à la première itération, avec correction de jet à la 2ème itération. La différence permet de mesurer l’ampleur des corrections de jet.

Résultat du calcul affiché dans la fenêtre de calcul de TUTT pour un doigté et un degré de la gamme.

Ces tableaux de chiffres quelque peu ésotériques sont affichés ici principalement pour assurer l’utilisateur que le programme a tourné. Les résultats du calcul sont aussi affichés sous une forme plus digeste dans d’autres fenêtres :

Si on a demandé un calcul détaillé d’un doigté donné de la table, TUTTEDIT affiche la fonction impédance (ou admittance, au choix) en fonction de la pulsation (plus exactement : la partie imaginaire de la fonction impédance). Le graphe de cette fonction dit beaucoup de choses sur les fréquences en jeu et l’excitabilité des modes propres de l’instrument :

Résonances

Antirésonances

La fonction "Partie imaginaire de l'impédance", calculée par TUTT pour le doigté "Do1" d’une flûte à bec ténor en fonction de la pulsation. Les zéros de cette fonction sont les pulsations de résonance ou d’antirésonance du système jet-colonne d’air. Les chiffres en bas du graphique sont les pulsations correspondant aux zéros de la fonction impédance. Les zéros à 2582 rd/s et à 4467 rd/s sont des antirésonances du système; celles à 1549, 3191 et 4928 rd/s sont des résonances. On constate ici que le deuxième mode tombe à une fréquence (ou pulsation) à peu près double de celle du premier partiel (2*1549 vaut à peu près 3191). Mais le troisième mode à 4928 rd/s tombe à une pulsation assez éloignée du triple de celle du premier mode. Dans le cas présent, l'harmonicité des modes n'est donc pas parfaite, on s'attend par conséquent à un timbre relativement pauvre, avec pas mal d’harmonique 2 mais peu d’harmonique 3.

Résonance du mode considéré

Autres résonances possibles du système jet-colonne d’air

La fonction "Partie imaginaire de l'impédance", calculée par TUTT pour le doigté du sol de la deuxième octave de la flûte à bec ténor étudiée, soit le 20ème doigté de la table des doigtés. La résonance de ce sol tombe à la pulsation ω= 4664.9 rd/s (soit la fréquence f=ω2π= 743 Hz), alors que la pulsation attendue pour un sol juste serait à 4646.1 rd/sec. La note produite par l’instrument sera donc un peu trop haute. L’écart de justesse de +7 cents est affiché graphiquement sous forme d’une barre rouge en bas à gauche de la fenêtre. L’allure de la courbe d’impédance est plutôt irrégulière : les zéros de la fonction impédance ne sont pas régulièrement espacés, ce qui signale une assez mauvaise harmonicité, avec à la clé de possibles difficultés d’émission et un timbre plutôt pauvre.

Concernant les champs de liberté, dans le mode calcul via l’impédance uniquement : dans la fenêtre de tracé, lorsque le curseur traverse une ligne verticale marquant une résonance, le programme affiche la dérivée partielle  ∂Z∂qjqj quantifiant la sensibilité de la fonction impédance à une petite perturbation des paramètres qjd’embouchure.

Faire traverser la ligne rouge au curseur de la souris pour afficher la sensibilité en fréquence ∂Z∂qjqj de la résonance.

Affichage de la sensiblité en fréquence de la résonance

TUTTEDIT affiche aussi le champ de pression acoustique dans le tube pour le mode considéré, en surimpression sur le plan de perce. Le champ de pression, présenté sous forme graphique, permet de visualiser la position des nœuds et des ventres de pression de l’onde stationnaire dans le tube.

:

En rouge : l’allure du champ de pression sur la note calculée. Sur cet exemple, on a calculé le sol de la deuxième octave. On remarque les nœuds de pression au voisinage des extrémités et du trou de pouce gauche

- La courbe rouge qui s'affiche en surimpression sur le plan de perce représente le champ de pression acoustique dans l'instrument pour cette note (doigté du sol de la deuxième octave de la flûte à bec ténor).

- Si la souris passe sur la courbe rouge, la courbe passe en surbrillance, et des informations associées s'affichent dans la barre d'état tout en bas de la fenêtre.

Attention à l’ambigüité du choix entre résonance et antirésonance !

Si la pulsation de la note attendue est très loin de la pulsation de résonance du système, Tutt peut se tromper et confondre une résonance et une antirésonance du système. En effet, le programme se borne à chercher le zéro de la fonction impédance le plus proche de la pulsation attendue, sans vérifier si ce zéro correspond à une résonance ou à une antirésonance. TUTT n’a pas de détrompeur ! C’est à l’utilisateur de faire cette vérification, en regardant si l’allure du champ de pression et de la fonction impédance ont l’air raisonnables pour le mode attendu.

Au voisinage de l’embouchure, le champ de pression doit présenter un nœud (pour les flûtes) ou un ventre (pour les instruments à anche solide). Le nombre de lobes du champ de pression renseigne sur le numéro du partiel considéré (sur l’exemple ci-dessus : deux lobes → partiel 2).

Si on a demandé un calcul global de l'instrument sur l'ensemble de la table des doigtés, les informations concernant chaque note s'affichent toujours comme ci-dessus dans la fenêtre TUTT, mais TUTTEDIT produit en plus une fenêtre où apparaissent des histogrammes globaux résumant le comportement de l’instrument :

Histogramme de justesse.

L’histogramme de justesse donne une vision globale de la justesse de l’instrument sur l’ensemble de la tessiture (une ligne et une barre d’histogramme par ligne de la table des doigtés, dans l’ordre de cette table). La justesse de chaque note est représentée par la barre rouge, graduée en cents par rapport au diapason et au tempérament de référence choisis (cf § 1.14 pour la définition de la justesse).

Pour afficher / masquer l’histogramme d’harmonicité (barres blanches), cliquer dans la case de la légende

Histogrammes de justesse et d’harmonicité.

L’harmonicité du système anche-colonne d’air sur chaque doigté étudié est représentée par l’histogramme blanc (en surimpression de l’histogramme de justesse). Plus les barres blanches sont courtes, plus le système est harmonique : on attend alors pour le doigté correspondant une émission facile et un timbre riche (cf § 1.16 sur le timbre et l’harmonicité).

Pour afficher / masquer les champs de liberté (triangles jaunes), cliquer dans la case de la légende

Histogramme du champ de liberté en fréquence. Le champ de liberté est représenté par les triangles jaunes en surimpression des barres rouges de l’histogramme de justesse.

- 4.8 Pour sauvegarder le fichier d’entrée modifié

Cliquer sur « Sauver sous ».

Si on ne change pas le nom du fichier lors de la sauvegarde, TUTTEDIT demande la permission d’écraser l’ancienne version.

.

Quand l’instrument modifié par itérations successives présente des caractéristiques jugées satisfaisantes, il faut sauvegarder le précieux fichier d’entrée correspondant. C'est ce dernier qui donnera les plans de l’instrument ! Le plan de perce affiché par TUTTEDIT dans la fenêtre principale respecte les proportions des longueurs et des diamètres. Il peut être imprimé par simple copie d’écran, puis agrandi à la photocopieuse pour être mis à l’échelle 1. Le plan de perce ainsi obtenu est suffisamment précis pour permettre la construction de l’instrument.

4.9 Pour générer un fichier imprimable 3D, via l’export au format .dxf

Cliquer sur « Exporter dxf ».

Les instruments à vent sont peu sensibles à la nature du matériau qui constitue leur paroi (Si, si ! Puisqu’on vous le dit ! cf ref « influence du matériau de paroi sur le comportement des instruments à vent). Par conséquent, il est intéressant d’exploiter des possibilités de l’impression 3D pour produire des instruments, certes en plastique, mais avec une précision géométrique difficilement surpassable par d’autres techniques d’usinage. D’excellents instruments ont été réalisés par cette méthode, dont la sonorité ne porte aucunement la marque infamante des dérivés du pétrole.

Si vous êtes content de votre design, en cliquant sur le bouton « Exporter DXF », TUTTEDIT vous permet d’exporter un fichier décrivant la perce intérieure au format .dxf (profil 2D).

Ce fichier pourra servir de base (génération de forme via révolution d’un profil, soustraction de matière à un volume existant, etc.) au fichier 3D utilisé par une imprimante 3D du marché. Attention cependant : la plupart des instruments sont en plusieurs tronçons, et TUTT ne se charge pas de faire le tronçonnement de la perce. Avant d’imprimer 3D l’instrument, vous aurez donc à travailler le fichier pour créer ce tronçonnement, en dessinant les tenons et mortaises adéquates, en fonction des capacités dimensionnelles de votre imprimante.

4.10 Aide dans TUTTEDIT

Dans la plupart des fenêtres, un bouton d’aide « ? » est présent, il permet d’ouvrir une fenêtre d’aide en positionnant la lecture au paragraphe correspondant à la fenêtre d’origine de l’appel à l’aide.

L’emplacement des boutons d’aide dans les fenêtres de TUTTEDIT

5. Utiliser TUTT intelligemment pour optimiser un instrument

Une modification, même locale, du plan de perce d’un instrument à vent a des répercussions sur toutes les notes de la tessiture. Ceci rend la correction d’un plan de perce compliquée, mais après tout, les ordinateurs font très bien les optimisations multi-paramètres multi-critères !

Il y a pourtant quelques règles simples qui permettent de démêler l’écheveau des influences croisées des diverses modifications envisageables sur le plan de perce d’un instrument à vent :

- Allonger la perce fait baisser les fréquences. Raccourcir la perce a bien sûr l’effet inverse.

- Elargir localement la perce fait baisser toutes les notes qui présentent un ventre de pression au voisinage de l’élargissement.

- Elargir localement la perce fait monter toutes les notes qui présentent un noeud de pression au voisinage de l’élargissement.

- Remonter un trou latéral en le rapprochant de l’embouchure fait monter la note pour laquelle ce trou est le premier trou débouché.

- Elargir un trou latéral ou diminuer la hauteur de sa cheminée fait monter la note pour laquelle ce trou est le premier trou débouché.

Influence d’une modification du plan de perce sur les fréquences en jeu de l’instrument

Ces règles de base permettent déjà de résoudre par tâtonnements la plupart des problèmes de justesse d’un instrument défectueux. L’optimisation « à la main », par essais et erreur, est grandement facilitée par une astuce simple : lancer sur le même écran deux calculs TUTT du même instrument : un calcul avec le design de référence, et un calcul avec le design modifié. La sortie des résultats des deux calculs sous forme graphique permet une visualisation directe de l’influence des modifications. Cependant, pour aller mieux et plus loin dans l’optimisation du design acoustique d’un instrument plusieurs méthodes moins piétonnières sont envisageables.

- 5.1 Les abaques perturbatives

Partant d'un instrument de référence, on peut avec le programme TUTT calculer quelle est l'influence sur la justesse d'une petite modification de la perce. Si la modification ainsi effectuée est suffisamment petite, la variation de justesse sera proportionnelle à l'amplitude de la modification.

J'ai trouvé utile et efficace de construire des abaques donnant les variations de justesse sur toutes les notes de la tessiture, pour de petites perturbations des principaux paramètres décrivant la perce de l'instrument. Ces abaques peuvent ensuite servir de guide pour corriger avec un minimum de tâtonnements la justesse d'un instrument existant.

On donne ici l'exemple d’une flûte à bec baroque ténor. Pour ce type d'instrument, la perce du tube principal joue un rôle primordial sur la justesse, on a donc construit avec TUTT quelques abaques donnant l'influence sur la justesse de l'instrument de variations localisées du diamètre de la perce.

L’effet d’une perturbation des dimensions de la perce d’une flûte à bec ténor sur la justesse de l’instrument sur toutes le notes de la tessiture. Les notes vont du grave à l’aigu, et sont numérotées de 1 (do grave) à 25 (do aigu).

- Série 1 : Elargissement de la perce de 2 mm au niveau du bec

Série 2 : Elargissement de la perce de 1 mm au niveau du majeur main gauche

- Série 3 : Elargissement de la perce de 1 mm au niveau de l'index main droite

Série 4 : Elargissement de la perce de 1 mm au niveau de l'annulaire main droite

Série 5 : Elargissement de la parce de 2 mm au niveau du bas de la flûte.

On voit sur ces abaques que si l'on voulait monter les do, do#, et ré graves de 10 cents sans trop affecter les autres notes, il suffirait d'augmenter le diamètre de la perce de 2 mm au voisinage du bout de la flûte.

- Les abaques perturbatives peuvent être utilisées d’une façon un peu plus mathématique pour optimiser un instrument, via la méthode des matrices de covariance :

- 5.2 Pour optimiser un instrument en jouant sur un nombre réduit de ses paramètres géométriques : utiliser les matrices de covariance

Il s’agit ici d’étudier la sensibilité de la justesse d’un instrument à certains paramètres géométriques clefs pour trouver la valeur optimale de ces paramètres en minimisant un critère du type χ2.

Exemple : comment trouver le bon bocal pour son hautbois ?

On trouvera dans le graphique ci-dessous l’influence de quelques perturbations des dimensions du bocal sur la justesse de l’instrument. Le calcul a été fait ici avec TUTT pour un hautbois baroque (mon Delanca 415), mais les résultats sont pratiquement les mêmes pour un hautbois moderne. Voilà ci-dessous les abaques perturbatives correspondant à une variation des dimensions d’un bocal de hautbois.

L’effet d’une perturbation des dimensions du bocal d’un hautbois baroque (mon Delanca 415) sur la justesse de l’instrument sur toutes le notes de la tessiture. Les notes vont du grave à l’aigu, et sont numérotées de 1 (do grave) à 27 (ré aigu).

1 : diminuer le diamètre du bocal au gros bout de 0.3 mm

2: diminuer le diamètre du bocal de 0.3 mm au petit bout sans changer le diamètre de la colonne d'air côté anche

3 : diminuer le diamètre du bocal de 0.3 mm au petit bout en diminuant également le diamètre de la colonne d'air côté anche

4 : raccourcir le bocal de 3 mm en coupant le gros bout

5 : allonger la longueur du bocal de 3 mm sans changer ses diamètres d'extrémité

Comme on le voit ci-dessus, tout changement de dimension du bocal a des influences multiples et croisées sur l’ensemble des notes de la tessiture, et il n’est pas facile de séparer ces influences pour corriger tel ou tel défaut de justesse. Pour démêler cet écheveau, j’ai fait un petit logiciel capable de déterminer les dimensions optimales du bocal pour un instrument (et un instrumentiste) donnés. Le programme utilise la matrice de covariance tirée des abaques perturbatives ci-dessus pour minimiser les défauts de justesse observés sur l’instrument joué par son utilisateur actuel et équipé de son bocal actuel. L’utilisateur donne au logiciel la justesse de l’instrument (mesurée par exemple à l’aide d’un accordeur électronique) sur quelques notes, avec le bocal existant. En réponse, le logiciel minimise un critère de satisfaction quadratique du type χ2, considéré comme une fonction des paramètres géométriques du bocal à optimiser. La condition de χ2 minimal se ramène à un système linéaire d’équations dont les variables sont les écarts des paramètres géométriques par rapport à leur valeur initiale. Après résolution du système, le logiciel indique comment il convient de modifier ledit bocal pour rendre l’instrument le plus juste possible. Le logiciel en question tourne sur un vulgaire PC : il est possible de le télécharger gratuitement sur le site internet de Joël Eymard  www.trompette.eymard sous le nom de bocaloptim.exe.

- La méthode est générale, et applicable facilement toutes les fois qu’on cherche l’optimum de quelques paramètres géométriques d’un instrument (disons trois au plus). Exemples d’application : le bocal d’un hautbois ou d’un basson, la tête d’une flûte traversière, l’embouchure d’une flûte à bec, les dimensions d’un barillet de clarinette. Elle a pour intérêt d’optimiser l’instrument joué par son utilisateur habituel, toutes choses égales par ailleurs, c’est à dire sans changer les habitudes et défauts de l’instrumentiste, ni son anche (si on optimise le bocal du hautbois), ni le corps de la flûte (si on optimise la tête de l’instrument).  Cette méthode est idéale pour finir d’adapter un instrument à son propriétaire, et en faire un instrument « sur mesures ».

- 5.3 Autre possibilité pour améliorer un instrument par itérations : les algorithmes génétiques

- Si on dispose de nombreux spécimens d'un instrument d'un type bien spécifié que l'on désire optimiser, on peut avoir recours aux algorithmes génétiques, méthode d'optimisation extrêmement efficace pour les systèmes à très grand nombre de paramètres.

- La méthode consiste à calculer tous les spécimens d'instrument dont on dispose, et à classer les instruments selon quelques critères ou caractéristiques, par exemple la largeur des octaves et la justesse du bas de la gamme. Après calcul, chaque spécimen peut être placé dans un diagramme selon ces critères.

Largeur des octaves du bas de la gamme

2

1

4

3

Justesse du bas de la gamme

5

6

##### Classement de 6 instruments selon deux critères, par exemple la largeur des octaves et la justesse du bas de la gamme. Aucun des instruments calculés n'est parfait selon ces deux critères. Le diagramme montre que les instruments 1 et 4 possèdent à la fois un bas de gamme trop haut et des octaves trop larges, alors que les instruments 5 et 6 ont les défauts inverses. Un croisement entre les instruments 1 et 5 a de bonnes chances de produire un instrument déjà assez satisfaisant.

- On aperçoit alors certains instruments possédant des défauts complémentaires, ce qui suggère de les "croiser". Le croisement consiste à moyenner purement et simplement les caractéristiques géométriques desdits instruments pour générer un nouveau fichier TUTT. Le nouvel instrument "fils" possède en général des caractéristiques déjà améliorées par rapport aux instruments parents. Rien n'empêche alors de croiser à nouveau ce fils avec un autre instrument possédant des défauts complémentaires. La méthode, très utilisée dans le domaine de l’élevage bovin, marche aussi pour les instruments à vent : elle converge très rapidement vers des instruments de caractéristiques excellentes, bien meilleures que celles obtenues en pratique en utilisant les méthodes perturbatives. Il n’est même pas nécessaire de recourir à un véritable algorithme car deux ou trois itérations suffisent le plus souvent pour produire un design difficilement améliorable.

A titre d’exemple, voici un diagramme de justesse typique d’une flûte à bec du commerce de bonne qualité :

Et voilà ci-dessous le résultat correspondant à la justesse d’une flûte optimisée par algorithmes génétiques, dont les plans sont pour l’instant tenus top secrets pour des raisons industrielles :

Entre les deux, il y a vraiment un saut qualitatif !

Je ne sais pas si la méthode des algorithmes génétiques a déjà été utilisée pour la conception instrumentale, mais je compte bien m’en servir désormais pour améliorer d’autres instruments à vent.

- 5.4 Pour améliorer un instrument par itérations calcul-fabrication

- Voici une méthode semi empirique que j’ai beaucoup employée pour développer de bons hautbois baroques. C’est assez long et artisanal, mais au moins, on n’a pas à se casser la tête à faire de grands calculs abstraits.

- Faire un fichier TUTT n° 1 (F1).

- Construire l'instrument correspondant (I1). Des méthodes de prototypage rapide existent : par exemple par impression 3D. TUTT propose une sortie du plan de perce au format dxf, qui peut servir de base pour cette impression) ; Autre alternative une méthode de réalisation par moulage de matériaux composites sur un mandrin tourné permet également une fabrication très précise et rapide de bons instruments. (réf. « Fabrication d’instruments à vent en fibre de verre », http://la.trompette.free.fr/Ninob/Ninob.php).

Mesurer sa justesse (à l'accordeur électronique, par exemple via la méthode des matrices), et re-mesurer sa perce (si on a utilisé du bois et des alésoirs, il y a peut-être de petits écarts par rapport au fichier 1).

Si les écarts géométriques constatés sont importants, faire un fichier TUTT F'1 correspondant à cet instrument n° 1 (on peut y inclure la mesure de la justesse expérimentale centsexp).

Retoucher le fichier F'1 pour corriger avec TUTT-TUTTEDIT les défauts de justesse mesurés (conseil : procéder en différentiel, en s'aidant des abaques perturbatives ou des matrices de covariance). Le résultat de ces retouches est un fichier TUTT (F2).

Construire l'instrument I2 correspondant au fichier F2 (à partir du I1 si c'est possible, sinon, en faire un nouveau.

- Et recommencer, jusqu'à ce que tout soit satisfaisant.

Ça donne le schéma suivant :

- F1

 Fabrication

I1

 Mesure de la géométrie et de la justesse expérimentale

F'1

 Retouches avec TUTT et les abaques des pertubations

F2

Fabrication

I2

 Mesure de la géométrie et de la justesse expérimentale

F'2

 Retouches avec TUTT et les abaques des pertubations

F3

…

L'intérêt de cette démarche, c'est de faire travailler TUTT en différentiel, et non pas en absolu. La précision des prédictions de TUTT est certainement bien meilleure dans ces conditions.

Le système converge assez rapidement. Cependant, la convergence sera limitée par la précision des mesures de justesse, par la précision de la fabrication, et par la fiabilité des calculs TUTT (ce dernier point ne devrait pas être le facteur limitant, car on travaille en différentiel). Il faut arrêter d'itérer quand les corrections de justesse à apporter deviennent comparables à la précision des mesures de justesse elles-mêmes, ou quand les modifications de la géométrie deviennent comparables à la précision de la fabrication.

6 En guise de conclusion

Voici une citation de G. Tamplini, qui a contribué à adapter le système Boehm sur le basson, un travail qui n’a eu aucun succès auprès des musiciens  (G. Tamplini: Kurze Hinweise zum System Boehm und zu seiner Anwendung beim Fagott : "The experience which was gained at that time from all the work put in on improving the bassoon bore no fruit. What, then, are the reasons which must be ascribed to the failure of these further efforts at freeing the bassoon from such a state of imperfection? Lack of knowledge, prejudice, habit and - above all - private interests. All of this will continually oppose any progress in the art of music. --Professional musicians, particularly those who already occupy a good position, will be for the most part disinclined to depart from the old systems which have cost them so many years of training; for of course they would have to forget what they had learned of these before they could make use of the new systems. --Instrument makers, for their part, will likewise display little inclination, because the new systems, based on scientific principles, demand a serious study of mathematics and mechanics. When in addition one adds the expense of new instruments and new books of instruction for the one party, and new machines, plan diagrams and tools for the other, one may easily form an idea of the obstacles met by innovators of this kind. As evidence, one may cite the fact that the first to accept the Boehm flute in England were the amateurs, an extremely intelligent and well to-do class of people; they then forced it upon the professors by refusing to take instruction from masters who were not familiar with the new system! - And as for the inventors, they should never expect rewards for their troubles, but rather nothing but expense, high costs and endless affliction, even though their intent may produce complete success . . . The conservatories, grammar-schools, and all the seats of music education could do a great deal by making compulsory the study of improvements which, little by little, should be incorporated in the instruments; provided, of course, that each innovation is subjected to a thoroughgoing examination and passes the judgment of competent and impartial specialists who have practical experience."

L’impédance en un point donné du corps de l’instrument est une quantité complexe définie comme le rapport entre la pression acoustique et le débit acoustique en ce point (cf § 1.8).

Cette correction sur la fréquence de résonance sera positive si l'impédance de l'anche est positive, et négative dans le cas contraire. En d'autres termes, le couplage jet-colonne d’air fait monter la fréquence de résonance du système si la fréquence de résonance du jet seul est supérieure à celle de la colonne d’air seule. Le couplage au jet fait baisser la fréquence de résonance du système si la fréquence de résonance du jet seul est inférieure à celle de la colonne d’air seule.

En sommant la puissance rayonnée par chaque trou ouvert pour évaluer la puissance totale rayonnée par l’instrument, on néglige délibérément les effets de cohérence des sources sonores constituées par ces trous.

Améliorées ? oui, selon les critères choisis. Mais attention à bien choisir les critères !

La mesure absolue de la justesse d’une note jouée est beaucoup plus difficile que la mesure de la justesse d’un intervalle entre deux notes. D’où l’idée de mesurer la justesse de tous les intervalles jouables sur un instrument en regardant non pas l’écart de l’aiguille de l’accordeur par rapport au zéro, mais la déviation de l’aiguille lors du jeu de l’intervalle. On peut ensuite mettre l’ensemble de ces mesures dans un grand tableau carré avec autant de lignes que de notes de départ et autant de colonnes que de notes d’arrivée. La moyenne des chiffres d’une ligne ou d’une colonne renseigne sur la justesse de la note correspondant à cette ligne ou cette colonne, beaucoup plus précisément que ne le ferait une simple mesure de la justesse absolue de la note en question. Certes, la méthode est un peu fastidieuse, mais elle a le mérite de faire complètement abstraction du diapason général de l’instrument.